# 5. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PLANULUI

___________________________________________________________________________________

- Biodiversitate,

- Calitatea apelor de suprafață și subterane

- Calitatea aerului

- Calitatea solului/subsolului și utilizarea terenurilor

- Peisaj

- Populație și sănătate umană.

- Patrimoniu cultural

- Climă și emisii de gaze cu efect de seră

În acest capitol se identifică caracteristicile de mediu care pot fi afectate semnificativ de măsurile investiționale propuse prin PNGD 2026-2035, cu accent pe sensibilitatea acestora și pe tiparul instalațiilor.

Conform Directivei 2001/42/CE (SEA), transpusă prin HG 1076/2004, caracteristicile de mediu relevante includ: biodiversitate, floră și faună; calitatea apelor; calitatea aerului; calitatea solului/subsolului și utilizarea terenurilor; peisajul; populația și sănătatea umană; patrimoniul cultural; clima.

5.1 Metodologia aplicată pentru evaluarea caracteristicilor de mediu potențial a fi afectate semnificativ de implementarea PNGD

Nivelul de detaliu al evaluării

Determinarea caracteristicilor de mediu potențial a fi afectate se realizează la nivelul tipurilor de intervenții și măsuri prevăzute în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, corespunzător stadiului de planificare și gradului de definire a investițiilor la momentul elaborării.

Evaluarea urmărește identificarea acelor componente de mediu susceptibile să înregistreze modificări fizice ale stării sau calității factorilor de mediu ca urmare a implementării măsurilor planificate. În contextul prezentei evaluări, modificările fizice ale stării mediului se referă la transformări directe și măsurabile ale structurii sau configurației componentelor de mediu (ocuparea și impermeabilizarea suprafețelor de teren, pierderea sau fragmentarea habitatelor naturale, modificarea morfologiei corpurilor de apă, alterarea structurii solului, modificarea calității aerului, afectarea stării de sănătate, modificarea parametrilor specifici pentru evaluarea stării de conservare a speciilor/habitatelor etc). Modificările calității mediului se referă la schimbări ale parametrilor fizico-chimici sau biologici care definesc starea factorilor de mediu.

Categorii de intervenții supuse evaluării

În vederea atingerii obiectivelor și țintelor în perioada de planificare a PNGD este nevoie să se propună o serie de măsuri și acțiuni pentru gestionarea deșeurilor. Planul de acțiuni include pe lângă măsuri administrative, instituționale și măsuri structurale (investiționale) sau care creează cadrul pentru dezvoltarea de astfel de investiții.

Planul de acțiuni include următoarele tipare de investiții pentru infrastructura de gestionare a deșeurilor, care ar putea genera lucrări de construcție sau operațiuni care ar putea modifica caracteristicile de mediu ale zonelor propuse pentru implementare:

Tabel 5‑1: Tipuri de investiții prevăzute în PNGD

| Flux de deșeuri | Tipuri de investiții/intervenții |
| --- | --- |
| Deșeuri municipale | Centre de pregătire pentru reutilizare Sisteme de colectare separată a biodeșeurilor menajare și similare Centre de colectare prin aport voluntar (CAV); Stații de sortare a fracțiilor reciclabile; Stații de transfer (întreaga infrastructură și logistică prin care deșeurile sunt preluate de la generatori) Instalații integrate de tratare deșeuri (IITD) noi, care vor avea linii de producere a RDF-ului, acesta putând fi valorificat în instalațiile de co-incinerare existente sau în alte instalații de valorificare energetică Instalațiilor TMB existente în IITD Investiții în centre de colectare, instalații de sortare și tehnologii de reciclare deșeuri textile Investiții în centre de colectare, instalații de sortare și tehnologii de reciclare deșeuri voluminoase; Extinderea depozitelor/celulelor conforme sau construirea de noi capacități de depozitare, |
| Deșeuri de ambalaje | Capacități de valorificare și reciclare pe tipuri de materiale Unități de recondiționare și reutilizare a ambalajelor refolosibile |
| DEEE | Infrastructură de colectare conform cerințelor legale (ansamblul de echipamente, instalații și facilități) Extinderea infrastructurii existente pentru asigurarea colectării separate pe fiecare categorie DEEE Instalații noi/Modernizarea-retehnologizarea instalațiilor de tratare a DEEE existente pentru a atinge țintele de reciclare și valorificare |
| Baterii și acumulatori | Puncte de colectare a bateriilor SLI, EV și industriale Infrastructură comună de colectare cu DEEE |
| Vehicule scoase din uz | Puncte de colectare VSU; Înființarea de centre de dezmembrări automatizate de înaltă tehnologie pentru recuperare materiale și piese |
| Uleiuri uzate | Investiții în dezvoltarea de facilități pentru reciclarea uleiurilor uzate prin filtrare sau pentru eliminarea lor în condiții de siguranță Dezvoltarea de tehnologii pentru regenerarea uleiurilor uzate |
| Anvelope uzate | Puncte de colectare pe teritoriul național Centre de reșapare, reciclare și valorificare Investiții pentru valorificarea materială a anvelopelor uzate prin utilizarea acestora |
| Deșeuri din construcții și demolări | Sisteme de colectare separată Centre pentru reutilizare Modernizarea și extinderea instalațiilor de tratare DCD (inclusiv gips, ceramică) Depozite pentru deșeuri inerte |
| Nămoluri de epurare | Asigurarea de capacități pentru recuperarea nutrienților (fosfor, azot) din nămolurile de epurare |
| Echipamente cu PCB | Eliminarea echipamentelor aflate în funcționare cu conținut de PCB |
| Deșeuri sanitare | Infrastructură de colectare a deșeurilor periculoase din unitățile medicale |
| Deșeuri veterinare | Infrastructură de colectare separată în unitățile veterinare |
| Deșeuri alimentare | Fără investiții structurale |
| Deșeuri industriale | Capacități de tratare și eliminare |
| Deșeuri din agricultură | Pachet de investiții care să conducă la creșterea capacității de utilizare a biomasei din activități agricole |

Fundamentarea tehnică a evaluării

Pentru evaluarea caracteristicilor de mediu ale zonelor care pot fi influențate de implementarea PNGD, investițiile prevăzute au fost analizate atât din perspectiva tipului de intervenție investițională, cât și a gradului de definire a amplasamentelor.

În funcție de nivelul de cunoaștere a localizării, investițiile au fost încadrate în două categorii:

- investiții cu amplasament cunoscut în această etapă (identificat sau aflat în curs de stabilire), pentru care evaluarea caracteristicilor de mediu a fost realizată pe baza condițiilor specifice amplasamentului propus. Această abordare a permis identificarea modificărilor fizice directe ale mediului, precum ocuparea terenurilor, impermeabilizarea suprafețelor sau fragmentarea habitatelor, precum și analiza potențialelor efecte asupra calității factorilor de mediu la nivel local, inclusiv asupra calității aerului, nivelurilor de zgomot și stării ecologice a corpurilor de apă. Evaluarea a utilizat informațiile prezentate în Capitolul 3 referitoare la starea actuală a mediului, inclusiv date privind corpurile de apă din bazinul hidrografic relevant, nivelurile de fond ale poluanților atmosferici, proximitatea siturilor Natura 2000 și distribuția populației în zona de influență;

- investiții cu amplasament necunoscut în această etapă, pentru care evaluarea a fost realizată într-o manieră generică, având la bază caracteristicile tehnice specifice fiecărei categorii de instalații și criteriile de amplasare prevăzute în plan. În absența unei localizări definite, analiza nu permite identificarea unor modificări fizice concrete sau a interacțiunilor cu elemente de sensibilitate locală, ci evidențiază tipurile de efecte asupra mediului asociate în mod obișnuit fiecărei categorii de investiții, precum și factorii care pot influența semnificația acestora. Evaluarea detaliată a efectelor asupra mediului va fi realizată în etapele ulterioare de dezvoltare a proiectelor, după stabilirea amplasamentelor definitive, prin aplicarea procedurilor specifice de evaluare a impactului asupra mediului.

Din perspectiva tipului de investiție, analiza efectelor potențiale asupra mediului s-a fundamentat pe caracteristicile tehnice reprezentative ale fiecărei categorii de instalații, determinate pe baza practicilor curente din domeniu și a cerințelor prevăzute de legislația aplicabilă.

Pentru fiecare categorie de investiții au fost identificate elementele constructive și operaționale relevante pentru evaluarea interacțiunii cu factorii de mediu, respectiv caracteristicile fizice susceptibile să genereze modificări ale stării sau calității mediului. Acestea au constituit baza pentru identificarea componentelor de mediu potențial afectate și pentru aprecierea semnificației efectelor asociate implementării măsurilor prevăzute de PNGD. Pentru fiecare categorie de investiții s-au identificat caracteristicile fizice relevante pentru evaluarea interacțiunii cu mediul:

Tabel 5‑2: Caracteristicile fizice ale investițiilor și relevanța pentru evaluare

| Caracteristică fizică | Relevanță pentru evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localizarea în raport cu receptorii sensibili | Amplasarea față de limita arii naturale protejate, față de zonele de protecție a monumentelor istorice, față de locuințe. |  |  |
| Suprafața ocupată | Suprafața construită (amprenta la sol a clădirilor, platformelor betonate, drumurilor interne), care determină gradul de impermeabilizare a solului și modificarea coeficientului de scurgere superficială. Suprafața amenajată nepermanent (zone de depozitare temporară, organizare de șantier), relevantă pentru estimarea impactului în faza de construcție. Zona tampon și spațiile verzi compensatorii, care influențează capacitatea de atenuare a impacturilor asupra biodiversității și peisajului. Suprafața ocupată permite calculul indicelui de fragmentare a habitatelor Permite evaluarea modificării claselor de utilizare a terenului conform nomenclaturii Corine Land Cover (CLC), iar pentru proiectele situate în proximitatea ariilor naturale protejate se determină suprafața de habitat pierdut sau degradat în raport cu cerințele speciilor de interes conservativ |  |  |
| Procese care necesită apă | Identifică presiunea asupra resurselor de apă și necesitatea analizei disponibilității locale |  |  |
| Procese cu emisii în apă | Stabilește tipologia și amploarea presiunilor asupra corpurilor de apă receptoare, permițând evaluarea conformității cu obiectivele de calitate ale apei impuse prin Directiva Cadru a Apei 2000/60/CE și prin actele normative naționale (HG 188/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate, modificată prin HG 352/2005). |  |  |
| Procese generatoare de zgomot | Determină necesitatea modelării acustice și a evaluării conformității cu valorile limită de zgomot la receptorii sensibili, conform Directivei 2002/49/CE privind zgomotul ambiental și a Ordinului MS nr. 119/2014 privind normele de igienă. |  |  |
| Procese cu emisii în aer | Stabilește relevanța evaluării calității aerului și a condițiilor de dispersie atmosferică. |  |  |
| Tipuri de vehicule și frecvența circulației | Determină impactul asupra traficului, nivelului de zgomot și calității aerului în zona de influență |  |  |
| Durata ocupării terenului | Durata ocupării terenului (permanentă sau temporară) constituie un parametru determinant pentru clasificarea impacturilor ca reversibile sau ireversibile și se structurează pe etapele ciclului de viață al proiectului: |  |  |

Pe baza acestor caracteristici fizice reprezentative au fost identificați factorii de mediu care pot fi afectați, direct sau indirect, de implementarea investițiilor prevăzute în cadrul PNGD.

Dintre investițiile cu amplasamente cunoscute, Instalațiile Integrate de Tratare a Deșeurilor (IITD) reprezintă categoria cu cel mai ridicat grad de complexitate, acestea reunind pe același amplasament mai multe activități și funcțiuni specifice gestionării deșeurilor. Prin natura și amploarea lor, aceste investiții prezintă un potențial mai ridicat de interacțiune cu factorii de mediu și, implicit, de generare a unor efecte asupra acestora.

În evaluarea interacțiunii cu mediul au fost luate în considerare caracteristicile fizice relevante ale investițiilor propuse pentru care amplasamentul este cunoscut. Aceste caracteristici reflectă principalele elemente constructive și operaționale susceptibile să determine modificări ale stării sau calității mediului și includ:

Tabel 5‑3: Caracteristici fizice relevante pentru evaluarea interacțiunii cu mediul, pe categorii de investiții cu amplasament cunoscut

| Tip investiție | Caracteristicile fizice relevante pentru evaluarea interacțiunii cu mediul |
| --- | --- |
| IITD | Suprafață de teren necesară semnificativă (de regulă între 3 și 10 ha), incluzând zone de recepție, tratare biologică, sortare, compostare/digestie anaerobă și depozitare temporară Hale industriale închise sau semi-închise pentru tratarea mecanică și biologică a deșeurilor, prevăzute cu sisteme de ventilație și captare a emisiilor Platforme betonate și impermeabilizate pentru compostare, cu sisteme de colectare a apelor uzate și a levigatului Instalații de tratare a apelor uzate tehnologice și pluviale, inclusiv separatoare de hidrocarburi și bazine de retenție Rețele de utilități (alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz natural), drumuri de acces și platforme de manevrare pentru vehicule grele Echipamente de tratare mecanică (tocătoare, ciururi, separatoare balistice, magnetice și optice), tratare biologică (compostare în tuneluri/boxe sau digestie anaerobă) și linii de sortare Coșuri de evacuare a emisiilor atmosferice și sisteme de biofiltare pentru controlul mirosurilor |
| Stații de Sortare | Stațiile de sortare sunt instalații destinate separării pe fracții a deșeurilor reciclabile colectate separat sau în amestec. Caracteristicile fizice relevante includ: ​Suprafață de teren de ordinul a 0,5–2 ha, incluzând zona de recepție, hala de sortare și zona de depozitare temporară a materialelor sortate ​Hală de sortare închisă și climatizată, echipată cu posturi de sortare manuală și/sau automatizată, benzi transportoare, separator magnetic, separator balistic și sită vibratoare Presă de balotare a materialelor reciclabile sortate și echipament de perforare PET ​Sistem de ventilare cu recuperarea căldurii și instalație de exhaustare a aerului viciat din cabina de sortare ​Platforme betonate pentru depozitarea temporară a baloturilor și a reziduurilor de sortare Cântar de recepție omologat, prevăzut cu dispozitiv de detectare a radiațiilor ​Rețele de utilități și drumuri de acces pentru vehiculele de colectare și transport |
| Stație de Transfer | Stația de transfer are rolul de a asigura transbordarea deșeurilor din vehiculele de colectare în containere sau vehicule de mare capacitate, pentru transportul eficient pe distanțe lungi către instalațiile de tratare. Caracteristicile fizice relevante includ: Suprafață de teren redusă comparativ (de ordinul a 0,3–1 ha), cuprinzând rampa de transfer, zona de manevrare și platforma de depozitare temporară ​Rampă de transfer cu descărcare gravitațională a deșeurilor din autogunoiere în containere de mare capacitate ​Containere specializate pentru transportul deșeurilor reziduale, cu sisteme de compactare ​Împrejmuire metalică, cantar de recepție și sistem de evidență a cantităților Instalații auxiliare: bazin de apă, fosă septică, separator de grăsimi, alimentare electrică ​Suprafețe impermeabilizate cu sisteme de colectare a apelor pluviale și a eventualelor scurgeri |
| Închidere depozite neconforme | Suprafețe variabile de teren ocupat de corpul depozitului, fără sisteme de impermeabilizare de bază sau cu impermeabilizare insuficientă ​Cantități mari de deșeuri depozitate necontrolat, de compoziție eterogenă (deșeuri municipale, eventual amestecuri cu deșeuri industriale), fără tratare prealabilă ​Absența sau insuficiența sistemelor de colectare și tratare a levigatului și a biogazului ​Lucrări de închidere constau în reprofilarea corpului depozitului, acoperirea cu strat de impermeabilizare (argilă, geomembrană), strat de drenaj, strat de sol vegetal și revegetare Sistem de colectare și evacuare a biogazului (puțuri de captare, torțe de ardere sau valorificare energetică) ​Sistem de colectare, drenaj și tratare a levigatului pe durata monitorizării post-închidere ​Rețea de monitorizare post-închidere a calității factorilor de mediu (foraje de monitorizare a apelor subterane, puncte de măsurare a emisiilor atmosferice, repere topografice pentru tasări) pe o perioadă de minimum 30 de ani Împrejmuire, restricționarea accesului și semnalizare a amplasamentului |

Pentru fiecare categorie s-au analizat activitățile asociate fazei de construcție (lucrări de terasament, fundații, montaj echipamente, organizare de șantier), fazei de operare (recepția și procesarea deșeurilor, funcționarea utilajelor, consumuri energetice și de apă, emisii în aer și apă, generarea de reziduuri) și fazei de dezafectare.

Evaluarea semnificației potențialelor efecte s-a realizat prin încadrarea fiecărei modificări anticipate într-una din cele două categorii: semnificativă sau nesemnificativă, cu precizarea explicită a caracterului pozitiv sau negativ al efectului identificat.

Criteriile utilizate pentru stabilirea semnificației includ: amploarea modificării (intensitate, extindere spațială, durată); reversibilitatea sau ireversibilitatea modificării; sensibilitatea receptorilor din zona afectată; gradul de încărcare existentă a componentei de mediu și capacitatea de suport reziduală; probabilitatea de apariție și gradul de incertitudine; precum și potențialul de efecte cumulative cu alte planuri și proiecte. O modificare este considerată semnificativă atunci când determină transformări fizice ireversibile ale mediului pe suprafețe extinse, sau când conduce la depășirea capacității de suport a componentei de mediu afectate, sau când afectează zone cu sensibilitate ridicată (situri Natura 2000, zone cu depășiri ale valorilor limită pentru aer sau apă, comunități vulnerabile), sau când generează efecte cumulative care modifică substanțial starea de referință.

Caracteristici de mediu relevante pentru evaluare

Evaluarea caracteristicilor de mediu ale zonelor potențial afectate de implementarea PNGD a avut în vedere atât factorii naturali, cât și cei antropici susceptibili de a înregistra modificări ca urmare a aplicării măsurilor și realizării investițiilor prevăzute în plan. Analiza s-a fundamentat pe identificarea componentelor de mediu sensibile și a receptorilor potențial expuși efectelor generate de intervențiile propuse.

Identificarea zonelor susceptibile de a fi afectate semnificativ de implementarea PNGD a avut în vedere atât starea actuală a mediului, cât și caracteristicile și amploarea intervențiilor propuse. Analiza a urmărit cu prioritate:

- zonele în care există deja presiuni semnificative asupra mediului și pentru care planul prevede măsuri sau investiții susceptibile să influențeze evoluția stării factorilor de mediu;

- zonele în care implementarea măsurilor și investițiilor poate genera efecte semnificative asupra componentelor de mediu, ca urmare a sensibilității receptorilor existenți și a naturii intervențiilor propuse;

- zonele în care pot apărea efecte cumulative sau sinergice rezultate din interacțiunea măsurilor prevăzute de PNGD cu alte planuri, programe, proiecte sau activități aflate în desfășurare ori planificate.

Delimitarea acestor zone a urmărit identificarea arealelor geografice în care efectele potențiale ale planului pot dobândi o semnificație ridicată, ținând seama de vulnerabilitatea componentelor de mediu și de nivelul actual al presiunilor exercitate asupra acestora. Presiunile existente asupra fiecărei componente de mediu sunt prezentate și analizate în Capitolul 3 al prezentului Raport de Mediu.

Caracteristicile de mediu sensibile au fost identificate pe baza informațiilor privind starea actuală a mediului prezentate în Capitolul 3. Pentru fiecare amplasament propus sau categorie de investiții a cărui localizare este cunoscută au fost determinate componentele de mediu cu sensibilitate ridicată, diferențiindu-se între componentele care pot fi afectate în mod direct, prin ocuparea terenului și desfășurarea activităților pe amplasament, și cele care pot fi afectate indirect, prin propagarea poluanților, modificarea fluxurilor de materie și energie sau manifestarea unor efecte cumulative generate de implementarea planului.

Constrângeri metodologice

Identificarea și evaluarea efectelor semnificative asupra mediului presupune cunoașterea caracteristicilor de mediu ale amplasamentului și ale zonei de influență. Sensibilitatea receptorilor din teritoriu constituie elementul determinant pentru aprecierea semnificației impacturilor.

În cazul Planului evaluat, o parte dintre investiții dispun de amplasamente identificate sau în curs de stabilire, ceea ce permite corelarea analizei cu condițiile locale de mediu. Pentru investițiile al căror amplasament nu este încă definit, evaluarea se limitează la identificarea efectelor tipice asociate categoriei de instalații, fără posibilitatea aprecierii interacțiunii cu sensibilitățile specifice ale teritoriului.

Această limitare impune ca proiectele individuale să parcurgă proceduri dedicate de evaluare a impactului asupra mediului, conform legislației în vigoare, în etapa în care amplasamentele vor fi stabilite și parametrii tehnici vor fi definiți la nivel de proiect.

# 5.2 Rezultatele evaluării caracteristicilor de mediu ale zonelor potențial a fi afectate semnificativ

# 5.2.1 Evaluarea măsurilor de tip investiții cu localizare cunoscută

Lista investițiile cu localizare indicativă include:

- 24 de Instalații Integrate de Tratare a Deșeurilor (IITD),

Alternativa 2 a PNGD propune conversia instalațiilor TMB existente în instalații integrate de tratare a deșeurilor (IITD) și realizarea unor instalații noi, care să asigure tratarea unitară a fluxurilor de hârtie, plastic, metal, sticlă, biodeșeuri, reziduale, textile și voluminoase, concomitent cu optimizarea capacităților de depozitare existente. Cele mai multe dintre IITD-urile cu localizare cunoscută provin din conversia instalațiilor TMB existente.

Instalațiile Integrate de Tratare a Deșeurilor (IITD) reprezintă cea mai complexă categorie de investiții prevăzută în PNGD, reunind pe un singur amplasament multiple funcțiuni de tratare: recepție și cântărire, tratare mecanică (sortare, mărunțire, separare), tratare biologică (compostare în sistem închis sau digestie anaerobă), precum și depozitare temporară a produselor rezultate.

- Tratarea poate include, în funcție de prevederile tehnice, următoarele procese tehnologice:

- Digestie anaerobă cu recuperare de energie, aplicată atât biodeșeurilor colectate separat, cât și fracției biodegradabile din deșeurile reziduale. Digestatul provenit din biodeșeurile colectate separat va fi compostat ulterior, iar cel rezultat din tratarea deșeurilor reziduale va fi supus unui tratament aerob pentru obținerea compost -like-out (CLO), în conformitate cu cerințele legale, sau va fi uscat pentru depozitare.

Compostarea biodeșeurilor colectate separat și tratarea aerobă a deșeurilor reziduale, inclusiv prin bio-uscare.

Suprafețele ocupate variază între 1500 mp și 5000 mp, iar instalațiile includ hale industriale, platforme betonate, sisteme de ventilație și biofiltare, instalații de tratare a apelor uzate și infrastructură de utilități.

Investițiile incluse în această tipologie care au localizare cunoscută se vor realiza pe teritoriul administrativ al următoarelor localități: Galda de Jos (Alba), Pitești (Argeș), Oradea (Bihor), Cluj-Napoca (Cluj), Ovidiu (Constanța), Tortoman (Constanța), Lupac (Caraș-Severin), Galați (Galați), Bacia (Hunedoara), Tutora (Iași), Fârcașa (Maramureș), Izvoru Bârzii (Mehedinți), Sânpaul (Mureș), Ploiești (Prahova), Dobrin (Sălaj), Ghizela (Timiș), Mihai Bravu (Tulcea), Roești (Vâlcea), Letea Veche (Bacău), Vădeni (Brăila), Pârâu (Brașov), Măieruș (Brașov), Șotânga (Dâmbovița) și  Bălteni (Olt)

Dintre aceste amplasamente, 18 (Galda de Jos (Alba), Pitești (Argeș), Oradea (Bihor), Cluj-Napoca (Cluj), Ovidiu (Constanța), Tortoman (Constanța), Lupac (Caraș-Severin), Galați (Galați), Bacia (Hunedoara), Tutora (Iași), Fârcașa (Maramureș), Izvoru Bârzii (Mehedinți), Sânpaul (Mureș), Ploiești (Prahova), Dobrin (Sălaj), Ghizela (Timiș), Mihai Bravu (Tulcea), Roești (Vâlcea)) sunt în prezent ocupate de instalații TMB care vor fi convertite în IITD, iar 6 vor găzdui instalații noi (Letea Veche, Măieruș, Pârâu, Șotânga, Vădeni și Bălteni)
      .

- 1 stație de sortare

Stațiile de sortare sunt instalații destinate separării pe fracții a deșeurilor reciclabile colectate separat sau în amestec. Caracteristicile fizice includ: hală de sortare închisă și climatizată (0,5-2 ha), echipamente de sortare manuală și automatizată (benzi transportoare, separator magnetic, separator balistic), presă de balotare, și platforme pentru depozitarea temporară a baloturilor.

Investițiile incluse: Stație Sortare București Sectorul 6.

- 2 stații de transfer

Stațiile de transfer asigură transbordarea deșeurilor din vehiculele de colectare în containere de mare capacitate pentru transport eficient pe distanțe lungi. Caracteristicile includ: rampe de transfer, containere specializate, platforme impermeabilizate, și timp de depozitare redus al deșeurilor pe amplasament.

Investițiile incluse: Stație Transfer Galați și Stație Transfer Hoghiz (Brașov).

Identificarea și caracterizarea zonelor posibil a fi afectate semnificativ

Pe baza concluziilor din capitolul 3 și  a analizei spațiale, tabelul următor sintetizează tipurile de zone posibil a fi afectate semnificativ, caracteristicile lor de mediu, prezența presiunilor semnificative actuale și posibilitatea apariției unor impacturi cumulative.

| Aspecte de mediu | Zone posibil a fi afectate semnificativ | Caracteristici de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ | Sensibilitate / vulnerabilitate a zonei | Există în prezent presiuni semnificative? | Este posibilă apariția unor impacturi cumulative? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă | Corpuri de apă de suprafață și subterane | Zone în care emisiile (levigat, ape pluviale contaminate, scurgeri accidentale) pot afecta starea ecologică și chimică a corpurilor de apă receptoare, în special acolo unde instalațiile sunt amplasate în proximitatea rețelei hidrografice (două amplasamente la sub 100 m: Mihai Bravu — cca. 21 m, corpul Taița; Roești — cca. 53 m , corpul Pesceana). | Corpuri de apă de suprafață în proximitate imediată (2 la sub 100 m); stare ecologică și chimică potențial deja afectată, cu capacitate redusă de absorbție. | DA | DA |
| Sol și utilizarea terenurilor | Terenuri și situri (inclusiv situri contaminate istoric) în amprenta și proximitatea instalațiilor | Zone în care ocuparea și impermeabilizarea terenului, precum și emisiile, pot genera modificări ireversibile și contaminare a solului. Managementul deșeurilor contribuie semnificativ la contaminarea solurilor la nivel național (784 de situri contaminate din 2.524, cca. 31%). | Ocupare și impermeabilizare ireversibile; contaminare istorică extinsă (784 situri), care reduce reziliența solului. | DA | DA |
| Aer | Aglomerări urbane și zone cu depășiri ale valorilor-limită | Zone în care emisiile instalațiilor (mirosuri, gaze de depozit, COV, pulberi) și traficul asociat se cumulează cu fondul urban, în arealele cu depășiri documentate (PM₁₀/PM₂,₅ în sezonul rece; NO₂ pe coridoarele rutiere; Ploiești–Brazi în Regim I). Mirosurile provenite din depozitare și din tratarea biologică reprezintă un efect specific asupra calității aerului local. | Zone cu depășiri ale valorilor-limită; capacitate redusă de absorbție a emisiilor suplimentare. | DA | DA |
| Schimbări climatice | Contribuția la emisiile de gaze cu efect de seră (neutralitate climatică) | Zone și activități în care depozitarea deșeurilor (cca. 74% din deșeurile municipale) generează emisii de metan (CH₄); emisiile din depozitare au crescut cu cca. 196% și reprezintă cea mai accentuată creștere dintre sectoarele raportate de România, iar captarea metanului rămâne insuficientă. Planul propune reducerea depozitării, cu efect asupra emisiilor sectoriale de gaze cu efect de seră. | Contribuție mare și în creștere a depozitării la emisiile de CH₄; sensibilitate ridicată la nerealizarea reducerii depozitării. | DA | DA |
|  | Vulnerabilitatea infrastructurii de deșeuri la hazardele climatice (adaptare) | Zone în care infrastructura de deșeuri este expusă hazardelor climatice: dependența de transportul rutier amplifică vulnerabilitatea la caniculă, inundații și furtuni, iar depozitele neconforme prezintă riscuri de incendii spontane, spălare a levigatului și instabilitate a taluzurilor. Fiecare grad Celsius de încălzire accelerează generarea de metan în depozite cu 10–15% (IPCC AR6). | Infrastructură vulnerabilă la hazarde climatice (dependență rutieră, depozite neconforme); lipsa evaluării sistematice a vulnerabilității. | DA | DA |
| Biodiversitate | Arii naturale protejate (inclusiv siturile Natura 2000) | Zone în care au loc pierderi și alterări ale habitatelor naturale (inclusiv ale habitatelor speciilor) de interes conservativ, prin ocupare de teren sau perturbări funcționale (zgomot, iluminat nocturn, trafic). Efectele sunt cel mai adesea asociate speciilor prioritare și populațiilor cu stare nefavorabilă de conservare. Include ariile în proximitatea cărora sunt propuse instalații (cel mai apropiat amplasament la 396 m — Hoghiz, față de ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est). Gestionarea deșeurilor este identificată ca presiune actuală în aproximativ 77% dintre siturile Natura 2000 analizate (coduri E03 — gestionarea deșeurilor, H05 — poluarea solului și deșeuri solide, H02 — poluarea apelor subterane). | Sensibilitate ridicată (specii prioritare, stare de conservare nefavorabilă); valoare de conservare mare (sit Natura 2000); capacitate redusă de absorbție a presiunilor suplimentare, în contextul presiunilor actuale. | DA | DA |
|  |  | Zone în care pot avea loc reduceri ale populațiilor unor specii de interes conservativ, inclusiv prin atragerea avifaunei către sursele de hrană asociate deșeurilor (cale de efect ce nu se atenuează cu distanța), risc de coliziune și transfer de contaminanți. Relevante în special pentru siturile de protecție specială avifaunistică (SPA), cea mai apropiată arie pentru 15 din cele 27 de amplasamente. | Sensibilitate ridicată a speciilor de interes avifaunistic la atragere și coliziune, efect independent de distanță; valoare de conservare mare (SPA). | DA | DA |
|  | Fragmentarea habitatelor și a coridoarelor ecologice (terestre și acvatice) | Zone în care infrastructura de gestionare a deșeurilor și traficul asociat pot limita sau întrerupe conectivitatea ecologică necesară speciilor pentru reproducere, hrănire, deplasare și odihnă. La nivel european, cca. 40,6% dintre siturile Natura 2000 prezintă un grad de fragmentare egal sau superior celui din zonele adiacente. | Coridoare ecologice deja fragmentate (cca. 40,6% dintre situri); reziliență scăzută la fragmentare suplimentară. | DA | DA |
| Populație și sănătatea umană | Localități (case izolate, cartiere, întreaga localitate) aflate în apropierea instalațiilor de gestionare a deșeurilor | Zone în care nivelul de zgomot generat de instalații și de traficul de vehicule grele, singur sau cumulat cu alte surse, poate depăși valorile prevăzute de legislația în vigoare pentru protecția sănătății umane. Relevante pentru cele 10 amplasamente situate în interiorul intravilanului și cele 14 aflate la cel mult 500 m de cea mai apropiată zonă rezidențială. | Receptori sensibili (locuințe) în intravilan (10 amplasamente); vulnerabilitate ridicată acolo unde distanțele de protecție sanitară nu sunt respectate. | DA | DA |
|  |  | Zone în care mirosurile și parametrii de calitate a aerului (pulberi, bioaerosoli) se modifică sub influența instalațiilor, singure sau cumulate cu alte surse, în special în aglomerările urbane cu depășiri documentate (București, Cluj-Napoca, Ploiești ș.a.). Mirosurile constituie un efect specific al instalațiilor de tratare biologică și al depozitării; distanța de screening pentru bioaerosoli este de cca. 250 m. | Fond de poluare urban ridicat; expunere cumulativă a populației; capacitate de absorbție redusă în zonele cu depășiri. | DA | DA |
|  |  | Zone în care expunerea la levigat sau la poluanți în apa și în solul din vecinătate (în special fântâni individuale în mediul rural și terenuri agricole) poate genera efecte cronice asupra sănătății; depășiri ale standardelor pentru metale grele (plumb, cadmiu, zinc) au fost documentate în proximitatea depozitelor. Calitatea apei și a solului constituie astfel o cale de expunere relevantă pentru sănătatea populației. | Populație rurală dependentă de fântâni individuale; expunere cronică posibilă prin apă și sol. | DA | Necesită analiză caz cu caz |
| Mediu social și economic | Comunități și servicii de gestionare a deșeurilor (mediul urban și rural) | Zone și comunități în care presiunile socio-economice afectează sistemul de gestionare: în mediul urban, densitatea populației și consumul supraîncarcă infrastructura de colectare și separare; în mediul rural, dispersia așezărilor și îmbătrânirea populației conduc la acoperire neuniformă cu servicii și la practici neconforme (abandon, ardere necontrolată), cu efecte asupra calității aerului, solului, apei și a sănătății. | Comunități rurale vulnerabile (servicii reduse, îmbătrânire) și puncte de colectare urbane supraîncărcate. | DA | DA |
| Patrimoniu cultural | Monumente istorice și situri arheologice (inclusiv zonele de protecție de 500 m) | Zone în care amplasarea și funcționarea instalațiilor pot afecta integritatea fizică și contextul peisagistic al bunurilor de patrimoniu; analiza GIS a identificat zeci de instalații la 0–500 m de zonele de protecție ale unor situri, iar trei amplasamente propuse se află la 0 m de un monument istoric. | Valoare culturală și ireversibilitate; vulnerabilitate ridicată acolo unde amprenta atinge zona de protecție de 500 m. | DA | Necesită analiză caz cu caz |
| Peisaj | Zone cu sensibilitate peisagistică și vizuală | Zone în care volumetria construită, coșurile de evacuare și platformele tehnice modifică structura și caracterul vizual al peisajului, în special acolo unde liniile de vizibilitate sunt ample sau în vecinătatea obiectivelor de patrimoniu. | Sensibilitate vizuală ridicată în zonele deschise sau în vecinătatea patrimoniului; capacitate redusă de absorbție vizuală. | DA | DA |
| Valori materiale | Active de infrastructură de gestionare a deșeurilor (stoc public) | Zone și active de infrastructură existentă (instalații TMB, depozite) care pot fi modernizate și integrate prin plan. Presiuni actuale: saturarea progresivă a capacității depozitelor conforme (necesar suplimentar de cca. 6,88 milioane mc până în 2035 în circa 21 de județe) și capacitatea funcțională insuficientă (cca. 74% din deșeurile municipale erau încă depozitate în 2022, din care doar cca. 27% tratate în prealabil), cu risc de active subutilizate sau blocate și de pierdere a valorii materiale a resurselor. | Risc de active blocate sau subutilizate și de pierdere a valorii materiale în lipsa corelării cu ținta de reducere a depozitării. | DA | DA |
|  | Proprietăți și terenuri ale terților în vecinătatea instalațiilor | Zone în care valoarea proprietăților și a terenurilor din vecinătatea instalațiilor poate fi afectată (depreciere) prin disconfort (mirosuri, trafic greu, impact vizual) sau prin pasive de mediu — situri contaminate și depozite neconforme neînchise (9 depozite municipale vizate de cauza de infringement INFR(2020)2276). | Depreciere a proprietăților învecinate; terenuri afectate de pasive de mediu. | DA | Necesită analiză caz cu caz |
| Economie circulară | Performanța sistemului de gestionare (producție-consum, materii prime secundare) | Fluxuri și zone în care performanța circulară este redusă: depozitarea rămâne dominantă (cca. 74% din deșeurile municipale), reciclarea și valorificarea sunt insuficiente, iar materialele recuperabile — inclusiv materiale critice din DEEE și baterii — se pierd prin eliminare. Planul urmărește creșterea reciclării și reducerea depozitării, în acord cu ierarhia deșeurilor. | Vulnerabilitate sistemică: performanță circulară redusă, dependență de depozitare, pierdere de materiale critice. | DA | Necesită analiză caz cu caz |
| Transport durabil | Rețeaua de transport rutier al deșeurilor și localitățile tranzitate | Zone (coridoare rutiere și localități tranzitate) în care transportul deșeurilor — realizat aproape exclusiv rutier, pe distanțe care pot depăși 100 km — generează emisii, zgomot și trafic greu. Configurarea rețelei de stații de transfer și localizarea instalațiilor influențează distanțele parcurse și emisiile asociate. | Dependență de cca. 100% de transportul rutier și distanțe mari; localitățile tranzitate sunt expuse la emisii și zgomot. | DA | DA |
| Eficiența energetică | Valorificarea energetică a deșeurilor și energia încorporată în materiale | Fluxuri și instalații în care potențialul energetic al deșeurilor este insuficient valorificat: în 2022, doar cca. 7,4% din deșeurile municipale au fost valorificate energetic (R1/D10), în timp ce 73,7% au fost depozitate. Reciclarea materialelor economisește energie încorporată semnificativă (aluminiu ~95%, hârtie 60–70%, plastic 75–80%). Planul poate crește valorificarea fracțiilor nereciclabile. | Valorificare energetică redusă (7,4%); pierdere de energie încorporată în materiale. | DA | Necesită analiză caz cu caz |

Tabel 5‑4: Tipurile de zone posibil a fi afectate semnificativ de implementarea PNGD și caracteristicile acestora

Localizarea investițiilor propuse în raport cu limitele ariilor protejate

Analiza amplasamentelor propuse în raport cu ariile naturale protejate indică faptul că niciunul dintre cele 27 de amplasamente analizate nu este situat în interiorul unei arii naturale protejate. Cea mai redusă distanță identificată este de aproximativ 396 m, în cazul stației de transfer Hoghiz (județul Brașov), față de situl Natura 2000 ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, urmată de aproximativ 992 m pentru amplasamentul IITD Pârâu, situat în proximitatea sitului ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. În total, șase amplasamente sunt localizate la mai puțin de 2 km de cea mai apropiată arie protejată, iar 16 amplasamente la mai puțin de 5 km, distanța mediană fiind de aproximativ 4,2 km. Pentru majoritatea amplasamentelor analizate (22 din 27), cea mai apropiată arie protejată este reprezentată de un sit Natura 2000, în timp ce în celelalte cazuri aceasta aparține rețelei naționale de arii naturale protejate.

Figura 5‑1: Localizarea amplasamentelor investițiilor propuse cu localizare cunoscută în raport cu ariile naturale protejate (sursa: analiza spațială, Capitolul 3; proiecție Stereo 70)

| Tip investiție | Localitate | Județ | Distanță față de limita ariilor naturale protejate (m) | Denumire arie protejată | Cod | Categorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stație de transfer | Hoghiz | Brașov | 396 | Hârtibaciu Sud - Est | ROSCI0303 | SCI/SAC |
| IITD | Parau | Brașov | 992 | Podișul Hârtibaciului | ROSPA0099 | SPA |
| IITD | Maierus | Brașov | 1794 | Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei | ROSPA0037 | SPA |
| IITD | Mihai Bravu | Tulcea | 1817 | Deniz Tepe | ROSPA0032 | SPA |
| IITD | Sanpaul | Mureș | 1895 | Râul Mureș între Morești și Ogra | ROSCI0367 | SCI/SAC |
| IITD | Letea Veche | Bacău | 1928 | Siretul Mijlociu | ROSCI0434 | SCI/SAC |
| IITD | Vadeni | Brăila | 2072 | Lunca Siretului Inferior | ROSPA0071 | SPA |
| IITD | Farcasa | Maramureș | 2684 | Pădurea Runc | RONPA0698 | Interes național |
| IITD | Tutora | Iași | 3109 | Râul Prut | ROSPA0168 | SPA |
| IITD | Oradea | Bihor | 3370 | Lunca Inferioară a Crișului Repede | ROSAC0104 | SCI/SAC |
| IITD | Pitesti | Argeș | 3533 | Lacurile de acumulare de pe Argeș | ROSPA0062 | SPA |
| IITD | Ghizela | Timiș | 3897 | Pădurea Paniova | ROSCI0338 | SCI/SAC |
| Stație de transfer | Galati | Galați | 3967 | Lacul Brateș | ROSPA0121 | SPA |
| IITD | Oraș Ovidiu | Constanța | 4177 | Lacul Siutghiol | ROSPA0057 | SPA |
| IITD | Galda De Jos | Alba | 4460 | Munții Trascăului | ROSPA0087 | SPA |
| IITD | Izvoru Barzii | Mehedinți | 4965 | Geoparcul Platoul Mehedinți | RONPA0931 | Interes național |
| IITD | Cluj-Napoca | Cluj | 5243 | Suatu - Cojocna - Crairât | ROSAC0238 | SCI/SAC |
| IITD | Galati | Galați | 6032 | Lunca Siretului Inferior | ROSPA0071 | SPA |
| IITD | Bacia | Hunedoara | 6283 | Arboretumul Simeria | RONPA0541 | Interes național |
| IITD | Dobrin | Sălaj | 7288 | Cursul Mijlociu al Someșului | ROSPA0114 | SPA |
| IITD | Ploiesti | Prahova | 7928 | Coridorul Ialomiței | ROSPA0152 | SPA |
| IITD | Lupac | Caraș-Severin | 8630 | Pădurea Ezerișel | RONPA0330 | Interes național |
| IITD | Roesti | Vâlcea | 10623 | Valea Oltului Inferior | ROSPA0106 | SPA |
| IITD | Sotanga | Dâmbovița | 10768 | Padurile din Sudul Piemontului Cândești | ROSAC0344 | SCI/SAC |
| IITD | Balteni | Olt | 10997 | Valea Oltului Inferior | ROSPA0106 | SPA |
| IITD | Tortoman | Constanța | 11163 | Allah Bair - Capidava | ROSPA0002 | SPA |
| Stație de sortare | Bucuresti Sectorul 6 | București | 12064 | Parcul Natural Văcărești | RONPA0954 | Interes național |

Tabel 5‑5: Poziționarea celor 27 de amplasamente propuse cu localizare cunoscută față de ariile naturale protejate.

Din perspectiva potențialelor efecte asupra biodiversității, simpla distanță față de limitele unei arii protejate nu este întotdeauna suficientă pentru excluderea posibilității apariției unor efecte semnificative. În timp ce efectele asociate perturbărilor fizice, precum zgomotul, iluminatul artificial sau emisiile de praf, tind să se atenueze odată cu creșterea distanței față de sursă, anumite tipuri de investiții din domeniul gestionării deșeurilor pot genera mecanisme indirecte de influență asupra speciilor de interes conservativ. Un exemplu relevant îl reprezintă atractivitatea deșeurilor pentru anumite specii oportuniste de păsări, care pot utiliza amplasamentele de gestionare a deșeurilor ca sursă de hrană și se pot deplasa pe distanțe considerabile între zonele de hrănire și siturile de reproducere, odihnă sau migrație.

În consecință, amplasamentele aflate în proximitatea siturilor de protecție avifaunistică (SPA) necesită o atenție deosebită în etapele ulterioare de dezvoltare a proiectelor, întrucât nu poate fi exclusă existența unor interacțiuni funcționale între activitățile desfășurate pe amplasament și speciile care au stat la baza desemnării siturilor respective. În acest context, amplasamentele Hoghiz, Pârâu, Măieruș, Mihai Bravu, Sânpaul, Letea Veche și Vădeni, situate la distanțe reduse față de situri Natura 2000, pot fi considerate zone cu nivel ridicat de sensibilitate din perspectiva biodiversității și necesită o analiză detaliată a potențialelor efecte asupra obiectivelor de conservare.

Prin urmare, evaluarea adecvată la nivel de proiect va trebui să analizeze în mod specific căile de impact potențiale, inclusiv perturbarea speciilor, modificarea habitatelor, atragerea faunei către surse antropice de hrană și efectele cumulative generate de alte activități existente în zonă, astfel încât să poată fi demonstrată menținerea integrității siturilor Natura 2000 și atingerea obiectivelor de conservare pentru speciile și habitatele protejate.

Localizarea investițiilor propuse în raport cu zonele rezidențiale

Analiza relației dintre amplasamentele propuse și zonele locuite evidențiază o proximitate ridicată față de intravilan. Astfel, din totalul celor 27 de amplasamente analizate, 10 sunt situate în interiorul intravilanului localităților, iar în total 14 amplasamente se află la cel mult 500 m față de cea mai apropiată zonă rezidențială, cel mai apropiat aflându-se la aproximativ 102 m. Distanța mediană față de receptorii rezidențiali este de aproximativ 308 m. Localitatea sau zona locuită cea mai apropiată pentru fiecare amplasament este prezentată în Tabel 5‑6

Tabel 5‑6: Poziționarea celor 27 de amplasamente propuse față de cea mai apropiată zonă rezidențială

| Judet | Localitate | Tip_instalatie | Distanța față de zona rezidențială (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AG | MUNICIPIUL PITESTI | IITD | 207,9 |
| B | BUCURESTI SECTORUL 6 | Sortare | 101,9 |
| BV | PARAU | IITD | 308,5 |
| CJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | IITD | 115,7 |
| CS | LUPAC | IITD | 161,9 |
| DB | SOTANGA | IITD | 174,7 |
| GL | MUNICIPIUL GALATI | Transfer | 135,7 |
| GL | MUNICIPIUL GALATI | IITD | 234,1 |
| HD | BACIA | IITD | 104,4 |
| PH | MUNICIPIUL PLOIESTI | IITD | 104,2 |
| SJ | DOBRIN | IITD | 111,3 |
| TL | MIHAI BRAVU | IITD | 307,1 |
| TM | GHIZELA | IITD | 105,7 |
| VL | ROESTI | IITD | 298,4 |
| BC | LETEA VECHE | IITD | 670,4 |
| BH | MUNICIPIUL ORADEA | IITD | 519,3 |
| BR | VADENI | IITD | 520,5 |
| MH | IZVORU BARZII | IITD | 780,7 |
| OT | BALTENI | IITD | 1057,3 |
| AB | GALDA DE JOS | IITD | >1100 m |
| BV | HOGHIZ | Transfer | >1100 m |
| BV | MAIERUS | IITD | >1100 m |
| CT | ORAS OVIDIU | IITD | >1100 m |
| CT | TORTOMAN | IITD | >1100 m |
| IS | TUTORA | IITD | >1100 m |
| MM | FARCASA | IITD | >1100 m |
| MS | SANPAUL | IITD | >1100 m |

În evaluarea sensibilității acestei componente de mediu au fost avute în vedere prevederile legislației sanitare aplicabile privind distanțele minime de protecție sanitară. Conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Ordinul nr. 499/2026, distanța minimă de protecție sanitară este de 1.000 m pentru depozitele controlate de deșeuri și de 200 m pentru stațiile de transfer. În situațiile în care amplasamentele sunt localizate în intravilan sau nu respectă aceste distanțe minime, conform cadrului de reglementare aplicabil, este necesară elaborarea unei evaluări a impactului asupra sănătății populației la nivelul proiectului.

De asemenea, pentru instalațiile care includ procese de tratare biologică a deșeurilor, literatura de specialitate și practica de reglementare indică existența unei zone de influență potențială asociată emisiilor de bioaerosoli, pentru care este utilizată, în mod uzual, o distanță de screening de aproximativ 250 m față de receptorii sensibili. (Environment Agency, 2010; Pearson et al., 2015). În consecință, proximitatea zonelor rezidențiale reprezintă un factor relevant în evaluarea vulnerabilității amplasamentelor și în aprecierea potențialelor efecte asupra populației și sănătății umane.

Localizarea investițiilor propuse în raport cu corpurile de apă

Analiza amplasamentelor în raport cu rețeaua hidrografică indică existența a două amplasamente situate la mai puțin de 100 m de un corp de apă, respectiv amplasamentul Mihai Bravu, localizat la aproximativ 21 m de corpul de apă Taița, și amplasamentul Roești, situat la aproximativ 53 m de corpul de apă Pesceana. Totodată, opt amplasamente sunt amplasate la distanțe de până la 500 m față de cel mai apropiat corp de apă, în timp ce distanța mediană pentru întregul lot analizat este de aproximativ 857 m. Proximitatea față de apele de suprafață reprezintă un factor de sensibilitate relevant, având în vedere posibilitatea apariției unor efecte directe generate de gestionarea necorespunzătoare a levigatului, evacuarea apelor pluviale contaminate sau producerea unor scurgeri accidentale. Semnificația acestor efecte va trebui analizată în etapele ulterioare de proiectare și autorizare, prin raportare la obiectivele de protecție și atingere a stării bune a apelor prevăzute de Directiva-cadru Apă și de legislația națională în domeniu.

Harțile cu localizarea investițiilor propuse în raport cu corpurile de apă de suprafață și subterane sunt prezentate în capitolul 3 al acestui Raport de Mediu (a se vedea figurile 3‑3, 3‑6, 3‑9 și 3‑10 din Capitolul 3).

Tabel 5‑7: Localizarea investițiilor propuse în raport cu corpurile de apă

| Tip investiție | Localitate | Județ | Distanță față de corpul de apă (m) | Denumire corp de apă | Cod cadastral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IITD | Mihai Bravu | Tulcea | 21 | Taița | RO08* |
| IITD | Roesti | Vâlcea | 53 | Pesceana și afluenții | RO18 |
| IITD | Balteni | Olt | 218 | Dârjov și afluenții | RO19 |
| IITD | Tutora | Iași | 348 | Jijia | RO08CAA |
| IITD | Oraș Ovidiu | Constanța | 387 | Canalul Dunăre–Marea Neagră | RO14CAA |
| IITD | Ploiesti | Prahova | 446 | Teleajen | RO10* |
| Stație de transfer | Hoghiz | Brașov | 463 | Olt | RO05CAPM |
| IITD | Izvoru Barzii | Mehedinți | 488 | Topolnița și afluenții | RO04 |
| IITD | Ghizela | Timiș | 542 | Chizdia | RO18CAPM |
| Stație de transfer | Galati | Galați | 573 | Dunărea | RO14CAPM |
| IITD | Sotanga | Dâmbovița | 616 | Ialomița | RO05 |
| IITD | Cluj-Napoca | Cluj | 792 | Zăpodie | RO18 |
| IITD | Dobrin | Sălaj | 839 | Apa Sărată și afluenții | RO18 |
| IITD | Sanpaul | Mureș | 858 | Lașcud | RO18CAPM |
| IITD | Maierus | Brașov | 871 | Hotarul | RO01 |
| Stație de sortare | Bucuresti Sectorul 6 | București | 976 | Argeș–Dâmbovița (canal) | RO10*CAA |
| IITD | Parau | Brașov | 1025 | Olt | RO05CAPM |
| IITD | Farcasa | Maramureș | 1284 | Rodina și afluenții | RO19 |
| IITD | Pitesti | Argeș | 1326 | Neajlov | RO04 |
| IITD | Galati | Galați | 1349 | Cătușa | RO19CAPM |
| IITD | Galda De Jos | Alba | 1429 | Galda și afluenții | RO01CAPM |
| IITD | Lupac | Caraș-Severin | 1855 | Gelug | RO04 |
| IITD | Oradea | Bihor | 2236 | Canalul CCE1 (afluent al Crișului Repede) | RO19CAPM |
| IITD | Bacia | Hunedoara | 2265 | Cerna | RO02CAPM |
| IITD | Letea Veche | Bacău | 2403 | Siret | RO10* |
| IITD | Vadeni | Brăila | 2616 | Siret | RO11* |
| IITD | Tortoman | Constanța | 7674 | Canalul Dunăre–Marea Neagră | RO14CAA |

Calitatea aerului în zona amplasamentelor investițiilor propuse

Din perspectiva calității aerului, amplasamentele analizate prezintă grade diferite de sensibilitate, determinate de nivelul poluării de fond și de prezența altor surse de emisii în zonele de amplasare.

O primă categorie include amplasamentele situate în areale caracterizate prin concentrații ridicate ale poluanților atmosferici și prin presiuni antropice semnificative asupra calității aerului, cum sunt zona București–Ilfov, regiunile de câmpie din sudul și estul țării, Dobrogea, partea de vest a României, precum și unele centre urbane majore, inclusiv Cluj-Napoca și Iași. În aceste zone, nivelurile de fond pentru particulele în suspensie (PM₁₀ și PM₂,₅) sunt relativ ridicate, iar implementarea unor noi investiții poate conduce la efecte cumulative asupra calității aerului. În consecință, evaluarea la nivel de proiect va trebui să acorde o atenție deosebită cuantificării emisiilor, modelării dispersiei poluanților și analizei efectelor potențiale asupra populației și sănătății umane.

A doua categorie este reprezentată de amplasamentele localizate în zone în care calitatea aerului este, în general, mai favorabilă, inclusiv în anumite zone din centrul țării și din regiunile montane. În aceste cazuri, sensibilitatea asociată factorului de mediu „aer” este mai redusă comparativ cu amplasamentele situate în aglomerări urbane sau în zone cu poluare de fond ridicată. Pentru aceste amplasamente, alte componente de mediu, precum mediul acustic, biodiversitatea sau resursele de apă, pot reprezenta factori de sensibilitate mai relevanți pentru evaluarea impactului.

În toate cazurile, evaluarea detaliată a efectelor asupra calității aerului va fi realizată în etapa de proiect, pe baza inventarelor de emisii specifice, a condițiilor locale de dispersie și a datelor furnizate de sistemele de monitorizare a calității aerului.

Poluarea sonoră în zona amplasamentelor investițiilor propuse

Analiza sensibilității mediului acustic a avut în vedere distribuția spațială a zonelor cu potențial de liniște, exprimată prin indicele de liniște (QSI), care evidențiază atât arealele cu nivel ridicat de liniște ambientală, cât și zonele afectate deja de surse semnificative de zgomot. La nivel național, majoritatea teritoriului este caracterizată de un potențial de liniște ridicat, în timp ce valorile reduse ale indicelui sunt asociate în principal coridoarelor majore de transport, aglomerărilor urbane și unor zone intens antropizate.

Amplasamentele propuse localizate în interiorul sau în proximitatea centrelor urbane și a principalelor coridoare de transport, inclusiv București, Iași, Galați, Cluj-Napoca, Ploiești, Brașov, Constanța, Oradea și Pitești, se află în zone caracterizate printr-un fond acustic deja ridicat. În aceste situații, efectele generate de funcționarea instalațiilor și de traficul suplimentar asociat transportului deșeurilor se pot cumula cu sursele existente de zgomot, contribuind la creșterea presiunii asupra mediului sonor și a expunerii populației.

În schimb, amplasamentele situate în zone rurale sau în areale cu potențial de liniște ridicat prezintă o sensibilitate mai mare din perspectiva mediului acustic. În astfel de cazuri, introducerea unor activități industriale și intensificarea traficului de vehicule grele pot conduce la reducerea nivelului de liniște existent și la modificarea caracterului acustic al zonei. Din acest motiv, aceste amplasamente necesită o analiză detaliată a impactului asupra mediului sonor în etapele ulterioare de proiectare, prin raportare la valorile-limită aplicabile și la nivelul de liniște existent în zonă.

O atenție deosebită trebuie acordată amplasamentelor aflate în proximitatea unor areale cu valoare naturală și peisagistică ridicată, inclusiv zonelor caracterizate printr-un potențial de liniște foarte ridicat, cum sunt Delta Dunării și anumite sectoare ale litoralului, unde menținerea condițiilor acustice naturale reprezintă un obiectiv important de protecție a mediului și de conservare a valorilor naturale.

Caracterizarea prezentată constituie fundamentul pentru identificarea și prioritizarea zonelor sensibile și a receptorilor potențial afectați în cadrul evaluării strategice de mediu. Cu toate acestea, analiza realizată la nivelul PNGD nu substituie evaluările detaliate care vor fi necesare în etapa de dezvoltare a proiectelor individuale. În funcție de caracteristicile și localizarea investițiilor, acestea vor face obiectul procedurilor specifice de evaluare a impactului asupra mediului și, după caz, al evaluării adecvate a efectelor asupra siturilor Natura 2000, în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă. De asemenea, conformitatea cu cerințele legale privind protecția sănătății populației și respectarea distanțelor de protecție sanitară va trebui verificată și demonstrată pentru fiecare proiect în parte, pe baza cadrului legislativ în vigoare la momentul elaborării documentațiilor tehnice și de mediu.

Tabel 5‑8: Sinteza caracteristicilor fizice potențial a fi afectate semnificativ

| Componenta de mediu | Caracteristici fizice potențial a fi afectate semnificativ |
| --- | --- |
| Apă (suprafață și subterană) | Instalațiile de tratare a deșeurilor pot modifica semnificativ caracteristicile fizice, fizico‑chimice și biologice ale apelor, în special prin apele uzate și levigatele care pot conține materii organice, azot amoniacal și metale grele. Acestea pot afecta: - calitatea fizico‑chimică a apelor (oxigen dizolvat, turbiditate, compoziție chimică); - procesele biologice din corpurile de apă; - regimul hidrologic local, prin impermeabilizarea suprafețelor care reduce infiltrarea și afectează alimentarea acviferelor. Modificări semnificative sunt anticipate în bazinele cu capacitate redusă de asimilare, cum sunt: - Prut–Bârlad (ex.: Tutora), unde corpurile de apă nu dispun de capacitate reziduală pentru presiuni suplimentare; Argeș–Vedea (Pitești, Șotânga), cu stări ecologice sub bune; - Crișuri (Oradea), cu stare chimică proastă a apelor subterane; - Dobrogea (Ovidiu, Tortoman), zonă cu stres hidric sever și acvifere vulnerabile. Modificări nesemnificative sunt anticipate în bazine cu stare ecologică bună sau moderată și capacitate de diluție ridicată, precum Olt superior (Pârâu, Măieruș), Nera (Lupac) și zonele montane (Fârcașa). |
| Sol | Toate tiparele de investiții determină modificări fizice ireversibile ale solului, ca urmare a ocupării permanente a unor suprafețe de teren și a impermeabilizării acestora. Suprafețele estimate sunt de 1500 - 5000 mp ha pentru instalațiile IITD și 0,5–2 ha pentru stațiile de sortare și transfer. Aceste modificări conduc la: - conversia utilizării terenului și pierderea funcțiilor ecologice ale solului (filtrare, tamponare, productivitate biologică); - modificarea caracteristicilor fizice ale solului, prin acoperire și compactare; - modificarea regimului hidrologic local, prin creșterea scurgerii superficiale și reducerea infiltrării. Efecte negative semnificative sunt anticipate în amplasamente situate pe soluri deja degradate sau contaminate istoric, unde noile presiuni pot amplifica degradarea existentă. Amplasamente precum Galați și Băcia (Hunedoara) se află în zone cu istoric industriale sau miniere, unde riscul de contaminare cumulată este ridicat. În Dobrogea (Ovidiu, Tortoman, Mihai Bravu), solurile prezintă un indice de degradare 5–7 și susceptibilitate la eroziune eoliană. Deși nu au valoare agricolă ridicată, impermeabilizarea poate afecta drenajul local, aspect relevant în contextul stresului hidric sever din regiune. În zonele cu soluri sănătoase, cu indice de degradare 0–2, precum Galda de Jos, Letea Veche, Sânpaul, Fârcașa și zonele montane, impactul se materializează în principal prin schimbarea destinației terenurilor agricole, fără agravarea unor procese de degradare existente. |
| Aer și climă | Implementarea investițiilor poate determina modificări semnificative ale unor caracteristici fizice ale mediului, în special asupra calității aerului, ca urmare a emisiilor generate în etapele de manipulare, transport și tratare a deșeurilor. Se pot înregistra modificări ale: - concentrațiilor de particule în suspensie (PM₁₀, PM₂,₅ și particule totale – TSP ), provenite din procese mecanice și din traficul aferent; - nivelurilor de compuși organici volatili (COV) și amoniac, rezultați din procesele biologice de descompunere; - caracteristicilor de dispersie locală a poluanților, influențate de microclimat, relief și condițiile atmosferice specifice amplasamentului. Aceste modificări fizice se manifestă prin variații locale ale gradului de încărcare a aerului cu poluanți și pot afecta zonele sensibile din proximitatea sursei. În cazul amplasamentelor situate în aglomerări încadrate în Regim I (Cluj-Napoca, Ploiești, București) sau în zone unde valorile limită sunt deja depășite, modificările pot deveni semnificative, motiv pentru care orice sursă suplimentară de emisii necesită evaluare prin studii de dispersie, pentru a demonstra că nu sunt generate depășiri ale valorilor admise. Investițiile propuse pot influența regimul emisiilor de gaze cu efect de seră, afectând astfel caracteristici fizice legate de climă, precum: - Reducerea emisiilor totale de gaze cu efect de seră, datorită scăderii cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare și captării metanului. - Metanul (CH₄) are un potențial de încălzire globală de aproximativ 27 de ori mai mare decât CO₂ pe un orizont de 100 de ani (IPCC AR6, pentru metanul de origine biogenă), astfel că recuperarea sa contribuie la diminuarea presiunii asupra climei. - Modificări în bilanțul local de carbon, prin scăderea emisiilor din biodegradarea anaerobă necontrolată. - Contribuția la atenuarea schimbărilor climatice, prin creșterea gradului de valorificare și reducerea dependenței de depozitare, una dintre principalele surse de metan la nivel local. Aceste efecte sunt, în general, pozitive și semnificative pentru toate tipurile de investiții, întrucât reduc emisiile de gaze cu efect de seră asociate gestionării tradiționale a deșeurilor. |
| Populație și sănătate umană | Instalațiile de tratare a deșeurilor pot modifica condițiile fizice de mediu care influențează direct calitatea vieții populației din vecinătate, în principal prin expunerea la: - emisii atmosferice (particule, compuși organici volatili, amoniac, hidrogen sulfurat), - mirosuri, - zgomot, - elemente vizuale și percepție negativă asociate funcționării instalațiilor. Aceste modificări sunt de natură calitativă și pot afecta starea de confort și, potențial, sănătatea populației expuse atunci când sunt cumulate cu alte surse existente. Efecte negative semnificative sunt anticipate pentru amplasamentele situate în vecinătatea aglomerărilor cu fond ridicat de poluare și capacitate de asimilare scăzută, unde expunerea cumulată a populației se apropie sau depășește pragurile recomandate. Zona metropolitană București înregistrează concentrații de PM₂,₅ de 15,7 µg/m³, de trei ori peste valoarea OMS. În acest context, amplasamentele din Sector 6, Sector 3 și Glina (Ilfov) au potențial de efecte semnificative negative asupra sănătății, prin adăugarea unor surse suplimentare într-o zonă deja saturată. Amplasamentele din Cluj-Napoca, Pitești, Iași, Galați și Ploiești prezintă același potențial ridicat, fiind localizate în aglomerări cu Regim I de calitate a aerului sau cu concentrații de NO₂ și PM₂,₅ apropiate de limitele legale. În aceste cazuri, evaluările de proiect vor trebui să demonstreze că nu se generează depășiri ale valorilor admise. Pentru amplasamentele din zone rurale, cu densitate redusă a populației, fond scăzut de poluare și condiții bune de dispersie, precum: Galda de Jos, Letea Veche, Lupac, Fârcașa, Izvoru Bârzii, Dobrin, Sânpaul, Roești, Modificările condițiilor de viață sunt considerate nesemnificative, deoarece distanța față de locuințe și capacitatea atmosferei de a dispersa poluanții permit gestionarea emisiilor cu tehnologii standard. |
| Biodiversitate | Instalațiile de tratare a deșeurilor pot genera atât modificări fizice ale habitatelor (pierderea și fragmentarea suprafețelor), cât și modificări calitative ale mediului (perturbarea activității speciilor prin zgomot, lumină, emisii și risc de răspândire a speciilor invazive). România dispune de o rețea extinsă de 606 situri Natura 2000 (22,6% din teritoriu), la care se adaugă zone cu statut de Rezervație a Biosferei UNESCO și sit Ramsar în Delta Dunării. Distanțele amplasamentelor propuse față de cele mai apropiate arii protejate sunt prezentate în Tabel 5‑5. Analiza spațială efectuată pentru amplasamentele investițiilor propuse în cadrul PNGD confirmă faptul că niciun amplasament nu se suprapune cu limitele siturilor Natura 2000, toate locațiile fiind situate în afara perimetrelor de protecție și amplasate pe terenuri cu destinație industrială, agricolă degradată sau periurbană, compatibile cu funcțiunile specifice gestionării deșeurilor. Evaluarea impactului asupra biodiversității a fost realizată prin analiza a patru dimensiuni esențiale: 1. Degradarea serviciilor ecosistemice: evaluarea a vizat posibile modificări asupra serviciilor de aprovizionare, de reglare, culturale și de suport. În absența suprapunerii cu ecosisteme naturale protejate, riscul de afectare directă este redus la nivel de plan; efectele indirecte se evaluează la nivel de proiect. 2. Pierderea și degradarea habitatelor: nu au fost identificate habitate Natura 2000 sau arii naturale protejate în interiorul amplasamentelor evaluate. Analiza a avut în vedere potențialul de fragmentare a habitatelor, crearea de bariere fizice și afectarea infrastructurii verzi locale; având în vedere natura preponderent antropizată a amplasamentelor, probabilitatea unor asemenea efecte directe este scăzută la nivel de plan. 3. Pierderea diversității speciilor: impactul potențial asupra speciilor protejate prin Directivele Habitate și Păsări a fost evaluat ținând cont atât de distanța față de situri, cât și de căile de efect independente de distanță, în special atragerea avifaunei către instalații; semnificația se stabilește prin evaluare adecvată la nivel de proiect. A fost analizat și riscul de dispersie a speciilor alogene, gestionabil prin proceduri standard de operare (curățarea vehiculelor, managementul deșeurilor organice). 4. Pierderea diversității genetice: a fost analizat riscul de izolare genetică sau de fragmentare a populațiilor locale. Distanțele față de habitatele naturale protejate și absența modificărilor asupra suprafețelor naturale limitează aceste riscuri, pe baza informațiilor disponibile la nivel de plan. Studiile de ecologie a peisajului (Forman & Alexander, 1998; Benítez-López et al., 2010) arată că intensitatea perturbărilor antropice precum zgomotul, iluminatul sau traficul se reduce rapid odată cu creșterea distanței față de sursă, devenind nesemnificativă la distanțe de ordinul kilometrilor în habitate terestre. Șapte amplasamente se află la mai puțin de 2,1 km de cea mai apropiată arie protejată (cel mai apropiat, stația de transfer Hoghiz, la 396 m). Deși literatura indică o atenuare rapidă a perturbărilor acustice și vizuale cu distanța, aceasta nu acoperă căile de efect independente de distanță — în special atragerea avifaunei —, motiv pentru care aprecierea rămâne condiționată de evaluarea la nivel de proiect. Dintre amplasamentele situate în proximitatea ariilor protejate, cele de la Vădeni, Mihai Bravu și Sânpaul corespund unor instalații TMB existente; conversia către IITD nu implică extinderea amprentei, presiunile suplimentare fiind astfel limitate, urmând a fi confirmate la nivel de proiect. Pentru amplasamentele noi (Măieruș, Letea Veche), topografia, utilizarea terenurilor și barierele naturale sau antropice (drumuri, culturi agricole, perdele forestiere) contribuie la diminuarea transmiterii perturbărilor către habitatele protejate. Factori care pot reduce probabilitatea efectelor asupra obiectivelor de conservare Natura 2000: - Preexistența infrastructurii: 18 dintre amplasamentele IITD corespund unor instalații TMB funcționale, ceea ce înseamnă că activitatea industrială, zgomotul și traficul sunt deja caracteristici ale mediului local. - Natura activităților în instalațiile IITD: Procesarea se desfășoară în spații tehnice închise (hale, tuneluri de compostare), dotate cu sisteme avansate de captare și filtrare a emisiilor. Perturbările de tip zgomot, lumină și miros sunt limitate la perimetru. - Distanța ca factor de atenuare a perturbărilor fizice: studiile relevante (Reijnen et al., 1995; Fahrig & Rytwinski, 2009) indică zone tampon de 500–1.000 m pentru reducerea perturbărilor acustice și vizuale asupra speciilor mobile. Această atenuare nu acoperă însă atragerea avifaunei către instalații, care operează la scară kilometrică. - Absența habitatelor sensibile în amplasamente: Terenurile utilizate nu includ habitate naturale sau seminaturale cu valoare de conservare ridicată. - Orientarea generală a PNGD — reducerea și eliminarea depozitării necontrolate, creșterea colectării separate și a valorificării și evitarea amplasării în arii naturale protejate — reprezintă un factor care poate contribui, la nivel de plan, la diminuarea presiunilor asupra biodiversității. Amploarea acestei diminuări nu poate fi însă cuantificată la nivel de plan și nu poate fi considerată, a priori, semnificativă. Măsurile concrete de prevenire și de reducere fac obiectul capitolului dedicat măsurilor și al evaluării la nivel de proiect. Această apreciere nu exclude posibilitatea unui impact semnificativ la nivel de amplasament. Distanța față de siturile Natura 2000 nu constituie, prin ea însăși, o dovadă a absenței impactului: pentru cele 22 de amplasamente a căror cea mai apropiată arie este un sit Natura 2000 (15 SPA și 7 SCI/SAC), atragerea avifaunei către instalații reprezintă o cale de efect care operează la scară kilometrică (deplasări de foraj de 15–50 km documentate la pescăruși și berze; Gilbert et al., 2016) și care nu se atenuează cu distanța. În consecință, un impact semnificativ asupra obiectivelor de conservare nu poate fi exclus pe baza informațiilor disponibile. |
| Peisaj și patrimoniu cultural | Investițiile propuse determină modificări fizice ale peisajului, prin introducerea unor volume construite, coșuri de evacuare, platforme și infrastructură tehnică asociată. Aceste elemente pot altera integritatea vizuală a peisajelor sensibile și pot influența percepția vizuală a obiectivelor de patrimoniu cultural, în special acolo unde liniile de vizibilitate sunt ample. Amplasamentul Băcia (Hunedoara) se află la aproximativ 30 km de situl UNESCO Sarmizegetusa Regia. Deși distanța este considerabilă, instalația poate fi percepută vizual din anumite puncte de belvedere ale sitului, motiv pentru care va fi necesar un studiu detaliat de impact vizual în etapa de proiectare, pentru a confirma sau exclude perturbări asupra cadrului cultural și peisagistic. Amplasamentele Fârcașa (Maramureș) și Sânpaul (Mureș) se află în regiuni care includ obiective UNESCO - Bisericile de lemn din Maramureș și Satele cu biserici fortificate din Transilvania. În aceste zone, este necesară o evaluare a impactului vizual și arhitectural pentru a preveni afectarea cadrului de percepție al patrimoniului. Pentru majoritatea amplasamentelor, amplasate în zone industriale, periurbane sau în peisaje deja antropizate, efectele vizuale sunt considerate nesemnificative, deoarece nu există valori peisagistice sau culturale sensibile în proximitate. |
| Transport și infrastructură | Toate tiparele de investiții generează trafic greu suplimentar, ceea ce conduce la: - modificări fizice: uzură accelerată a infrastructurii rutiere; - modificări calitative: creșterea zgomotului, a emisiilor din trafic și a riscului de congestie. Efecte semnificative negative sunt anticipate în aglomerările urbane deja congestionate, precum București, Cluj-Napoca, Iași, Galați și Pitești, unde adăugarea unui număr suplimentar de vehicule grele/zi poate suprasolicita rețeaua rutieră. Pentru amplasamentele din noduri rutiere importante (Ploiești, Oradea, Timișoara) va fi necesară o analiză de trafic la nivel de proiect. Efecte nesemnificative sunt anticipate în zonele rurale cu trafic redus, precum Galda de Jos, Letea Veche, Lupac, Roești, Dobrin, Fârcașa și Izvoru Bârzii, unde infrastructura existentă are capacitate disponibilă pentru absorbirea fluxurilor suplimentare. |
| Factorii interelaționați | Instalațiile IITD contribuie direct la recuperarea de materiale și energie din deșeuri, generând efecte semnificative pozitive asupra economiei circulare și securității resurselor. România are, conform Capitolului 3, cea mai redusă rată de circularitate a materialelor din UE (CMUR 1,3%) și o rată de reciclare de doar 12%, mult sub media europeană. Prin creșterea gradului de valorificare, toate instalațiile propuse contribuie la îmbunătățirea acestor indicatori naționali critici. Componentele de mediu sunt interconectate, astfel încât modificările unei componente pot genera efecte asupra altora. De exemplu: - emisiile atmosferice pot afecta simultan calitatea aerului, sănătatea populației și vegetația prin depuneri; - levigatul poate genera contaminări asupra solului, apelor subterane și apelor de suprafață; - traficul contribuie atât la emisii de GES, cât și la zgomot și presiuni fizice asupra infrastructurii. Aceste interacțiuni conduc la efecte cumulative, în special în amplasamente care cumulează mai multe sensibilități de mediu. Un exemplu relevant este Galați, situat la confluența Dunăre–Siret–Prut, unde se suprapun: - presiuni industriale asupra apei, aerului și solului; - prezența unui hotspot pentru specii invazive; - statutul de aglomerare urbană cu fond de poluare ridicat. În această zonă, modificările cumulative sunt semnificative, deoarece fiecare presiune suplimentară amplifică efectele celor existente, reducând capacitatea de reziliență a mediului. |

Închiderea și reabilitarea ecologică a depozitelor neconforme reprezintă o obligație legală, România având în prezent 9 depozite neconforme restante, vizate de procedura de infringement INFR(2020)2276.

Această categorie de investiții generează efecte exclusiv pozitive, atât în ceea ce privește modificările fizice, cât și modificările calitative ale mediului. Închiderea depozitelor conduce la transformări structurale benefice ale sitului, prin:

- acoperirea corpului depozitului cu un strat de impermeabilizare, care elimină infiltrarea apei meteorice și reduce drastic generarea de levigat;

- revegetarea suprafeței, care permite refacerea structurii solului, stabilizarea terenului și recrearea treptată a habitatelor;

- instalarea sistemelor de captare a biogazului, eliminând emisiile necontrolate de metan și alte gaze.

Închiderea determină îmbunătățiri directe și imediate asupra componentelor de mediu:

- încetarea descărcărilor de levigat, cu efecte pozitive asupra calității apelor subterane și de suprafață;

- reducerea concentrațiilor de poluanți în aer, prin captarea biogazului și încetarea degradării active a deșeurilor;

- eliminarea mirosurilor, dăunătorilor și riscurilor sanitare, ceea ce îmbunătățește condițiile de viață ale comunităților din vecinătate;

- reabilitarea peisagistică și posibilitatea conversiei suprafețelor reabilitate în spații verzi sau zone cu funcțiuni comunitare.

Închiderea depozitelor neconforme este singura categorie de investiții din Plan care produce exclusiv efecte pozitive, atât în plan fizic (structura solului, reducerea emisiilor, stabilizarea terenului), cât și în plan calitativ (calitatea aerului, a apei, sănătatea populației, peisagistică).

# 5.2.2 Evaluarea măsurilor de tip investiții fără localizare cunoscută

Pe lângă instalațiile cu localizare indicativă, PNGD 2026-2035 prevede tipuri de investiții pentru care amplasamentele nu sunt încă stabilite, acestea urmând a fi determinate în etapa de implementare. Evaluarea de mai jos identifică caracteristicile de mediu susceptibile de a fi afectate în funcție de natura intervențiilor și de sensibilitățile tipice care pot apărea.

Tabel 5‑9: Caracteristici de mediu potențial a fi afectate semnificativ, pe tipuri de investiții fără localizare cunoscută

| Tipar investiții | Caracteristici de mediu potențial a fi afectate semnificativ |
| --- | --- |
| Sisteme de colectare separată și centre de aport voluntar (CAV) | Aceste investiții, având suprafețe reduse și distribuție dispersată în teritoriu, pot genera doar modificări minore asupra mediului. Traficul suplimentar pentru colectare poate produce efecte locale asupra calității aerului și nivelului de zgomot, însă acestea sunt reduse și limitate în timp. Peisajul urban poate fi influențat prin prezența containerelor și a punctelor de colectare, însă modificarea este nesemnificativă. Nu sunt anticipate efecte asupra solului, apelor sau biodiversității, iar impactul asupra sănătății populației este neglijabil. Efectele asupra climei sunt însă pozitive prin reducerea cantităților depozitate și diminuarea emisiilor de metan. |
| Centre de pregătire pentru reutilizare | Aceste centre, fiind integrate în spații existente sau având amprentă terestră redusă, nu determină modificări semnificative asupra aerului, apei, solului sau biodiversității. Activitățile desfășurate sunt preponderent manuale, fără emisii relevante sau generare de ape uzate. Impactul asupra peisajului este minor, iar asupra sănătății populației este neglijabil. Caracteristicile de mediu care se modifică pozitiv sunt cele legate de climă și consumul de resurse, prin reducerea necesității de producere a unor bunuri noi. |
| Instalații de tratare a biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă) | Procesarea biodeșeurilor poate determina modificări ale calității aerului prin emisii de amoniac, compuși organici volatili, hidrogen sulfurat și mirosuri, cu potențial de afectare a confortului populației din proximitate. De asemenea, pot apărea modificări asupra apelor subterane și solului în cazul gestionării necorespunzătoare a levigatelor, iar suprafețele impermeabilizate pot modifica regimul local de scurgere. Biodiversitatea poate fi afectată prin perturbări generate de trafic, zgomot și miros. Peisajul se modifică moderat prin prezența platformelor și halelor tehnologice. Impactul asupra climei este însă pozitiv, datorită reducerii emisiilor de metan din depozitare și producerii de biogaz care înlocuiește combustibili fosili. Traficul suplimentar asociat transportului biodeșeurilor contribuie la modificări locale ale calității aerului și zgomotului. |
| Capacități de reciclare (plastic, hârtie, metal, sticlă, textile) | Aceste instalații industriale pot afecta calitatea aerului prin emisii de pulberi, vapori organici și zgomot, în funcție de procesele utilizate. Calitatea apelor poate fi influențată prin generarea de ape uzate din operațiuni de spălare și tratare a materialelor. Solul este afectat prin ocuparea și impermeabilizarea terenului, iar accidental pot apărea contaminări punctuale. Biodiversitatea este influențată în mod redus, depinzând de amplasament. Peisajul suferă modificări moderate prin apariția clădirilor industriale. Pentru sănătatea populației pot exista expuneri profesionale sau disconfort local prin zgomot. Clima este favorabil influențată prin reducerea extracției de resurse și a emisiilor asociate proceselor industriale primare. Traficul aferent aprovizionării și evacuării materialelor generează modificări suplimentare ale calității aerului și infrastructurii rutiere. |
| Instalații de tratare a deșeurilor periculoase (PCB, azbest, deșeuri medicale, uleiuri uzate) | Manipularea deșeurilor periculoase poate modifica semnificativ caracteristicile aerului, apelor și solului în scenarii de incident, prin posibile emisii toxice sau scurgeri accidentale. Biodiversitatea poate fi afectată prin contaminare punctuală, iar peisajul este influențat de structurile industriale. Sănătatea populației reprezintă factorul de mediu cel mai sensibil, întrucât expunerea la substanțe periculoase poate avea consecințe grave. Impactul asupra climei este redus, fiind determinat în principal de consumul energetic al instalațiilor. Traficul specializat poate genera riscuri suplimentare în cazul transportului de substanțe periculoase. |
| Instalații de tratare a deșeurilor din construcții și demolări (sortare, concasare) | Acest tip de instalații pot modifica calitatea aerului prin pulberi fine și zgomot generate de concasare și sortare. Apele pluviale pot prelua particule de praf, afectând calitatea apelor de suprafață. Solul este afectat prin ocuparea terenului și depuneri de particule. Biodiversitatea locală poate fi perturbată prin zgomot și emisii de praf. Peisajul este modificat vizibil prin prezența utilajelor și platformelor industriale. Traficul greu necesar transportului volumelor mari de materiale poate modifica infrastructura rutieră și calitatea aerului. Clima beneficiază indirect prin reducerea extracției de agregate naturale și a emisiilor asociate acestui proces. |
| Instalații de valorificare energetică (incinerare cu recuperare de energie) | Instalațiile de incinerare pot afecta semnificativ calitatea aerului prin emisii de NOx, SO₂, particule, metale grele și compuși organici persistenți. Apele pot fi influențate prin generarea de ape uzate industriale, iar solul prin depunerile atmosferice și ocuparea extinsă a terenului. Biodiversitatea poate resimți efecte din cauza depunerilor atmosferice și zgomotului. Peisajul este modificat substanțial prin prezența coșurilor înalte și volumetriei industriale. Sănătatea populației este potențial afectată prin expunere la emisii. Impactul asupra climei este mixt: emisiile de CO₂ rezultate din incinerare pot contrabalansa reducerea metanului din depozitare. Traficul aferent transportului deșeurilor este semnificativ. |
| Depozite conforme noi și extinderi | Depozitele conforme determină modificări semnificative asupra solului prin ocuparea permanentă și ireversibilă a terenului și pierderea habitatelor naturale. Apele subterane sunt expuse riscului de contaminare prin levigat, iar aerul poate fi afectat prin emisii de metan, mirosuri și praf. Biodiversitatea este influențată major prin pierderea habitatelor pe suprafețe mari și perturbări ale faunei. Peisajul este puternic modificat pe termen lung datorită înălțimii și extinderii corpului depozitului. Sănătatea populației poate fi afectată prin mirosuri, dăunători și emisii. Clima ar putea fi influențată negativ prin emisiile reziduale de metan chiar și în prezența sistemelor de captare. Traficul necesar operării determină modificări suplimentare ale calității aerului și infrastructurii rutiere. |

# 5.3 Concluzii

Analiza caracteristicilor de mediu ale zonelor potențial afectate de implementarea PNGD 2026–2035 arată că planul determină atât modificări semnificative pozitive, cât și modificări potențial semnificative negative asupra stării și calității mediului. Natura și intensitatea acestor modificări diferă în funcție de amploarea măsurilor prevăzute la nivel de plan și de specificul amplasamentelor la nivel de proiect.

Modificările semnificative pozitive se manifestă predominant la scara planului și influențează în principal clima, resursele și calitatea mediului. Reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare și captarea biogazului contribuie direct la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în condițiile în care sectorul deșeurilor reprezintă în prezent 6,08% din inventarul național de emisii. Creșterea ratei de circularitate a materialelor, de la nivelul actual de 1,3% (cel mai scăzut din UE), precum și a ratei de reciclare (în prezent 12%), reprezintă îmbunătățiri majore pentru eficiența utilizării resurselor. Închiderea celor 9 depozite neconforme rămase generează efecte pozitive asupra solului, apelor, aerului și sănătății populației, prin eliminarea unor surse istorice de poluare. În ansamblu, aceste modificări pozitive susțin necesitatea și relevanța implementării PNGD din perspectiva protecției mediului.

Modificările potențial semnificative negative sunt însă localizate și depind de caracteristicile specifice ale amplasamentelor unde vor fi implementate instalațiile. Printre componentele de mediu cele mai sensibile se numără apa, în special în bazinele hidrografice Prut–Bârlad (unde doar 5% dintre corpurile de apă sunt în stare ecologică bună), Argeș–Vedea (cu 80% corpuri sub starea bună) și în regiunile cu stres hidric ridicat, precum Dobrogea, unde indicatorul WEI+ depășește 40%. Calitatea aerului și sănătatea populației pot fi afectate în zonele încadrate în Regim I, în special în aglomerările urbane precum București (unde concentrațiile de PM₂,₅ ating 15,7 µg/m³, de trei ori valoarea recomandată de OMS), Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Timișoara.

Deși analiza măsurilor investiționale cu localizare a indicat o sensibilitate ridicată pentru șapte dintre amplasamente, aceasta reflectă doar specificul contextului teritorial - respectiv apropierea față de zone cu valoare ecologică - și nu implică automat existența unor efecte negative. Având în vedere argumentele prezentate în secțiunile anterioare privind distanțele, natura activităților, preexistența infrastructurii și absența habitatelor protejate la amplasament, calificativul de impact ‘semnificativ’ nu mai este justificat.

Zonele afectate de contaminare istorică, precum Galați și Băcia (Hunedoara), nu sunt încadrate ca zone sensibile din punct de vedere ecologic, însă prezența poluanților preexistenți poate genera constrângeri suplimentare în utilizarea terenului și poate crește potențialul unor efecte cumulative atunci când se adaugă noi activități.

În concluzie, implementarea PNGD generează o combinație de modificări pozitive majore asupra mediului la nivel național și modificări potențial negative localizate, dependente de alegerea amplasamentelor și de caracteristicile sensibile ale acestora. Aceste constatări justifică necesitatea acordării unei atenții deosebite etapelor de proiectare și localizare, pentru a evita amplasamentele vulnerabile și pentru a asigura că beneficiile planului sunt maximizate.

Pentru investițiile care nu au încă o localizare stabilită, semnificația efectelor asupra mediului va depinde în mod direct de criteriile de amplasare ce vor fi aplicate în etapele ulterioare. Este esențial ca Planul să includă criterii explicite de evitare a zonelor sensibile, astfel încât să fie prevenită apariția unor efecte negative asupra mediului. Printre aceste zone se numără siturile Natura 2000 și ariile lor tampon, bazinele hidrografice aflate în stare ecologică proastă, regiunile cu stres hidric ridicat, zonele cu depășiri ale valorilor limită pentru calitatea aerului, precum și proximitatea aglomerărilor urbane în care, în lipsa unor studii de dispersie, capacitatea de asimilare a poluanților poate fi redusă.

În etapele de evaluare și implementare, anumite aspecte necesită o atenție specială datorită vulnerabilității lor crescute și a riscului de presiuni cumulative. Printre acestea se numără aglomerările urbane București, Cluj-Napoca, Iași, Galați și Pitești, unde se suprapun presiuni asupra aerului, apei, solului și sănătății populației. De asemenea, este esențială protejarea ecosistemelor acvatice ale Deltei Dunării și ale zonelor umede din lunca Dunării, zone cu o sensibilitate ecologică ridicată. Conservarea resurselor de apă reprezintă o prioritate în regiunile cu stres hidric accentuat, iar în zonele cu depășiri existente ale valorilor limită pentru calitatea aerului, trebuie evaluată cu atenție capacitatea de asimilare a poluanților atmosferici. În plus, amplasarea investițiilor trebuie să fie compatibilă cu obiectivele și constrângerile planurilor de management ale bazinelor hidrografice, pentru a evita adăugarea unor presiuni suplimentare asupra corpurilor de apă vulnerabile.

tratarea materialului biodegradabil în prezența oxigenului, astfel încât materia organică să se descompună controlat prin activitatea microorganismelor.