Rezumat fără caracter tehnic

_____________________________________________________

Raportul de Mediu - Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) 74% din deșeuri ajung la groapa de gunoi; 10% ținta de depozitare până în 2035; 65% ținta de reciclare până în 2035; 2 mld € investiții prevăzute (soluția integrată). 2026 – 2035

România trebuie să treacă de la depozitare la reciclare. Planul propune o transformare completă a sistemului de deșeuri, cu beneficii dovedite pentru mediu, sănătate și economie.

- Ce este Raportul de Mediu?

Raportul de Mediu este elaborat în cadrul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) pentru Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD 2026–2035). Raportul este o analiză obligatorie, cerută de legislația europeană (Directiva 2001/42/CE, transpusă în România prin HG 1076/2004), care verifică dacă un plan de amploare națională – cum este PNGD – protejează mediul înconjurător sau, dimpotrivă, ar putea produce efecte negative asupra apei, aerului, solului, sănătății oamenilor, naturii sau climei.

Raportul de Mediu descrie cum arată mediul acum (starea apelor, solului, aerului, biodiversității etc.) și identifică problemele existente legate de deșeuri. Apoi stabilește 17 obiective de protecție a mediului și verifică dacă măsurile din plan sunt compatibile cu ele. Evaluează toate acțiunile propuse în plan, pe fiecare obiectiv de mediu, clasificând efectele de la „pozitiv semnificativ” la „negativ semnificativ”. Compară alternativele de implementare (fără plan, modulară, integrată) din punct de vedere al impactului asupra mediului. Propune măsuri concrete de prevenire și reducere a efectelor negative și stabilește 90 de indicatori de monitorizare. Verifică și dacă planul ar putea afecta mediul din țările vecine.

Raportul a fost elaborat de Ramboll South East Europe SRL, companie atestată pentru studii de mediu, și este un document public, parte din procesul de consultare și adoptare a PNGD. Fără acest raport, planul nu poate fi aprobat legal.

1.1 De ce sunt importante evaluarea strategică de mediu (SEA) și raportul de mediu?

Evaluarea strategică de mediu (SEA) este o procedură prin care se analizează, încă din faza de planificare, ce efecte ar putea avea un plan sau un program asupra mediului, înainte ca deciziile să fie luate și investițiile să fie făcute. Spre deosebire de evaluarea de impact care se face pentru un proiect individual (de exemplu, o fabrică sau un drum), SEA se aplică la nivel strategic – adică analizează efectele întregului plan, cu toate măsurile și investițiile sale privite în ansamblu

De ce contează această procedură?

- Previne problemele, nu doar le constată. SEA obligă autoritățile să se gândească la consecințele asupra mediului înainte de a aproba planul, nu după ce pagubele sunt deja produse. Este mult mai ieftin și mai eficient să previi un efect negativ decât să-l repari ulterior.

- Compară alternative. Procedura impune analizarea mai multor variante de implementare (inclusiv scenariul „fără plan”) și alegerea celei care protejează cel mai bine mediul. În cazul PNGD, compararea a trei alternative a arătat că soluția integrată (IITD) este de două ori mai performantă din punct de vedere al mediului decât varianta modulară.

- Identifică ce trebuie protejat. Raportul de mediu stabilește obiective clare pentru apă, aer, sol, climă, sănătate, biodiversitate și peisaj, și verifică dacă planul le respectă. Această verificare sistematică (136 de acțiuni evaluate pe 17 obiective) asigură că niciun aspect important nu este trecut cu vederea.

- Propune măsuri concrete de protecție. Acolo unde se identifică riscuri, raportul propune măsuri obligatorii și bune practici – de la standarde de emisii și zone tampon sanitare până la garanții financiare și compensații ecologice. Aceste măsuri devin condiții pentru autorizarea viitoarelor investiții.

- Asigură transparența și participarea publicului. Raportul de mediu este un document public, iar cetățenii, organizațiile neguvernamentale și autoritățile au dreptul să îl consulte și să formuleze observații înainte de adoptarea planului. Această consultare publică este o garanție democratică că interesele comunităților sunt luate în considerare.

- Monitorizează efectele pe termen lung. Raportul stabilește 90 de indicatori de monitorizare care permit verificarea, pe parcursul implementării, dacă planul își atinge obiectivele de mediu. Dacă apar probleme neprevăzute, planul poate fi ajustat.

- Este o obligație legală. Fără parcurgerea completă a procedurii SEA și fără raportul de mediu, PNGD nu poate fi adoptat legal. Această cerință, stabilită de Directiva europeană 2001/42/CE, asigură că protecția mediului nu este opțională, ci o condiție prealabilă a oricărei planificări strategice.

Pe scurt, SEA și raportul de mediu sunt „filtrele” prin care trece planul înainte de a fi pus în practică, asigurându-se că tranziția României către un sistem modern de gestionare a deșeurilor se face protejând, nu sacrificând, mediul înconjurător.

- Despre acest rezumat

Prezentul rezumat descrie, pe scurt și într-un limbaj accesibil, conținutul Raportului de Mediu elaborat pentru Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD).

Raportul de Mediu analizează efectele pe care le-ar putea avea acest plan asupra mediului înconjurător – apa, aerul, solul, sănătatea oamenilor, natura și peisajul – și propune soluții pentru a preveni sau reduce orice consecințe negative.

PNGD este planul prin care România își stabilește strategia de gestionare a deșeurilor pentru următorii zece ani (2026–2035). Scopul său principal este trecerea de la un sistem bazat în mare măsură pe depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi, la un sistem modern, în care deșeurile sunt colectate separat, reciclate, transformate în compost sau energie, iar cantitatea care ajunge la depozit să scadă drastic.

De ce este necesar PNGD?

România se află într-o situație critică în domeniul deșeurilor. În prezent, aproximativ 74% din deșeurile municipale ajung la groapa de gunoi (față de sub 25% media europeană), rata de reciclare este de doar 10–15% (față de 55% obligatoriu din 2025), iar 9 depozite municipale neconforme funcționează încă, încălcând legislația europeană. Milioane de cetățeni din mediul rural nu au acces la servicii de colectare a deșeurilor, ceea ce duce la arderea necontrolată și abandonul deșeurilor în natură. Fără un plan național coerent, România riscă penalități europene de sute de mii de euro pe zi și pierderea finanțărilor.

Planul acoperă întreg teritoriul național.

Ce face concret PNGD?

Planul propune 136 de acțiuni concrete, organizate pe 17 fluxuri de deșeuri, care vizează:

- Extinderea colectării separate la toate localitățile din țară – hârtie, plastic, metal, sticlă, biodeșeuri, textile și deșeuri voluminoase vor fi colectate separat, casă de casă sau la puncte de colectare.

- Construirea de instalații moderne de tratare – stații de sortare, instalații de compostare și digestie anaerobă (care transformă biodeșeurile în compost și energie), instalații integrate de tratare a deșeurilor (IITD).

- Închiderea celor 9 depozite neconforme – care polueză activ apa, solul și aerul, și care fac obiectul unei proceduri de infringement la Curtea de Justiție a UE.

- Reducerea depozitării de la 74% la maximum 10% până în 2035 – prin reciclare, compostare și valorificare energetică a deșeurilor nereciclabile.

- Valorificarea energetică a deșeurilor – elaborarea unei strategii naționale până în 2028, cu implementare până în 2034, pentru a recupera energia din fracțiile nereciclabile.

- Reducerea risipei alimentare – cu 30% până în 2025 și cu 50% până în 2030, prin măsuri în producție, comerț și gospodării.

- Gestionarea fluxurilor speciale – baterii, echipamente electronice, vehicule scoase din uz, anvelope, uleiuri, deșeuri din construcții, nămoluri de epurare, deșeuri periculoase (azbest, PCB), deșeuri sanitare și veterinare.

- Reforma instrumentelor economice – creșterea taxei de depozitare (de la ~16 €/t la 80 €/t până în 2035), aplicarea principiului „plătește pentru cât arunci”, consolidarea răspunderii extinse a producătorilor (REP).

- Digitalizarea și trasabilitatea – sisteme informatice pentru urmărirea deșeurilor de la generare la tratare, raportare electronică, monitorizare în timp real.

- Consolidarea cadrului legislativ – modificarea a peste 10 acte normative pentru alinierea la cerințele europene și eliminarea blocajelor din sistem.

- Prevenirea generării de deșeuri – prin Programul Național de Prevenire (PNPGD), cu campanii de conștientizare, promovarea reparării și reutilizării, achiziții publice verzi.

Investiția totală estimată este de aproximativ 2 miliarde euro (varianta integrată recomandată), finanțată din fonduri europene (PNRR, Fondul de Coeziune), Administrația Fondului pentru Mediu și contribuții ale operatorilor economici. Planul este însoțit de un mecanism de monitorizare anuală și se revizuiește cel puțin o dată la 6 ani.

- Prezentarea Panului Național de Gestiune a Deșeurilor

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) reprezintă strategia României pentru următorii 10 ani în domeniul deșeurilor. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) este coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și se aplică pe întreg teritoriul țării. Structura sa este concepută etapizat: pornește de la analiza situației existente, stabilește obiective și ținte, formulează măsuri concrete pe fiecare categorie de deșeuri și instituie mecanisme de monitorizare. Pentru deșeurile municipale, planul include prognoze detaliate ale cantităților generate, analiza alternativelor de infrastructură și evaluarea suportabilității costurilor pentru populație

| Perioadă de planificare | 2026 – 2035 (10 ani) |
| --- | --- |
| An de referință | 2022 (pentru cantitățile de deșeuri) |
| Coordonator | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) |
| Arie de acoperire | Întreg teritoriul României – toate UAT-urile |
| Raport de Mediu elaborat de | Ramboll South East Europe SRL |
| Cadru legal | HG 1076/2004 (transpunere Directiva SEA 2001/42/CE) |

Contextul socio-demografic

Contextul socio-demografic influențează direct generarea și compoziția deșeurilor. Tendințele recente arată o scădere a populației rezidente, o concentrare majoritară a populației în mediul urban și o accentuare a îmbătrânirii demografice. Prognoza indică o scădere a cantității de deșeuri menajere de la 303 kg/locuitor/an în 2022 la 281 kg/locuitor/an în 2035, ca efect al măsurilor de prevenire. Aceste date sunt esențiale pentru dimensionarea corectă a infrastructurii: o supraestimare ar genera investiții ineficiente, iar o subestimare ar menține practicile neconforme.

Structura PNGD

Planul este organizat în mai multe componente integrate: un cadru general strategic și metodologic (care definește scopul, principiile și metodologia), o fundamentare socio-economică (evoluție demografică, niveluri de venit, capacitate de plată), capitole de planificare operațională pe fiecare categorie de deșeuri (situația existentă, deficiențe, obiective, măsuri), un capitol dedicat transferului de deșeuri (import, export, tranzit, trasabilitate), Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD), instrumente de politică (economice, administrative, legislative) și un plan de monitorizare cu indicatori de performanță pe fiecare flux.

Principiile care guvernează planul

PNGD se bazează pe principii fundamentale recunoscute la nivel european: ierarhia deșeurilor (prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, valorificare, eliminare), răspunderea extinsă a producătorului (producătorii suportă costurile gestionării deșeurilor generate de produsele lor), principiul „poluatorul plătește” (costurile poluării sunt suportate de cel care le generează), principiul proximității (deșeurile sunt tratate cât mai aproape de locul de generare) și principiul autosuficienței (România trebuie să aibă capacitatea de a-și gestiona propriile deșeuri).

Programul Național de Prevenire (PNPGD)

Integrat în PNGD, acest program urmărește reducerea cantității și periculozității deșeurilor generate, prin cinci direcții principale: decuplarea creșterii economice de generarea deșeurilor, reducerea risipei alimentare, extinderea duratei de viață a produselor (prin reparare, reutilizare și recondiționare), reducerea substanțelor periculoase din produse și promovarea consumului responsabil și a achizițiilor publice verzi. Programul include indicatori specifici, termene și responsabilități instituționale clare.

Implementarea – cine face ce?

Implementarea se sprijină pe structurile existente: unitățile administrativ-teritoriale (UAT) organizează serviciile de colectare, județele coordonează investițiile și infrastructura de tratare, iar asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) operează sistemele integrate. PNGD ține cont de diferențele teritoriale majore dintre urban și rural, dintre județe cu proiecte integrate finalizate și cele în tranziție, asigurând că măsurile pot fi transpuse diferențiat în funcție de realitățile locale.

Ce categorii de deșeuri acoperă planul?

PNGD acoperă toate tipurile de deșeuri reglementate în România:

| • Deșeuri municipale (menajere) • Deșeuri de ambalaje • Echipamente electrice vechi (DEEE) • Baterii și acumulatori • Vehicule scoase din uz (VSU) • Anvelope uzate • Uleiuri uzate | • Deșeuri din construcții (DCD) • Nămoluri de epurare • Deșeuri cu PCB / azbest • Deșeuri sanitare și veterinare • Deșeuri din agricultură • Deșeuri industriale • Risipa alimentară |
| --- | --- |

Pentru fiecare flux sunt analizate: cadrul legislativ aplicabil, situația actuală privind generarea și gestionarea, infrastructura existentă, performanțele în raport cu țintele europene și naționale, deficiențele identificate, precum și măsurile propuse pe termen scurt, mediu și lung. Abordarea diferențiată permite evaluarea riscurilor pentru mediu și sănătate, a potențialului de reciclare și valorificare, a constrângerilor tehnice și economice și a gradului de responsabilizare a operatorilor economici prin schemele de răspundere extinsă a producătorului (REP).

Ținte obligatorii asumate de România

| Reciclare deșeuri municipale | 55% (2025) → 60% (2030) → 65% (2035) |
| --- | --- |
| Depozitare maximă | Maximum 10% din deșeuri la groapă până în 2035 |
| Reciclare ambalaje | 65% (2025) → 70% (2030) |
| Risipă alimentară | −30% până în 2025 → −50% până în 2030 |
| Deșeuri biodegradabile | Max. 35% din cantitatea din 1995 la depozitare |
| Colectare DEEE | 65% din media pusă pe piață |
| Deșeuri construcții | Minimum 70% valorificare materială |
| Colectare separată textile | Obligatorie din 2025 |
| Anvelope uzate | 80% grad de colectare pe perioada 2026–2035 |
| Deșeuri din agricultură | Reducere cu 10% până în 2035 |
| Nămoluri de epurare | Strategie națională adoptată până în 2026 |

Elementul de noutate: Sistemul de Garanție–Returnare (SGR)

Un succes deja demonstrat: sistemul RetuRO a colectat 7,5 miliarde ambalaje în primii doi ani, cu o rată de returnare de 94% pentru sticle de plastic, doze de aluminiu și recipiente de sticlă. Acest model arată că instrumentele economice bine concepute pot produce rezultate rapide și trebuie replicat pentru alte fluxuri de deșeuri. În paralel, funcționează mecanismele de răspundere extinsă a producătorului pentru ambalaje și alte fluxuri, precum și cerințe de trasabilitate prin sisteme informatice dedicate.

Monitorizarea și revizuirea

PNGD este însoțit de un plan de monitorizare care definește indicatori de performanță pentru fiecare flux de deșeuri. Monitorizarea se realizează anual și permite evaluarea progresului, identificarea devierilor și fundamentarea ajustărilor. Planul se evaluează cel puțin o dată la 6 ani și se revizuiește, după caz, pe baza raportului de monitorizare. Acest caracter adaptativ asigură că planul rămâne relevant și că autoritățile pot reacționa la schimbări sau riscuri emergente.

MESAJ CHEIE: Fără acest plan, România riscă penalități europene de 200.000–800.000 €/zi și pierderea finanțărilor PNRR – Componenta 3 (deșeuri).

- Starea actuală a mediului – de unde pornim

Acest capitol prezintă „fotografia” mediului înconjurător din România – starea apelor, solului, aerului, climei și naturii – și arată cum gestionarea deficitară a deșeurilor contribuie la problemele existente.

| 68% din râuri și lacuri NU ating calitatea bună | 60% din soluri sunt „nesănătoase” | 34.700 decese premature/an din poluarea mediului |
| --- | --- | --- |

| +10% creștere emisii GES din sectorul deșeuri | 2.524 situri contaminate în România | +154% creștere emisii PM2,5 din deșeuri vs 1990 |
| --- | --- | --- |

APA – stare îngrijorătoare

Doar 32% din cele 1.037 corpuri de apă monitorizate în 2024 ating starea ecologică bună. Starea chimică este mai bună (97% corpuri în stare bună), dar există depășiri ale limitelor pentru cadmiu, nichel, plumb și mercur.

Cele mai afectate zone: bazinul Prut–Bârlad (95% din râuri sub calitate), Argeș–Vedea (80% sub calitate), bazinele Someș, Crișuri, Mureș și Siret. Apele costiere la Marea Neagră – niciun corp de apă nu atinge starea ecologică bună.

Apele subterane: 72% în stare chimică bună, dar 18% din forajele din zone vulnerabile depășesc limita de 50 mg nitrați/litru. Sudul Câmpiei Române și Câmpia de Vest sunt cele mai afectate.

Cum contribuie deșeurile: levigat din depozitele neconforme care se infiltrează în sol și ape subterane; deșeuri abandonate pe malurile râurilor; scurgeri din instalații de tratare fără sisteme de epurare; nămoluri de epurare aplicate necontrolat pe terenuri.

SOLUL – degradare extinsă

Peste 12 milioane hectare sunt afectate de cel puțin un factor de degradare: secetă pedologică (7,1 mil. ha), rezervă scăzută de humus (7,5 mil. ha), compactare (6,5 mil. ha), eroziune hidrică (6,3 mil. ha), aciditate (3,4 mil. ha).

Legătura cu deșeurile: 784 de situri contaminate (31% din cele 2.524 la nivel național) sunt legate de depozite de deșeuri și stații de epurare. 9 depozite municipale neconforme continuă să contamineze solul. 8.000–10.000 ha de teren natural sunt convertite anual în suprafețe artificiale. Costurile de remediere: estimat la câteva miliarde de euro.

AERUL – arderi necontrolate

Arderea necontrolată a deșeurilor în rural (singura „opțiune” în lipsa serviciilor de colectare) generează PM2,5, benzo(a)piren, dioxine și furani – substanțe cancerigene. Emisiile de particule fine din sectorul deșeuri au crescut cu +154,5% față de 1990. Depozitele fără captare de gaz contribuie cu 24% din metanul național.

SCHIMBĂRI CLIMATICE – singurul sector în creștere

Sectorul deșeurilor este singurul sector major în care emisiile de gaze cu efect de seră au crescut față de 1989 (+10,29%), în timp ce toate celelalte au scăzut cu −66,45%. Ponderea sectorului a triplat, de la 1,85% la 6,08%. Depozitarea deșeurilor biodegradabile produce metan – un gaz de 21–28 ori mai puternic decât CO₂. Potentialul energetic pierdut: 2.360–2.940 GWh/an (echivalentul alimentării a 600.000–750.000 gospodării).

SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

34.700 decese premature/an corelate cu poluarea mediului – dublu față de media UE (20% din decesele naționale). 18% din fântânile monitorizate depășesc limita de nitrați. Doar ~29% din populația rurală este conectată la rețeaua publică de apă. Studiul EUROHAZCON arată +30% anomalii congenitale în raza de 3 km de depozite periculoase.

BIODIVERSITATE, PEISAJ, PATRIMONIU CULTURAL

Depozitele neconforme degradează habitatele naturale prin poluare, fragmentează coridoarele ecologice și facilitează răspândirea speciilor invazive (325 taxoni alogeni identificați). Depozitările ilegale au explodat de la 379 t (2020) la 32.122 t (2021) – creștere de 84 ori. ~20 de instalații de deșeuri se suprapun cu situri arheologice; 819 monumente în stare avansată de degradare.

Mediul suferă deja semnificativ. Depozitele neconforme, lipsa colectării separate și arderea deșeurilor în sate sunt cele trei surse principale de degradare.

- Probleme de mediu identificate

| 56 probleme de mediu identificate în total | 16 probleme GRAVE (semnificative) | 38 probleme moderate (nesemnificative) | 1 problemă fără impact PNGD |
| --- | --- | --- | --- |

Cele 3 cauze principale

Aceste trei probleme generează efecte negative în cascadă asupra mai multor componente de mediu simultan:

| 9 depozite neconforme | Poluare simultană a apei, solului, aerului. Sursă de metan necontrolat. Procedură de infringement la CJUE (cauza C-2020/2276). Condiție necesară dar nu suficientă pentru îmbunătățire. |
| --- | --- |
| Lipsa colectării separate și a tratării biologice | Biodeșeurile (56,6% din compoziție) ajung la groapă. Rata de capturare: doar 4,9%. Capacitate de tratare: ~27% din necesar. Cea mai „productivă” sursă de efecte negative în cascadă. |
| Lipsa serviciilor în mediul rural | Fără alternative, oamenii ard sau abandonează deșeurile. Cel mai mare efect multiplicator pozitiv dacă este rezolvată. |

Detaliul problemelor pe domenii

Apă (5 probleme identificate, din care 2 grave)

Cele 9 depozite municipale neconforme încă în funcțiune generează levigat încărcat cu metale grele, compuși organici și azot, care se infiltrează în pânzele de apă subterană și ajunge în râuri. În paralel, deșeurile abandonate pe maluri și în luncile inundabile introduc macro-deșeuri și micro-deșeuri în cursurile de apă, contribuind la eutrofizarea bazinelor Prut–Bârlad, Argeș–Vedea și Someș. Pe lângă acestea, instalațiile de tratare a deșeurilor generează scurgeri de ape uzate neepurate, nămolurile de epurare sunt aplicate necontrolat pe terenuri, iar amplasamentele unor depozite se suprapun cu corpuri de apă aflate deja în stare ecologică precară.

Sol (5 probleme identificate, din care 2 grave)

La nivel național există 784 de situri contaminate asociate depozitelor de deșeuri și stațiilor de epurare, ceea ce reprezintă 31% din totalul celor 2.524 de situri înregistrate. Cele 9 depozite neconforme active (Mediaș, Darabani, Vulcan, Lipova, Rupea și altele) continuă să infiltreze levigat în solul adiacent, inhibând activitatea biologică și reducând fertilitatea terenurilor înconjurătoare. Deoarece biodeșeurile nu sunt colectate separat și transformate în compost, România pierde anual aproximativ 291.000 de tone de amendament organic care ar putea îmbunătăți calitatea celor 7,5 milioane de hectare de teren agricol cu deficit de humus. În plus, depozitările necontrolate și dezvoltarea infrastructurii contribuie la ocuparea ireversibilă a 8.000–10.000 hectare de teren natural sau agricol în fiecare an.

Schimbări climatice (5 probleme identificate, din care 2 grave)

Emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul deșeurilor sunt în creștere absolută, subsectorul depozitării înregistrând o creștere de +195,63%. Depozitele care nu dispun de sisteme de captare a gazelor emit metan necontrolat, contribuind cu 24% din totalul național de metan. Ponderea deșeurilor biodegradabile depozitate depășește limita europeană de 35% (România se situează la 39–43%), ceea ce alimentează în continuare creșterea emisiilor. Această situație generează și o pierdere energetică importantă: între 2.360 și 2.940 GWh pe an rămân nevalorificate, echivalentul a 200–280 milioane de metri cubi de gaz natural importat.

Aer (4 probleme identificate, din care 1 gravă)

Principala problemă este arderea necontrolată a deșeurilor în mediul rural, care eliberează particule fine (PM2,5 – cu o creștere de +154,5% față de 1990), benzo(a)piren, dioxine și furani – substanțe clasificate drept cancerigene de către Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC Grupa 1). În plus, metanul și compușii organici volatili emisi de depozitele fără sisteme de captare contribuie la formarea ozonului troposferic, iar emisiile fugitive din instalațiile de tratare neconforme și flota de vehicule de colectare învechite (standard Euro 3–5) agravează poluarea locală.

Sănătate și mediu social (6 probleme identificate, din care 3 grave)

Poluarea generată de gestionarea neconformă a deșeurilor este corelată cu aproximativ 34.700 de decese premature pe an în România, un număr dublu față de media europeană. În mediul rural, sursele de apă potabilă (fântânile individuale) sunt frecvent contaminate cu nitrați proveniți din depozitele de deșeuri, în condițiile în care doar aproximativ 29% din populația rurală este conectată la rețeaua publică. Accesul la servicii conforme de salubritate rămâne profund inegal pe teritoriul țării. La acestea se adaugă riscul financiar al pierderii fondurilor PNRR – Componenta 3, dacă jaloanele de conformare nu sunt atinse.

Economie circulară (6 probleme identificate, din care 3 grave)

România depozitează aproximativ 74% din deșeurile municipale, față de o medie europeană de sub 25%. Depozitarea rămâne opțiunea dominantă din cauza taxei foarte mici (circa 16 €/tonă, față de 39–46 €/tonă media UE), care nu stimulează reciclarea. Rata de utilizare a materialelor circulare (CMUR) este de doar 1,3% – ultimul loc în Uniunea Europeană, față de o medie de 11,5%. Schemele de răspundere extinsă a producătorilor (REP) nu funcționează eficient, cu excepția Sistemului de Garanție–Returnare (SGR RetuRO), care a demonstrat că instrumentele economice bine proiectate pot produce rezultate rapide, atingând o rată de returnare de 94%.

Eficiență energetică (5 probleme identificate, din care 2 grave)

Valorificarea energetică a deșeurilor municipale se situează la doar 7,4%, de 3,6 ori sub media europeană de 27%. Capacitatea de co-procesare în industria cimentului este utilizată în proporție de doar 13,1% din totalul autorizat, față de 52% media UE și 85–100% potențialul tehnic. Rezultatul este o pierdere constantă de potențial energetic și o dependență sporită de importul de combustibili fosili.

Peisaj și biodiversitate (10 probleme identificate, din care 1 gravă)

Depozitările ilegale de deșeuri au crescut exploziv, de la 379 de tone în 2020 la 32.122 de tone în 2021 – o creștere de 84 de ori – degradând peisajul de-a lungul drumurilor, la intrările în localități, pe malurile apelor și la marginea pădurilor. Depozitele neconforme degradează habitatele naturale prin poluare, fragmentează coridoarele ecologice și facilitează răspândirea speciilor invazive. Circa 20 de instalații de deșeuri se suprapun cu situri arheologice protejate. Singura problemă clasificată ca fiind fără impact pentru PNGD privește presiunile structurale asupra patrimoniului cultural (subfinanțarea restaurărilor, expansiunea urbană), ale căror cauze sunt externe domeniului de intervenție al planului..

- Obiective de protecția mediu relevante pentru PNGD

Pentru a putea evalua efectele planului asupra mediului, raportul a stabilit 17 obiective de protecție a mediului (OM1–OM17), derivate din legislația europeană și națională. Fiecare obiectiv are indicatori măsurabili și ținte concrete, astfel încât să se poată verifica ulterior dacă planul își atinge scopul. Aceste obiective acoperă toate componentele de mediu menționate în Directiva SEA: apa, aerul, solul, biodiversitatea, populația și sănătatea umană, patrimoniul cultural, peisajul, factorii climatici, precum și aspecte specifice economiei circulare și eficienței resurselor

| OM1 – Starea bună a apelor subterane OM2 – Protejarea resurselor de apă OM3 – Reducerea emisiilor atmosferice OM4 – Protejarea calității solului OM5 – Sănătatea populației OM6 – Locuri de muncă în economia circulară OM7 – Reducerea emisiilor GES OM8 – Adaptare și reziliență climatică OM9 – Patrimoniul cultural | OM10 – Protecția peisajelor OM11 – Conservarea biodiversității OM12 – Promovarea economiei circulare OM13 – Ținte de reciclare OM14 – Productivitatea resurselor OM15 – Proiectare durabilă produse OM16 – Decarbonizare transport OM17 – Eficiență energetică |
| --- | --- |

Sursele obiectivelor

Obiectivele sunt fundamentate pe documente strategice europene și naționale: Directiva Cadru a Apei (DCA/WFD), Planul Național de Management al Apelor (HG 392/2023), Programul Național de Control al Poluării Atmosferice (HG 119/2023), Directiva NEC 2016/2284/UE, Strategia Națională de Adaptare la Schimbările Climatice (HG 1010/2024), Strategia pe Termen Lung – România Neutră în 2050 (HG 1215/2023), Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC 2021–2030), Strategia Națională pentru Economia Circulară (HG 1172/2022), Strategia UE pentru Biodiversitate 2030, al 8-lea Program de Acțiune pentru Mediu al UE și Pachetul Economiei Circulare (Directivele 2018/851, 2018/850, 2018/852).

Exemple de indicatori și ținte concrete

Pentru apă (OM1): indicatorul este evaluarea stării ecologice și chimice a corpurilor de apă, cu ținta de atingere a stării bune până în 2027 și reducerea cu 50% a deșeurilor marine până în 2030. Pentru climă (OM7): indicatorul este emisiile GES din sectorul deșeuri (tone CO₂e/an), cu ținta de reducere cu 78% a emisiilor nete față de 1990 și cu 20% a emisiilor din deșeuri până în 2025 față de 2019. Pentru economia circulară (OM13): indicatorul este rata de pregătire pentru reutilizare și reciclare, cu țintele de 55% (2025), 60% (2030), 65% (2035) și depozitare maxim 10% până în 2035. Pentru biodiversitate (OM11): indicatorul este numărul și suprafața ariilor protejate afectate, cu ținta de „zero deteriorare suplimentară” și cel puțin 30% din habitate în stare favorabilă până în 2030.

Rezultatele analizei de compatibilitate

Fiecare din cele 58 de obiective specifice ale PNGD a fost comparat cu cele 17 obiective de mediu, folosind o matrice de compatibilitate cu simboluri: „+” (compatibil), „–” (incompatibil), „?” (depinde de condiții), „=” (obiective identice). Gradul mediu de compatibilitate depășește 75%, ceea ce confirmă o aliniere strategică solidă între plan și protecția mediului.

| Cele mai compatibile OM | OM1 și OM2 (apa): 86% ¦ OM5 (sănătate): 86,2% ¦ OM7 și OM9 (climă/patrimoniu): 85,7% |
| --- | --- |
| Compatibilitate medie | OM4 (sol): 82,5% ¦ OM11 (biodiversitate): 81% ¦ OM15 (design durabil): 81,8% |
| Cele mai dificile OM | OM17 (energie): 58% ¦ OM3 (aer): 60,3% ¦ OM10 (peisaj): 60% |
| Incompatibilități (rare) | OM3: 4 cazuri ¦ OM17: 4 cazuri ¦ OM7: 1 caz ¦ OM16: 1 caz |

Incompatibilitățile identificate sunt puține, punctuale și gestionabile. Ele privesc în principal impactul vizual al unor instalații, emisiile potențiale asociate tratării deșeurilor cu PCB, emisiile din transportul transfrontalier și emisiile din valorificarea energetică. Toate pot fi atenuate eficient prin măsuri tehnice și administrative în etapa de implementare, fără a compromite obiectivele planului.

În ansamblu, PNGD demonstrează o coerență ridicată cu obiectivele de mediu. Măsurile centrale ale planului – colectarea separată, reciclarea și reducerea cantităților depozitate – susțin direct îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, conservarea biodiversității, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și crearea de oportunități economice prin tranziția către economia circulară.

Planul este aliniat cu obiectivele de mediu în proporție de peste 75%. Incompatibilitățile sunt puține, punctuale și controlabile prin măsuri tehnice.

- Efectele planului asupra mediului

Acesta este capitolul central al raportului. Au fost evaluate toate cele 136 de acțiuni din planul de acțiuni al PNGD, în raport cu fiecare din cele 17 obiective de protecție a mediului, folosind o metodologie riguroasă în 5 clase de semnificație. Acțiunile sunt organizate pe 17 fluxuri de deșeuri și în 4 categorii: 43 de acțiuni de tip investiții (măsuri structurale cu potențial direct de modificare a mediului), 53 de măsuri instituționale, 15 măsuri administrative și 26 de măsuri legislative.

Măsurile structurale au fost evaluate detaliat, deoarece acestea interacționează direct cu componentele de mediu prin ocuparea de teren, emisii în aer și apă, consum de resurse, modificări ale peisajului și generarea de emisii de gaze cu efect de seră. Măsurile instituționale, administrative și legislative au fost evaluate sintetic, deoarece efectele lor sunt de natură indirectă, prin cadrul normativ și comportamentul actorilor.

| 136 acțiuni evaluate | 43 investiții structurale | 53 măsuri instituționale | 40 măsuri admin. și legislative |
| --- | --- | --- | --- |

| 64,3% efecte pozitive din total | 23,7% pozitive semnificative | 0,8% negative semnificative | 4 : 1 raport pozitiv vs negativ |
| --- | --- | --- | --- |

Cele 17 fluxuri de deșeuri evaluate

Deșeurile municipale concentrează cel mai mare număr de acțiuni (30), incluzând măsuri pentru continuitatea serviciilor de salubrizare, creșterea reciclării, reducerea depozitării, închiderea celor 9 depozite neconforme și consolidarea cadrului legislativ. Risipa alimentară (10 acțiuni) vizează reducerea pierderilor în producția primară, procesare, comerț și gospodării, utilizarea compostului în agricultură și îmbunătățirea raportării. Deșeurile de ambalaje (12 acțiuni) se concentrează pe creșterea valorificării și reciclării, colectarea ambalajelor de unică folosință și conformarea cu legislația UE.

DEEE (9 acțiuni) vizează creșterea colectării, valorificării și conformarea operatorilor. Bateriile și acumulatorii (9 acțiuni) acoperă baterii portabile, din mijloace de transport ușoare, SLI, industriale și din vehicule electrice. Vehiculele scoase din uz (9 acțiuni), uleiurile uzate (5), anvelopele uzate (6) și deșeurile din construcții (9) au planuri dedicate de colectare, valorificare și actualizare legislativă. Nămolurile de epurare (7 acțiuni) includ elaborarea unei strategii naționale, recuperarea nutrienților și utilizarea în agricultură. Echipamentele cu PCB (6) și deșeurile de azbest (3) necesită eliminare în siguranță conform legislației specifice. Deșeurile sanitare (6), veterinare (4), din agricultură (5) și industriale (4) au măsuri adaptate specificului fiecărui flux. Transferurile de deșeuri (2 acțiuni) vizează controlul și monitorizarea transferurilor ilegale.

Distribuția detaliată a efectelor

| Tip efect | Pondere | Ce înseamnă |
| --- | --- | --- |
| Efecte pozitive semnificative | 23,7% | Beneficii clare și măsurabile |
| Efecte pozitive nesemnificative | 40,6% | Contribuții reale, dar sub prag |
| Fără efect | 19,7% | Nicio legătură relevantă |
| Efecte negative nesemnificative | 15,1% | Impact controlabil prin practici standard |
| Efecte negative semnificative | 0,8% | Necesită măsuri obligatorii (6 cazuri) |

Cum s-a realizat evaluarea?

Evaluarea a fost realizată pe baza unei matrice de interacțiune care încrucișează fiecare acțiune din plan cu fiecare obiectiv de mediu. Efectele au fost clasificate în 5 clase: efect pozitiv semnificativ (+2), efect pozitiv nesemnificativ (+1), fără efect (0), efect negativ nesemnificativ (−1) și efect negativ semnificativ (−2). Un efect este considerat semnificativ dacă poate modifica detectabil indicatorii de mediu, poate compromite atingerea țintelor, depășește capacitatea de suport a mediului, afectează receptori sensibili (arii protejate, zone locuite, surse de apă potabilă) sau are caracter persistent ori ireversibil.

Evaluarea a respectat principii metodologice riguroase: proporționalitatea (profunzimea analizei corespunde gradului de definire al intervențiilor), diferențierea după potențialul de impact (măsurile structurale sunt evaluate detaliat, cele legislative sunt tratate sintetic), orientarea pe obiective verificabile, trasabilitatea (fiecare apreciere este justificată), precauția (în caz de incertitudine, se adoptă o abordare prudentă) și integrarea în procesul decizional.

Cele mai importante beneficii ale planului

Închiderea celor 9 depozite neconforme este măsura cu cel mai mare scor de mediu (1,06 din 2), deoarece reduce simultan poluarea apei, solului și aerului, diminuează emisiile de gaze cu efect de seră, îmbunătățește peisajul și protejează biodiversitatea. Extinderea colectării separate și a reciclării reduce cantitatea depozitată de la 74% la sub 10%, contribuind substanțial la economia circulară și la crearea de locuri de muncă. Tratarea biodeșeurilor prin compostare și digestie anaerobă reduce emisiile de metan din depozite și produce compost util pentru agricultura românească (care pierde anual ~291.000 tone de amendament organic). Extinderea serviciilor în mediul rural elimină arderile necontrolate și abandonul de deșeuri – cauza principală a poluării aerului cu substanțe cancerigene în zonele rurale. Valorificarea energetică recuperează 2.360–2.940 GWh/an, echivalentul alimentării a 600.000–750.000 gospodării.

Cele 6 efecte negative semnificative (0,8% din total)

Evaluarea a identificat un număr foarte redus de efecte negative semnificative, toate concentrate pe investițiile structurale. Trei efecte privesc calitatea aerului (OM3) – emisiile din viitoarele instalații de valorificare energetică, care vor fi controlate prin limite stricte de emisii BAT-AEL și sisteme de monitorizare continuă (CEMS). Două efecte privesc protecția solului (OM4) – ocuparea ireversibilă de teren pentru instalații noi, atenuată prin prioritizarea amplasamentelor brownfield și planuri de reabilitare post-închidere. Un efect privește schimbările climatice (OM7) – emisiile reziduale de metan din depozitele conforme, reduse prin captare obligatorie cu eficiență de minimum 75%. În plus, trei efecte semnificative pe peisaj (OM10) au fost identificate din evaluarea cumulativă a impactului vizual al instalațiilor mari, gestionate prin studii de impact vizual obligatorii și integrare peisagistică. Toate aceste efecte au măsuri obligatorii de prevenire și control asociate, detaliate în Capitolul 9 al raportului.

Impactul asupra climei – date cantitative

Capitolul include o analiză detaliată a emisiilor de gaze cu efect de seră, bazată pe metodologia JASPERS și liniile directoare IPCC 2006. Calculul cuprinde emisiile de CO₂, metan (CH₄, cu potențial de încălzire de 21 ori față de CO₂) și protoxid de azot (N₂O, de 310 ori față de CO₂). S-a evaluat atât atenuarea (reducerea emisiilor), cât și adaptarea la schimbările climatice (reziliența infrastructurii la hazardele climatice: incendii, vânt extrem, inundații, alunecări de teren, valuri de căldură, secetă).

| Fără plan (scenariu 0) | ~226.000 t CO₂e/an emisii din deșeuri menajere |
| --- | --- |
| Cu planul (varianta integrată) | Reducere ~1.100.000 t CO₂e/an |
| Cumulat 2025–2035 | ~12,15 milioane tone CO₂e evitate |
| Captare biogaz | 80–90% în varianta integrată (vs 60–70% modulară) |
| Factor emisie depozitare | 833 kg CO₂e/tonă deșeu depozitat |

Limitările evaluării

Raportul recunoaște câteva limitări inerente evaluării strategice: amplasamentele exacte ale viitoarelor instalații nu sunt încă stabilite (vor fi determinate în etapele ulterioare de planificare), parametrii tehnici sunt la nivel generic (capacități și tehnologii vor fi definitivate în documentațiile de proiect), iar efectele cumulative sunt tratate ca riscuri posibile. Aceste limitări nu diminuează valoarea evaluării, ci o plasează în contextul corect: ea identifică tendințe și tipare de presiune, nu impacturi locale precise, care vor face obiectul evaluărilor de proiect (EIA) pentru fiecare investiție individuală.

Planul aduce 4 efecte pozitive pentru fiecare efect negativ. Cele câteva efecte negative sunt controlabile prin măsuri concrete, deja prevăzute în raport.

- Efecte transfrontaliere

Acest capitol analizează dacă implementarea planului ar putea afecta mediul din cele 5 țări vecine ale României. Analiza are caracter de screening strategic: deoarece planul nu include proiecte individuale complet definite ca amplasament, obiectivul nu este cuantificarea efectelor pentru o instalație anume, ci aprecierea probabilității ca anumite tipuri de măsuri să genereze efecte cu relevanță transfrontalieră.

Vecinătatea României

România are frontiere terestre și fluviale comune cu cinci state, însumând aproximativ 2.955 km. Configurația geografică face ca orice sursă de poluare de pe teritoriul României să fie potențial relevantă pentru statele din aval:

| Ungaria (448 km) | Stat UE, parte la Convenția Espoo. Expusă pe bazinul Tisei și afluenții săi (Someș, Crișuri, Mureș). |
| --- | --- |
| Serbia (546 km, din care 270 pe Dunăre) | Stat candidat UE, parte la Convenția Espoo. Expusă pe sectorul Dunării. |
| Bulgaria (631 km, din care 470 pe Dunăre) | Stat UE. Cel mai expus stat – integral în aval pe Dunăre, primește întreaga încărcătură de poluanți transportată de fluviu. |
| R. Moldova (681 km, râul Prut) | Stat asociat UE. Expusă pe Prut (capacitate de diluție limitată – debit ~80 m³/s) și circulație atmosferică. |
| Ucraina (649 km) | Stat candidat UE. Poziție mixtă: amonte pe Tisa superioară, aval în Delta Dunării. |

Contextul hidrografic

România ocupă 29% din suprafața bazinului hidrografic al Dunării (233.000 km² din 801.463 km²), fiind al doilea stat ca pondere. Întreg teritoriul țării se află în acest bazin, toate apele ajungând direct sau indirect în Dunăre și apoi în Marea Neagră. Debitul mediu al Dunării la intrarea în România este de ~5.600 m³/s, crescând la ~6.500 m³/s la Brăila. Pe Tisa (cel mai mare afluent al Dunării în Ungaria), România contribuie cu ~45% din suprafața bazinului. Pe Prut, debitul mediu la vărsare este de doar ~80 m³/s, ceea ce implică o capacitate de diluție limitată.

Cele 4 căi de transfer analizate

Transferul prin apele de suprafață este mecanismul principal: poluanții pot ajunge în râuri prin scurgeri de levigat, descărcări de ape uzate, spălarea deșeurilor abandonate și transport de microplastice. Substanțele transportate includ metale grele, compuși organici persistenți, nutrienți și microplastice. Timpul de tranzit pe Dunăre de la Baziaș la Silistra este de 4–6 zile, iar de la Giurgiu la Deltă de 2–3 zile.

Transferul prin apele subterane este mai lent, dar persistent: acviferele aluviale ale Dunării, Tisei și Prutului sunt continue la nivel transfrontalier, cu viteze de migrare de 0,1–10 m/zi. Chiar și depozitele conforme prezintă un risc rezidual pe termen lung.

Transferul prin aer: circulația atmosferică predominant vestică (55–60% din timp) transportăemisiile către est și sud-est – spre R. Moldova, Ucraina și Marea Neagră. Pentru instalațiile cu coșuri de fum înalte (80–120 m), peste 90% din poluanții primari se depun în primii 50 km, iar concentrațiile la 100+ km sunt cu 2–3 ordine de mărime sub valorile limită.

Transferul prin transportul de deșeuri: România importă anual 350.000–400.000 tone și exportă 80.000–120.000 tone. Dezvoltarea capacităților interne prin PNGD va reduce exporturile de deșeuri periculoase, efect pozitiv pentru statele de destinație.

Scenarii de cumulare și amplificare

Analiza a examinat 4 scenarii de cumulare a căilor de transfer: cumulare apă-aer în zonele riverane (relevant pentru Bulgaria, dar probabilitate redusă datorită circulației vestice), cumulare apă de suprafață cu apă subterană în luncile inundabile (relevant pentru toate statele, gestionat prin amplasarea depozitelor în afara luncilor), cumulare emisii de la mai multe instalații (nu există concentrări semnificative în proximitatea frontierelor), și cumulare spațiu-timp pentru poluanți persistenți (dioxine, metale grele, microplastice – Delta Dunării este deosebit de sensibilă).

Factorii de amplificare cei mai relevanți sunt: evenimentele meteorologice extreme (precipitații intense, inundații) care pot depăși capacitatea sistemelor de colectare a levigatului; condițiile de estiaj sever (debite reduse cu 30–50%, capacitate de diluție scăzută); și deficiențele operaționale sau accidentele (ruperea barajului de levigat, defectări ale sistemelor de epurare, incendii). Schimbările climatice vor crește frecvența evenimentelor extreme, ceea ce justifică integrarea măsurilor de adaptare.

Matricea riscurilor pe state vecine

| Ungaria | Risc scăzut – căi dominante: fluvial (Tisa, afluenți); factori amplificare: inundații, estiaj, accidente |
| --- | --- |
| Serbia | Risc foarte scăzut – cale dominantă: fluvial (Dunăre); diluție ridicată; amplificare doar la accidente majore |
| Bulgaria | Risc scăzut (dar cel mai expus stat) – căi: fluvial + atmosferic episodic; factori: estiaj, inversii termice, receptori sensibili |
| R. Moldova | Risc scăzut – căi: fluvial (Prut) + atmosferic; factori: estiaj Prut, surse apă potabilă fluvială vulnerabile |
| Ucraina | Risc scăzut – căi: fluvial (Delta) + atmosferic; factor: sensibilitatea ecosistemică excepțională a Deltei |

Măsuri de prevenire integrate în plan

PNGD integrează măsuri preventive pe trei niveluri. În faza de proiectare: amplasarea va evita luncile râurilor transfrontaliere, zonele cu acvifere vulnerabile și coridoarele de circulație atmosferică către frontieră; instalațiile vor fi proiectate cu redundanțe și factori de siguranță pentru condiții extreme (bazine de retenție pentru precipitații cu perioadă de revenire de 100 de ani, sisteme de epurare cu capacitate de rezervă). În faza de operare: monitorizare continuă (CEMS, foraje piezometrice), corelare cu prognozele meteorologice, integrare în sistemul de avertizare timpurie AEWS al Comisiei Internaționale pentru Protecția Dunării (ICPDR). În situații de urgență: protocoale de notificare a autorităților din statele vecine în maximum 2 ore, bariere plutitoare, echipamente de intervenție rapidă, coordonare cu serviciile transfrontaliere.

CONCLUZIE: Implementarea PNGD nu va genera efecte negative semnificative asupra mediului din statele vecine. Dimpotrivă, reducerea surselor de poluare din sectorul deșeurilor va aduce beneficii și pentru țările din aval, în special Bulgaria. Efectele pozitive ale planului depășesc cu mult riscurile reziduale ale noii infrastructuri. Măsurile de prevenire integrate în PNGD sunt suficiente pentru gestionarea riscurilor identificate.

- Măsuri de prevenire și reducere a efectelor generate, măsuri de monitorizae

| 65 măsuri de prevenire și reducere propuse | 90 indicatori de monitorizare | 6+3 efecte negative semnificative tratate |
| --- | --- | --- |

Structura celor 65 de măsuri

| Tip | Nr. | Exemple concrete |
| --- | --- | --- |
| Legislative | 20 | Conformare BAT-AEL, garanții financiare 30 ani, taxă progresivă depozitare (30→80 €/t), restricții amplasare, electrificare flotă, zone tampon 1 km, climate-proofing obligatoriu |
| Practice | 38 | Monitorizare piezometrică ape subterane, sisteme filtrare multi-treaptă (SCR/SNCR, filtre cu saci, carbon activ), perdele vegetație 10m, compensare ecologică 1:3, optimizare rute FMS, biometan din biogaz, captare metan 75%+ |
| Instituționale | 5 | Registru Național Emisii GES Deșeuri, Comisii Mixte Patrimoniu-Deșeuri, Platformă Națională Materiale Secundare, Grup Interministerial Fluxuri-Cheie |

Măsuri detaliate pe domenii de mediu

Protecția apelor (10 măsuri):

- Etanșeizare dublă obligatorie: geomembrană HDPE ≥ 2 mm + strat mineral (k ≤ 10⁻⁹ m/s)

- Monitorizare piezometrică: min. 3 foraje amonte + 6 aval, trimestrial, cu alerte automate

- Garanții financiare pe minimum 30 ani post-închidere, acoperind monitorizarea pe 1 km

- Studii hidrogeologice obligatorii – amplasamente cu vulnerabilitate ridicată excluse

- Sisteme tratare levigat cu eficiență ≥ 85% eliminare COT, bazine stocare 6 luni

Protecția aerului (8 măsuri, incl. 2 obligatorii):

- Limite stricte BAT-AEL: NOx ≤ 180 mg, PM ≤ 8 mg, dioxine ≤ 0,06 ng TEQ/Nm³

- Sisteme CEMS (monitorizare continuă) obligatorii la instalații ≥ 3 t/h, date publice

- Filtrare multi-treaptă: SCR/SNCR + filtre saci (≥99,5%) + scrubere + carbon activ

- Planuri de management al mirosurilor: limită ≤ 5 ouE/m³ la limita amplasamentului

Protecția climei (6 măsuri, incl. 1 obligatorie):

- Captare metan obligatorie cu eficiență ≥ 75%; valorificare energetică la depozite > 100.000 t

- Acoperiri HDPE ≥ 1,5 mm – reducere emisii fugitive cu min. 85%

- Monitorizare trimestrială emisii difuze (FID/OGI); remediere zone > 500 ppm în 72h

- Registru Național Emisii GES Deșeuri; includere biogaz în schema de sprijin regenerabile

Peisaj și biodiversitate (12 măsuri):

- Studiu Impact Vizual obligatoriu pentru instalații ≥ 1 ha; Studiu Cumulat la ≥ 2 instalații în 10 km

- Perdele vegetație ≥ 10 m, fațade verzi, iluminat direcționat, reabilitare progresivă depozite

- Evaluare Adecvată obligatorie la < 5 km de Natura 2000; distanțe minime 1.000–2.000 m

- Compensare ecologică 1:3; inventarieri biologice pe 4 anotimpuri înainte de construcție

Sănătate (3 măsuri):

- Zone tampon sanitare ≥ 1.000 m între depozite și zone locuite, înscrise în PUG

- Evaluări de Impact asupra Sănătății (HIA) cu modelare dispersie AERMOD/CALPUFF

- Monitorizare mirosuri (senzori e-nose) și vectori biologici, dezinsecție săptămânală

Transport durabil (7 măsuri):

- Electrificare flotă: 20% din 2027, 40% din 2030, 70% din 2033

- Optimizare rute FMS (GPS, IoT, senzori ultrasonici) – reducere ≥ 15% km/tonă

- Dezvoltare stații de transfer regionale; biometan din biogaz pentru flote

- Bariere fonice pe traseele de acces prin zone rezidențiale (−10 dB)

Economie circulară (7 măsuri):

- Taxă progresivă depozitare: 30 €/t (2027) → 50 €/t (2030) → 80 €/t (2035)

- Pretratare obligatorie: doar fracții cu PC < 6 MJ/kg și reciclabile < 5% la depozitare

- Sortare avansată NIR/AI cu rata captare ≥ 85%; interdicție depozitare reciclabile din 2028

- Platformă Națională Materiale Secundare (≥ 500 operatori, ≥ 200.000 t/an tranzacționate)

Fiecare efect negativ are măsuri concrete, cu termene, responsabili și indicatori de verificare. Programul de monitorizare cu 90 de indicatori asigură detectarea din timp a oricăror probleme.

- Alternative analizate și soluția finală

În vederea estimării investițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor PNGD au fost definite, pentru analiză, două alternative:

- Alternativa „zero” – scenariul de referință, care presupune menținerea funcționării sistemului pe baza infrastructurii existente și a intervențiilor punctuale aflate deja în derulare sau prevăzute prin proiecte inițiate la nivel local/județean, fără implementarea coordonată a unui pachet național de investiții și măsuri care să asigure în mod sistematic atingerea țintelor PNGD.

- Alternativa cu PNGD pentru care s-au analizat 2 alternative

  - Alternativa 1 – scenariu de dezvoltare prin investiții separate (modulare), care urmărește atingerea țintelor PNGD prin extinderea și/sau modernizarea distinctă a componentelor de infrastructură: stații de sortare pentru fracțiile reciclabile colectate separat, instalații dedicate pentru tratarea biodeșeurilor (compostare și/sau digestie anaerobă) și instalații de tratare mecano-biologică pentru fracția reziduală, completate de asigurarea capacităților de depozitare necesare pentru reziduuri.

  - Alternativa 2 – scenariu de dezvoltare prin investiții integrate, care urmărește atingerea țintelor PNGD prin transformarea instalațiilor TMB existente în instalații integrate de tratare a deșeurilor (IITD) și realizarea de noi capacități IITD acolo unde este necesar, cu integrarea într-un sistem unitar a proceselor de sortare, tratare biologică și pregătire pentru valorificare, concomitent cu optimizarea capacităților de depozitare pentru reziduuri.

Pentru a alege alternativa potrivită au fost luate în considerare mai multe criterii de evaluare. În tabelul sintetizează rezultatele pe 8 criterii:

| Criteriu | Fără plan | Modulară (A1) | Integrată IITD (A2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scor de mediu (17 obiective) | −25 | +13 | +26 |
| Cost investiții | – | 2.596 mil. € | 2.023 mil. € |
| Rată depozitare 2035 | ~74% | < 10% | < 5% |
| Reducere emisii CO₂e/an | 0 | 600–700 kt | ~1.100 kt |
| Cumulat CO₂e 2025–2035 | 0 | ~7 Mt | ~12,15 Mt |
| Transport intermediar | Neschimbat | +15–25% | −30–40% |
| Nr. amplasamente noi | 0 | 42+ | Mai puține |
| Recuperare materiale | 10–15% | Standard | +10–15 pp |
| Captare biogaz | 0 | 60–70% | 80–90% |
| Obiective superioare | 0 din 17 | 0 din 17 | 12 din 17 |

Ce este o Instalație Integrată (IITD)?

IITD reunește într-un singur amplasament toate procesele: sortare automatizată (senzori NIR, inteligență artificială), tratare biologică (aerobă și/sau anaerobă), pregătire combustibil din deșeuri (RDF/SRF). Avantaj principal: materialele trec direct dintr-un proces în altul, fără transport intermediar, fără manipulare care le degradează calitatea. Acest concept corespunde tendinței europene documentate în BREF pentru Tratarea Deșeurilor (JRC, 2018) și este deja operațional în Austria (Zistersdorf), Germania (Kassel) și Danemarca (Amager Bakke).

De ce Alternativa 2 cu soluția integrată este superioară?

- Scor de mediu dublu: +26 vs +13 pe 17 obiective; superioară pe 12, echivalentă pe 5

- 573 milioane € economie de investiții (22% mai puțin) – fără compromis pe performanță

- Reducere emisii CO₂ cu 1,1 Mt/an (vs 0,6–0,7 Mt) – diferență de 400–500 kt CO₂e/an

- Eliminarea transportului intermediar (−30–40% tonaj-km) – transformă impactul pe OM16 din negativ în pozitiv

- Sortare automatizată recuperează cu 10–15% mai multe materiale

- Un singur sistem centralizat de captare și monitorizare emisii – mai eficient și mai ușor de controlat

- Amprentă spațială cu 30–40% mai mică – mai puțin teren ocupat, impact vizual redus

- Producție de biometan viabilă doar la scara IITD – autosuficiență energetică posibilă

RECOMANDAREA EVALUĂRII: ALTERNATIVA 2 – IITD Bazată pe: performanță de mediu superioară (scor +26 vs +13), cost mai mic (2.023 vs 2.596 mil. €), reducere GES semnificativ mai mare (1,1 vs 0,7 Mt CO₂e/an). Implementarea va fi însoțită de 65 de măsuri de prevenire și 90 de indicatori de monitorizare.

Soluția integrată costă mai puțin și protejează mediul mai bine. Nu există niciun obiectiv în care varianta modulară ar fi preferabilă.

- Concluzii. Ce trebuie reținut

Raportul de Mediu a evaluat în detaliu efectele pe care Planul Național de Gestionare a Deșeurilor le-ar putea avea asupra mediului înconjurător, analizând 136 de acțiuni în raport cu 17 obiective de protecție a mediului, comparând trei alternative de implementare și propunând măsuri pentru prevenirea și reducerea oricăror efecte negative.

Starea mediului impune acțiune urgentă

Analiza stării actuale a mediului confirmă că gestionarea deficitară a deșeurilor produce deja efecte negative grave și măsurabile. Aproape două treimi din apele de suprafață monitorizate nu ating calitatea ecologică bună, peste 60% din soluri sunt considerate nesănătoase, iar sectorul deșeurilor este singurul sector major în care emisiile de gaze cu efect de seră cresc în termeni absoluți. Poluarea mediului este corelată cu aproximativ 34.700 de decese premature pe an, iar depozitările ilegale au explodat de 84 de ori într-un singur an. Aceste cifre demonstrează că menținerea situației actuale nu este o opțiune viabilă.

Planul aduce beneficii clare și măsurabile pentru mediu

Evaluarea strategică arată că implementarea PNGD va avea un efect net pozitiv asupra mediului, cu un raport de 4 efecte pozitive la fiecare efect negativ. Cele mai importante beneficii includ: închiderea celor 9 depozite neconforme (care va reduce simultan poluarea apei, solului și aerului), extinderea colectării separate și a tratării biologice a biodeșeurilor (care va diminua drastic emisiile de metan și va produce compost util pentru agricultura românească), și asigurarea acoperirii universale cu servicii de salubritate (care va elimina arderile necontrolate și abandonul de deșeuri în natură). Din punct de vedere climatic, varianta de implementare recomandată ar reduce emisiile cu aproximativ 1,1 milioane de tone de CO₂ echivalent pe an, ceea ce înseamnă o contribuție semnificativă la îndeplinirea angajamentelor României față de Uniunea Europeană.

Efectele negative sunt puține și controlabile

Din totalul evaluărilor realizate, sub 1% au identificat efecte negative semnificative. Acestea privesc în principal emisiile în aer ale viitoarelor instalații de valorificare energetică, ocuparea de teren pentru noile instalații și impactul vizual cumulat al infrastrucurii de deșeuri. Pentru fiecare dintre aceste efecte, raportul propune măsuri obligatorii și bune practici concrete, cu termene, responsabili și indicatori de verificare. Cele 65 de măsuri de prevenire și 90 de indicatori de monitorizare asigură că efectele negative sunt gestionate pe întreaga durată a planului și dincolo de aceasta.

Soluția integrată (IITD) este cea mai performantă

Compararea celor trei alternative de implementare a demonstrat cu claritate că soluția bazată pe Instalații Integrate de Tratare a Deșeurilor (IITD) este superioară pe toate planurile. Ea obține un scor de mediu dublu față de varianta modulară (+26 vs +13), costă cu 573 milioane de euro mai puțin, reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu aproape jumătate în plus (1,1 vs 0,7 milioane tone CO₂e/an), diminuează transportul intermediar cu 30–40% și recuperează cu 10–15 puncte procentuale mai multe materiale reciclabile. Nu există niciun obiectiv de mediu în care varianta modulară ar fi preferabilă celei integrate.

Nu există efecte transfrontaliere semnificative

Analiza a confirmat că implementarea planului nu va genera efecte negative semnificative asupra mediului din țările vecine. Dimpotrivă, reducerea poluării apelor și aerului pe teritoriul României va avea efecte pozitive și pentru statele din aval, în special Bulgaria, care este integral situată în aval pe cursul Dunării.

Neimplementarea planului are consecințe grave

Scenariul fără plan (Alternativa 0) generează efecte negative pe 13 din 17 obiective de mediu, cu un scor agregat de −25. Menținerea situației actuale ar însemna continuarea depozitării a 74% din deșeuri, perpetuarea poluării apelor și solului, acumularea a peste 12 milioane de tone de emisii de CO₂ evitabile pe orizontul 2025–2035, și expunerea României la penalități europene estimate la 200.000–800.000 de euro pe zi, precum și la pierderea finanțărilor PNRR. Costurile neacționării depășesc cu mult costurile implementării integrale a planului.

Recomandarea evaluării strategice de mediu

Pe baza tuturor analizelor prezentate, evaluarea strategică de mediu recomandă adoptarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 2026–2035, cu implementarea prin Alternativa 2 – Instalații Integrate de Tratare a Deșeurilor (IITD). Această recomandare se întemeiază pe convergența a trei argumente: performanța de mediu superioară, costul de investiții mai redus și reducerea semnificativ mai mare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Implementarea va fi însoțită de cele 65 de măsuri de prevenire și de programul de monitorizare cu 90 de indicatori, care asigură că tranziția către un sistem modern de gestionare a deșeurilor se va face protejând mediul înconjurător și sănătatea populației.

Sinteză – 8 puncte esențiale

| ① | Mediul suferă deja: 68% din ape sub calitate, 60% din soluri degradate, singurul sector cu emisii GES în creștere, 34.700 decese premature/an din poluare. |
| --- | --- |
| ② | Implementarea PNGD va aduce beneficii majore: 4 efecte pozitive la fiecare efect negativ; reducere de 1,1 milioane tone CO₂e/an. |
| ③ | Cele 9 depozite neconforme trebuie închise urgent – sunt sursa principală de poluare a apei, solului și aerului, și cauza procedurii de infringement. |
| ④ | Colectarea separată și tratarea biodeșeurilor este prioritatea nr. 1 – rezolvă simultan problemele de climă, apă, sol și energie. |
| ⑤ | Extinderea serviciilor în rural elimină arderile necontrolate și abandonul – cel mai mare câștig de sănătate publică. |
| ⑥ | Soluția integrată (IITD) este cea mai bună: performanță de mediu dublă la cost cu 22% mai mic (economie de 573 mil. €). |
| ⑦ | Cele 65 de măsuri de prevenire și 90 de indicatori asigură că efectele negative sunt controlate și monitorizate continuu. |
| ⑧ | Fără plan, România riscă penalități de 200.000–800.000 €/zi, pierderea PNRR și acumularea a 12+ milioane tone CO₂e emisii evitabile. |