# 4. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PLANUL NAȚIONAL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

Prezentul capitol identifică problemele de mediu existente relevante pentru Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), în conformitate cu cerința Directivei SEA (2001/42/CE, Anexa I, lit. (d)) de a prezenta „problemele de mediu existente care sunt relevante pentru plan sau program, inclusiv, în special, cele legate de zonele cu o importanță deosebită pentru mediu, cum ar fi zonele desemnate în temeiul Directivelor 2009/147/CE și 92/43/CEE” (rețeaua Natura 2000). Problemele identificate sunt cele rezultate din analiza stării actuale a mediului prezentată în Capitolul 3.

Conform Ghidului de implementare a Directivei SEA, scopul acestor informații este de a oferi o evaluare a modului în care problemele de mediu existente afectează planul și a măsurii în care planul este de natură să agraveze, să reducă sau să afecteze în alt mod aceste probleme. În consecință, capitolul tratează separat, pentru fiecare problemă: (i) descrierea problemei de mediu existente și a căii de impact, fără a anticipa intervenția planului; (ii) clasificarea semnificației acesteia; și (iii) sensul probabil al efectului planului asupra problemei (reducere, agravare sau efect condiționat). Identificarea problemelor de mediu și evaluarea semnificației lor se realizează fără a presupune implementarea efectivă a măsurilor prevăzute în PNGD. Această abordare corectează o limitare metodologică în care o presiune era considerată redusă tocmai pentru că ar fi „gestionabilă prin măsurile planului” - un raționament circular, incompatibil cu principiul precauției, întrucât presupune un rezultat (eficacitatea măsurilor) care nu este garantat.

___________________________________________________________________________________

Aspecte de mediu

______________

- Apa

- Solul

- Aerul

- Factorii climatici

- Biodiversitatea

- Mediul social și economic inclusiv populația și sănătatea umană

- Patrimoniul cultural

- Peisajul

- Valorile materiale

Teme trasversale care derivă din obiectivele de durabilitate:

_____________________

- Economia circulară

- Transport durabil

- Eficiență energetică

## 4.1 Problemele de mediu identificate și mecanismul de impact și relevanță pentru PNGD

Fiecare problemă de mediu este încadrată pe unul dintre cele patru niveluri de mai jos. Definițiile sunt formulate astfel încât semnificația să fie determinată de magnitudinea presiunii actuale și de potențialul acesteia de a produce efecte semnificative, independent de eficacitatea presupusă a măsurilor din plan.

| Nivel de clasificare | Definiție (evaluare independentă de măsurile planului) |
| --- | --- |
| SEMNIFICATIV | Problemă de mediu existentă care, în absența sau în aplicarea incompletă a măsurilor corective, generează sau menține efecte adverse de magnitudine relevantă la scară regională sau națională și/sau implică depășirea unor praguri legale, a obiectivelor de conservare ori consecințe juridice sau financiare documentate. |
| POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Presiune cu o cale credibilă sursă–cale–receptor a cărei magnitudine actuală este localizată sau insuficient cuantificată la nivel strategic, dar care - în absența sau în aplicarea incompletă a măsurilor - nu poate fi exclusă de la producerea unor effects semnificative. Semnificația se confirmă la nivel de proiect (EIA / evaluare adecvată). |
| NESEMNIFICATIV | Presiune existentă cu impact actual limitat, local și reversibil, pentru care dovezile disponibile nu indică efecte semnificative asupra receptorului. Clasificarea se justifică prin criterii (magnitudine, extindere, sensibilitate), nu prin presupunerea eficacității măsurilor din plan. |
| FĂRĂ LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU PNGD | Nu se identifică o legătură directă sursă–cale–receptor între gestionarea deșeurilor și componenta de mediu, ori factorii determinanți sunt externi domeniului de intervenție al planului. |

Sinteza problemelor de mediu identificate, pe aspecte, este prezentată în tabelul.

| Cod | Aspect de mediu | Problemă de mediu existentă și calea de impact (sursă–cale–receptor) | Clasificare | Relevanță pentru PNGD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Apă | Poluarea corpurilor de apă subterană prin infiltrarea și migrarea levigatului generat de depozite municipale neconforme sau reabilitate insuficient. | SEMNIFICATIV | România este sub incidența procedurilor de infringement privind depozitele neconforme, unele cazuri fiind sesizate la CJUE. Presiunea afectează direct obiectivele Directivei-cadru Apă (2000/60/CE) de nedeteriorare în bazine deja sub starea bună. Planul are potențialul de a reduce presiunea prin închiderea și reabilitarea depozitelor; reducerea este condiționată de implementarea efectivă - în absența acesteia, presiunea persistă ca sursă punctuală de poluare cronică. |
| P1.2 | Apă | Deteriorarea stării chimice și a potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață ca urmare a transportării și dispersării macrodeșeurilor și microdeșeurilor abandonate pe maluri, în lunci și în albiile cursurilor de apă. | SEMNIFICATIV | Presiune emergentă confirmată, insuficient cuantificată, asociată direct absenței alternativelor conforme de colectare. Planul tinde să reducă presiunea prin extinderea infrastructurii de colectare; efectul este condiționat de acoperirea efectivă a zonelor rurale și riverane. |
| P1.3 | Apă | Afectarea calității apelor de suprafață prin colectarea, tratarea sau evacuarea necorespunzătoare a apelor tehnologice și pluviale contaminate generate pe platformele instalațiilor de tratare a deșeurilor. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Cale credibilă sursă–cale–receptor, cu magnitudine punctuală și dependentă de amplasament; neconformități raportate în practica de inspecție. Semnificația se confirmă la nivel de proiect, prin autorizare integrată/EIA. În absența amenajării corespunzătoare a platformelor, efectul nu poate fi exclus. |
| P1.4 | Apă | Afectarea calității solului și a apelor subterane/de suprafață prin depozitarea, utilizarea agricolă sau aplicarea necontrolată a nămolurilor de epurare, fără respectarea condițiilor de calitate, dozare și monitorizare. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Există un prag normativ (OM 344/2004) care condiționează utilizarea agricolă în funcție de conținutul de metale grele; magnitudinea efectului depinde de practica concretă de valorificare/eliminare. Planul poate reduce presiunea prin orientarea către rute conforme de valorificare; efectul este condiționat și se confirmă la nivel de proiect. |
| P2.1 | Sol | Afectarea calității solului prin existența siturilor contaminate asociate activităților de gestionare a deșeurilor și epurării, unde sursele punctuale istorice sau active pot menține contaminarea cu metale grele, compuși organici și nutrienți.. | SEMNIFICATIV | Siturile contaminate din categoria deșeuri/epurare constituie surse punctuale istorice și active de contaminare a solului, cu relevanță națională și cu costuri potențiale de remediere foarte ridicate. PNGD poate reduce presiunea prin măsuri de închidere, reabilitare, izolare și remediere a zonelor afectate, condiționat de asigurarea finanțării și de implementarea lucrărilor. În lipsa intervențiilor, contaminarea rămâne activă, cu risc de extindere laterală și de afectare a funcțiilor solului. |
| P2.2 | Sol | Solurilor afectate de procese de degradare fizică și chimică - eroziune, compactare, alunecări, salinizare, deșertificare și deficit de materie organică - în zone în care infrastructura de gestionare a deșeurilor poate introduce presiuni suplimentare prin contaminare, ocupare de teren sau gestionarea necorespunzătoare a apelor și levigatului. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Presiunea exercitată de infrastructura de deșeuri se poate suprapune peste o stare de degradare preexistentă a solurilor, caracterizată prin eroziune, compactare, salinizare, deficit de materie organică sau risc de deșertificare. Această suprapunere este relevantă în raport cu obiectivul european de reducere a degradării solului și de atingere a țintei de zero degradare netă. Totuși, la nivel strategic, contribuția atribuibilă exclusiv sectorului deșeuri nu poate fi cuantificată cu certitudine. PNGD poate reduce presiunea prin eliminarea depozitării informale, conformarea amplasamentelor existente și criterii adecvate de localizare pentru infrastructura nouă, iar efectul trebuie verificat la nivel local. |
| P2.3 | Sol | Afectarea resursei de sol prin ocuparea, artificializarea și schimbarea folosinței terenurilor naturale sau agricole asociate depozitării informale și infrastructurii de gestionare a deșeurilor. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Ocuparea, artificializarea și impermeabilizarea terenurilor naturale sau agricole constituie o presiune cu potențial de ireversibilitate asupra resursei de sol, în special atunci când este asociată cu depozitări necontrolate sau infrastructuri de gestionare a deșeurilor amplasate necorespunzător. Estimarea magnitudinii este afectată de incertitudini, iar contribuția atribuibilă exclusiv sectorului deșeuri nu poate fi delimitată cu precizie la nivel strategic. PNGD poate reduce această presiune prin asigurarea unor alternative conforme de colectare, tratare și eliminare, prevenind utilizarea informală a terenurilor pentru depozitare. Efectul se confirmă la nivel local, în funcție de amplasament, folosința terenului și măsurile de reabilitare aplicate. |
| P3.1 | Aer | Afectarea calității aerului și creșterea riscurilor pentru sănătatea populației prin arderea necontrolată a deșeurilor, în special în zonele rurale unde accesul la servicii conforme de colectare este insuficient sau discontinuu. | SEMNIFICATIV | Deși contribuția sectorului deșeuri la emisiile naționale de PM₂,₅ este relativ redusă, estimată la aproximativ 1,5%, arderea necontrolată a deșeurilor poate genera efecte locale disproporționate asupra calității aerului și sănătății populației. Calea de expunere este directă, prin emisii la nivelul comunităților, cu potențial de depășire locală a pragurilor de calitate a aerului și de expunere la particule fine și compuși toxici rezultați din combustia incompletă. PNGD poate reduce această presiune prin asigurarea unor alternative conforme de colectare și gestionare a deșeurilor, astfel încât arderea deschisă să nu mai fie utilizată ca soluție informală. Efectul este condiționat de acoperirea efectivă a mediului rural cu servicii funcționale de colectare, transport și tratare. |
| P3.2 | Aer | Afectarea calității aerului prin emisii de metan și compuși organici volatili provenite din depozitele de deșeuri fără captare eficientă a gazului de depozit. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Emisiile de CH₄ și NMVOC provenite din depozitele de deșeuri contribuie la formarea poluanților secundari, cu efect difuz asupra calității aerului la scară locală și regională. La nivel strategic, magnitudinea contribuției atribuibile exclusiv sectorului deșeuri este dificil de izolat, deoarece formarea ozonului troposferic și a particulelor secundare depinde de interacțiunea mai multor surse de emisii și condiții atmosferice. PNGD poate reduce această presiune prin captarea și tratarea/valorificarea gazului de depozit, precum și prin devierea biodeșeurilor de la depozitare. Efectul este condiționat de implementarea efectivă a măsurilor și de performanța sistemelor de captare. |
| P3.3 | Aer | Generarea disconfortului olfactiv prin emisii fugitive provenite din instalații de tratare a deșeurilor operate necorespunzător.. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Instalațiile de tratare operate necorespunzător pot genera impact local asupra calității aerului prin emisii fugitive de COV, NH₃, H₂S, bioaerosoli și compuși odorigeni. Aceste emisii pot produce episoade de miros și disconfort olfactiv pentru comunitățile riverane, în special în condiții de operare deficitară, stocare necorespunzătoare a deșeurilor biodegradabile sau absență a sistemelor eficiente de captare și tratare. Semnificația efectului depinde de amplasament, tehnologie, distanța față de receptori și performanța sistemelor de control al emisiilor și se confirmă la nivel de proiect. În absența controlului adecvat, afectarea locală a calității aerului și apariția disconfortului olfactiv nu pot fi excluse. |
| P3.4 | Aer | Afectarea calității aerului la nivel local și periurban prin emisiile de NOx, PM₁₀ și PM₂,₅ generate de vehiculele utilizate pentru colectarea și transportul deșeurilor, în special în condițiile utilizării unei flote învechite, a rutelor lungi și a unei rețele insuficiente de stații de transfer. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Flota de colectare și transport al deșeurilor poate contribui la depășiri locale ale concentrațiilor de NOx și particule în suspensie, în special pe rute periurbane intens circulate sau acolo unde distanțele de transport sunt mari. Magnitudinea efectului depinde de vechimea și standardul de emisii al vehiculelor, frecvența curselor, lungimea rutelor și existența stațiilor de transfer. PNGD poate reduce această presiune prin optimizarea rețelei logistice, completarea infrastructurii de transfer și reînnoirea flotei cu vehicule cu emisii reduse. Efectul este condiționat de implementarea efectivă a măsurilor propuse. |
| P4.1 | Schimbări climatice | Creșterea presiunii climatice generate de sectorul deșeurilor, în principal prin emisiile de gaze cu efect de seră asociate depozitării. | SEMNIFICATIV | Sectorul deșeurilor reprezintă o sursă relevantă de emisii GES, cu tendință de creștere față de anul de referință 1989, determinată în principal de subsectorul depozitare. Această evoluție indică o presiune climatică structurală și un risc de nealiniere cu obiectivele naționale și europene pentru sectoarele non-ETS. PNGD poate reduce presiunea prin devierea de la depozitare, colectarea separată a biodeșeurilor, tratare biologică, captarea și valorificarea gazului de depozit și creșterea reciclării. Efectul este condiționat de implementarea efectivă a infrastructurii și de reducerea reală a cantităților depozitate. |
| P4.3 | Schimbări climatice | Menținerea unei cantități ridicate de deșeuri biodegradabile municipale eliminate prin depozitare, peste pragul de reducere prevăzut de Directiva 1999/31/CE, respectiv reducerea deșeurilor biodegradabile municipale destinate depozitării la 35% din cantitatea totală, în greutate, produsă în anul de referință 1995 sau în ultimul an anterior anului 1995 pentru care există date standardizate. | SEMNIFICATIV | Neatingerea pragului de reducere la 35% din cantitatea de referință prevăzută de Directiva 1999/31/CE indică o neconformare relevantă, inclusiv în contextul procedurii INFR(2020)2276. PNGD poate contribui la atingerea acestui prag prin extinderea colectării separate a biodeșeurilor, dezvoltarea capacităților de compostare și digestie anaerobă și reducerea progresivă a cantităților biodegradabile eliminate prin depozitare. Efectul este condiționat de implementarea efectivă și funcționalitatea acestor capacită |
| P4.4 | Schimbări climatice | Vulnerabilitatea infrastructurii de gestionare a deșeurilor la hazardele climatice -inundații, precipitații intense, caniculă, temperaturi extreme, secetă și incendii - în condițiile în care măsurile de adaptare climatică nu sunt integrate sistematic în proiectarea, operarea și monitorizarea instalațiilor | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Deficiența de integrare a adaptării climatice la nivelul infrastructurii de gestionare a deșeurilor, care evidențiază riscuri specifice asociate principalelor hazarduri climatice. Totuși, magnitudinea efectelor depinde de amplasament, tipul instalației, nivelul de expunere și scenariul climatic analizat. PNGD poate reduce această vulnerabilitate prin integrarea cerințelor de adaptare climatică în localizarea, proiectarea, operarea și monitorizarea instalațiilor. Eficacitatea măsurilor trebuie confirmată la nivel de proiect, prin evaluări climatice specifice amplasamentului. |
| P5.1 | Biodiversitate | Afectarea potențială a habitatelor acvatice, ripariene și terestre, precum și a calității apei și solului care susțin obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000, prin poluanți proveniți din depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor/abandonarea deșeurilor. | SEMNIFICATIV | Analiza realizată în Cap. 3.1.5.8, pe baza planurilor de management și a formularelor standard Natura 2000, evidențiază că gestionarea deficitară a deșeurilor reprezintă o presiune actuală pentru o proporție semnificativă dintre siturile analizate. În aproximativ 77% dintre acestea sunt menționate presiuni asociate deșeurilor, iar pentru unele situri, precum Platoul Vașcău, Râul Târnava Mare și Lunca Buzăului, poluarea solului și a apelor este încadrată cu intensitate ridicată, prin codurile H05 și H02.02. PNGD poate contribui la reducerea acestor presiuni prin închiderea depozitelor neconforme, reabilitarea amplasamentelor afectate și controlul poluării generate de infrastructura de gestionare a deșeurilor. Efectul este condiționat de implementarea efectivă a măsurilor, iar semnificația impactului la nivel de sit trebuie confirmată prin evaluare adecvată, în raport cu obiectivele specifice de conservare. |
| P5.2 | Biodiversitate | Perturbarea comportamentului de hrănire și a structurii biocenozelor prin atragerea speciilor oportuniste către depozitele de deșeuri care conțin fracție organică, acestea funcționând ca surse antropice predictibile de hrană. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Atragerea speciilor oportuniste către depozitele de deșeuri care conțin fracție organică accesibilă poate genera efecte asupra obiectivelor de conservare chiar și în absența unei suprapuneri spațiale directe cu siturile Natura 2000. Depozitele pot funcționa ca surse antropice predictibile de hrană, modificând comportamentul de hrănire, deplasările și concentrarea unor specii precum laride, corvide, berze, răpitoare sau carnivore generaliste. Aceste modificări pot conduce la presiuni indirecte asupra speciilor-criteriu și habitatelor sensibile, prin creșterea competiției, prădării, kleptoparazitismului sau transferului presiunii trofice către zone naturale. |
| P5.3 | Biodiversitate | Afectarea conectivității ecologice prin amplasarea depozitelor, stațiilor de transfer, instalațiilor TMB sau a altor infrastructuri de gestionare a deșeurilor în proximitatea coridoarelor ecologice, a zonelor umede, a malurilor cursurilor de apă, a marginilor de pădure sau a altor ecotone cu rol în deplasarea speciilor. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Proximitatea față de coridoare ecologice nu echivalează automat cu un impact semnificativ, însă reprezintă un criteriu relevant de screening în etapa de planificare și evaluare. Semnificația efectelor trebuie stabilită la nivel de proiect, prin evaluare adecvată, în raport cu obiectivele de conservare și cu speciile potențial afectate. PNGD poate evita sau reduce această presiune prin localizarea adecvată a instalațiilor noi, evitarea zonelor cu rol de conectivitate și integrarea criteriilor de permeabilitate ecologică în selecția amplasamentelor. |
| P5.4 | Biodiversitate | Răspândirea speciilor alogene invazive favorizată de depozitări necontrolate, infrastructura de gestionare a deșeurilor și fluxurile de transport.. | SEMNIFICATIV | Având în vedere că speciile alogene invazive reprezintă una dintre principalele presiuni globale asupra biodiversității și fac obiectul obligațiilor stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 și OUG nr. 68/2016, această problemă are relevanță strategică pentru PNGD. Planul poate reduce presiunea prin eliminarea depozitărilor necontrolate, conformarea instalațiilor existente, controlul fluxurilor de deșeuri verzi și reabilitarea amplasamentelor afectate. Efectul este condiționat de implementarea efectivă a acestor măsuri. |
| P5.5 | Biodiversitate | Afectarea comportamentului speciilor nocturne, crepusculare și migratoare prin poluare luminoasă generată de iluminatul operațional al instalațiilor de gestionare a deșeurilor, în special în zone cu cer natural, fond luminos redus sau în proximitatea coridoarelor ecologice și a habitatelor sensibile.). | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Poluarea luminoasă reprezintă o presiune emergentă asupra biodiversității, cu relevanță crescută în zonele cu fond luminos redus, unde speciile nocturne, crepusculare și migratoare sunt mai sensibile la modificarea regimului natural de lumină. Efectele pot include atragerea, respingerea sau dezorientarea faunei, modificarea ritmurilor de activitate și perturbarea deplasărilor în habitatele adiacente sau pe coridoarele ecologice. La nivel strategic, semnificația impactului asupra receptorilor biologici nu poate fi stabilită cu certitudine, aceasta depinzând de amplasament, intensitatea iluminatului, direcționarea surselor, durata funcționării și sensibilitatea speciilor prezente. PNGD poate limita această presiune prin introducerea unor criterii de iluminat responsabil pentru instalațiile noi sau modernizate, inclusiv iluminat direcționat, intensitate redusă, temperatură de culoare adecvată și utilizare doar acolo unde este necesar operațional. În absența acestor criterii, apariția unor efecte locale asupra speciilor sensibile nu poate fi exclusă. |
| P6.1 | Populația și sănătatea umană | Afectarea sănătății populației riverane prin expunerea la poluanți și mirosuri generați de gestionarea neconformă a deșeurilor. | SEMNIFICATIV | Gestionarea neconformă a deșeurilor poate genera o cale directă de expunere a populației la factori de risc pentru sănătate, prin poluarea aerului, contaminarea apei potabile, bioaerosoli și compuși toxici rezultați din arderea sau degradarea deșeurilor. Relevanța acestei presiuni este susținută de literatura de specialitate, inclusiv de studiul EUROHAZCON publicat în The Lancet (1998), care a identificat o creștere a riscului de anomalii congenitale în proximitatea depozitelor de deșeuri periculoase. PNGD poate contribui la reducerea expunerii populației prin eliminarea practicilor neconforme, închiderea și reabilitarea depozitelor problematice, extinderea colectării conforme și controlul emisiilor și al levigatului. Efectul este condiționat de implementarea efectivă a măsurilor și de acoperirea reală a comunităților expuse, în special în zonele rurale și periurbane vulnerabile. |
| P6.2 | Populația și sănătatea umană | Afectarea sănătății populației rurale prin contaminarea surselor individuale de apă potabilă cu poluanți proveniți din levigat și depozitări necontrolate.. | SEMNIFICATIV | Contaminarea surselor individuale de apă potabilă din mediul rural reprezintă un risc direct și documentat pentru sănătatea populației, în special în zonele dependente de fântâni sau foraje locale. Presiunea este asociată levigatului provenit din depozite neconforme și depozitări necontrolate, care poate contribui la contaminarea acviferelor utilizate pentru alimentarea cu apă. PNGD poate reduce acest risc prin eliminarea surselor de levigat din proximitatea captărilor, închiderea și reabilitarea depozitelor neconforme și prevenirea depozitării informale. Efectul este condiționat de implementarea măsurilor și de complementaritatea cu investițiile în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. |
| P7.1 | Mediul socio-economic | Persistența practicilor neconforme de gestionare a deșeurilor în comunitățile rurale și izolate, pe fondul accesului inegal la servicii conforme de colectare, transport și tratare. | SEMNIFICATIV | Factor structural care generează simultan presiuni de mediu pe mai multe componente (Aer, Apă, Sol, Peisaj, Sănătate). Planul poate reduce inechitatea prin standarde minime de servicii aplicate uniform; efectul este condiționat de mecanismele de coeziune teritorială și de finanțare. |
| P7.2 | Mediul socio-economic | Afectarea performanței sistemelor urbane de colectare separată prin supraîncărcarea infrastructurii existente, în contextul creșterii consumului, densității ridicate a populației și intensificării activităților economice.. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Presiune operațională cu magnitudine variabilă în funcție de instrumentele economice și de infrastructura de tratare. Planul poate ameliora performanța prin instrumente economice și infrastructură complementară; efectul este condiționat de implementare. |
| P7.3 | Mediul socio-economic | Risc de diminuare sau pierdere a finanțărilor disponibile pentru sectorul deșeurilor ca urmare a neatingerii jaloanelor asumate prin PNRR – Componenta 3, cu efect asupra proiectelor de infrastructură aflate în pregătire, licitație sau execuție.). | SEMNIFICATIV | Neatingerea jaloanelor asumate prin PNRR generează o consecință financiară directă asupra sectorului deșeurilor, prin riscul de pierdere, suspendare sau returnare a finanțărilor alocate investițiilor de conformare. Impactul depășește nivelul proiectelor individuale, având relevanță macroeconomică și instituțională, întrucât poate limita capacitatea României de a finanța infrastructura necesară pentru atingerea țintelor de reciclare, tratare și reducere a depozitării. În acest context, costul neimplementării poate depăși costul implementării, prin cumularea pierderilor de finanțare, a riscurilor de infringement, a întârzierilor investiționale și a menținerii costurilor de mediu. PNGD poate reduce direct acest risc prin atingerea jaloanelor și corelarea măsurilor cu calendarul PNRR, efectul fiind condiționat de respectarea termenelor de implementare și de operaționalizarea la timp a infrastructurii finanțate. |
| P8.1 | Patrimoniul cultural | Risc de afectare a integrității siturilor arheologice și a stratificațiilor arheostratigrafice în amplasamente unde instalațiile de gestionare a deșeurilor se suprapun direct cu situri arheologice sau cu perimetre de protecție. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Conflictele spațiale dintre infrastructura de gestionare a deșeurilor și siturile arheologice, monumentele istorice sau zonele lor de protecție sunt documentate și impun verificări specifice la nivel de amplasament, inclusiv notificarea/consultarea autorităților competente în domeniul patrimoniului cultural, respectiv Ministerul Culturii și INP, după caz. Semnificația efectului nu poate fi stabilită uniform la nivel strategic, deoarece depinde de tipul patrimoniului afectat, natura intervenției, distanța față de receptor și intensitatea activităților asociate. |
| P8.2 | Patrimoniul cultural | Afectarea imaginii, atractivității turistice și integrității vizuale a obiectivelor de patrimoniu prin abandonul deșeurilor în zone cu valoare culturală, istorică sau simbolică.. | NESEMNIFICATIV | Degradare vizuală locală și reversibilă, cu impact gestionabil prin colectare; clasificarea reflectă caracterul local și reversibil, nu presupunerea unor măsuri. Planul poate ameliora situația prin acoperirea cu servicii de colectare. |
| P9.1 | Peisaj | Degradarea calității peisajului rural, periurban, urban și turistic prin acumularea vizibilă a deșeurilor abandonate, supraîncărcarea platformelor de colectare și dispersia materialelor ușoare de-a lungul drumurilor, rutelor turistice, malurilor, intrărilor în localități și zonelor cu valoare recreativă sau scenică. | SEMNIFICATIV | Fenomen amplu, reflectând direct absența alternativelor conforme de colectare, cu relevanță pentru Convenția Europeană a Peisajului. Planul poate reduce presiunea prin acoperirea universală cu servicii de colectare; efectul este condiționat de implementare. |
| P9.3 | Peisaj | Afectarea caracterului și percepției peisajului prin amplasarea depozitelor, stațiilor de transfer, instalațiilor TMB, platformelor de tratare/stocare și drumurilor de acces în peisaje deschise, periurbane, rurale sau tradiționale, unde infrastructura poate produce intruziune vizuală și artificializarea cadrului peisager. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Impact vizual cu magnitudine dependentă de amplasament; semnificația se confirmă prin evaluarea peisajului la nivel de proiect. Planul poate reduce presiunea prin cerințe de integrare peisageră pentru amplasamentele noi și de reabilitare la închidere. |
| P10.1 | Valori materiale | Presiune asupra capacității funcționale a infrastructurii de gestionare a deșeurilor, prin saturarea depozitelor conforme și performanța insuficientă a instalațiilor de tratare existente. | SEMNIFICATIV | Deficit de capacitate la scară națională, cu risc de blocaj operațional. Planul poate reduce presiunea prin devierea de la depozitare și completarea infrastructurii; efectul este condiționat de implementarea capacităților de tratare. |
| P10.2 | Valori materiale | Pierderea valorii materiale a resurselor prin depozitarea deșeurilor recuperabile și valorificarea insuficientă a materialelor secundare. | SEMNIFICATIV | PNGD poate contribui la conservarea valorii materiale a resurselor prin reducerea cantităților de materiale recuperabile care ajung la depozitare. Măsurile privind colectarea separată, sortarea, reciclarea, consolidarea schemelor REP și stimularea pieței pentru materiale secundare pot crește recuperarea materialelor cu valoare economică, inclusiv din fluxuri precum DEEE, baterii, ambalaje și alte deșeuri reciclabile. Efectul depinde de funcționarea integrată a lanțului colectare–sortare–reciclare–valorificare și de existența unei cereri reale pentru materialele recuperate. |
| P10.3 | Valori materiale | Risc de depreciere patrimonială prin menținerea pasivelor de mediu și prin necorelarea investițiilor cu țintele de reducere a depozitării.. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Pierdere de valoare a resursei secundare, inclusiv materii prime critice; magnitudinea depinde de gradul de implementare a colectării separate și a schemelor REP. Planul poate reduce pierderea prin recuperarea materialelor; efectul este condiționat de implementare. |
| P11.1 | Economie circulară | Dependența structurală de depozitare, determinată de captarea redusă a biodeșeurilor și capacitatea insuficientă de tratare biologică. | SEMNIFICATIV | PNGD poate reduce dependența de depozitare prin extinderea colectării separate a biodeșeurilor, dezvoltarea capacităților de compostare și digestie anaerobă și creșterea tratării înainte de eliminare. Efectul depinde de corelarea dintre infrastructura construită, calitatea colectării separate și funcționarea efectivă a instalațiilor biologice. |
| P11.2 | Economie circulară | Persistența unor stimulente economice insuficiente pentru devierea de la depozitare și creșterea reciclării.. | SEMNIFICATIV | PNGD poate corecta distorsiunile economice care mențin depozitarea ca opțiune dominantă, prin instrumente fiscale, reformarea schemelor REP și mecanisme care să susțină financiar colectarea separată și reciclarea. Efectul este condiționat de adoptarea reformelor, aplicarea lor consecventă și capacitatea autorităților locale de a utiliza aceste instrumente. |
| P11.3 | Economie circulară | Performanță circulară limitată prin eterogenitatea sistemelor județene și cererea redusă pentru materiale secundare. | SEMNIFICATIV | Dependență structurală incompatibilă cu ierarhia deșeurilor, cu rată ridicată de eliminare finală. Planul are ca obiectiv o schimbare de sistem, nu o îmbunătățire incrementală; efectul este condiționat de implementarea integrată a măsurilor. |
| P12.1 | Transport | Control insuficient al fluxurilor de deșeuri municipale și risc de transporturi neconforme, pe fondul trasabilității incomplete și al capacității limitate de supraveghere. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Lacună de trasabilitate cu risc de neconformare reglementară din 2026. Planul poate reduce riscul prin extinderea SIATD la acoperire integrală; efectul este condiționat de implementarea echipamentelor și a procedurilor. |
| P12.2 | Transport | Ineficiență operațională a serviciilor de colectare și transport, determinată de fragmentarea pieței, flote învechite și rute neoptimizate. | NESEMNIFICATIV | Efectul asupra calității aerului este evaluat la componenta Aer; reînnoirea flotei este în curs prin PNRR – C3. Clasificarea reflectă caracterul tranzitoriu și suprapunerea cu aspectul Aer. Planul poate accelera reînnoirea flotei. |
| P12.3 | Transport | Acces limitat la transport specializat pentru fluxurile periculoase, în special în mediul rural. | POTENȚIAL SEMNIFICATIV | Risc specific de poluare accidentală, cu magnitudine dependentă de amplasare. Planul poate reduce riscul prin infrastructura de transfer pentru deșeuri periculoase la nivel regional; efectul este condiționat de implementare. |
| P13.1 | Eficiența energetică | Gradul redus de valorificare energetică a deșeurilor nereciclabile și a altor fluxuri cu potențial energetic determină utilizarea ineficientă a resurselor, creșterea dependenței de depozitare și raterea oportunităților de recuperare energetică în condiții controlate | SEMNIFICATIV | Pierdere energetică de scară națională (4,7–5,8% din consumul electric). Planul poate reduce pierderea printr-un plan gradual de creștere a valorificării energetice; efectul este condiționat de dezvoltarea capacităților. Potențial major nevalorificat, condiționat de calitatea RDF/SRF. Planul poate debloca potențialul prin standarde de calitate a combustibilului din deșeuri; efectul este condiționat de conformarea instalațiilor TMB. |
| P13.2 | Eficiența energetică | Capacitate insuficient utilizată sau nedezvoltată pentru valorificarea energetică a deșeurilor, inclusiv co-procesare și instalații dedicate. | SEMNIFICATIV | PNGD poate crește eficiența energetică a sistemului prin utilizarea capacității existente de co-procesare, îmbunătățirea calității RDF/SRF și analizarea necesarului de instalații dedicate pentru fracțiile reziduale nereciclabile. Planul poate reduce pierderea energetică cumulativă și presiunea asupra depozitelor prin corelarea infrastructurii de tratare cu cererea energetică și cu țintele de reducere a depozitării. Efectul este condiționat de dezvoltarea capacităților, de asigurarea unor fluxuri stabile și de conformarea cu cerințele de mediu aplicabile instalațiilor de valorificare energetică. |

Directiva SEA impune o atenție deosebită zonelor cu valoare ecologică ridicată, în special siturilor desemnate în temeiul Directivelor Habitate (92/43/CEE) și Păsări (2009/147/CE). Analiza prezentată în Capitolul 3, subcapitolul 3.1.5.8, evidențiază relevanța problemelor de biodiversitate și fundamentează concluzia că acestea nu pot fi considerate, în mod generalizat, nesemnificative.

Conform planurilor de management ale siturilor Natura 2000 (ANMAP, 2018–2023) și formularelor standard Natura 2000 (versiunea 2024), gestionarea deficitară a deșeurilor este identificată ca presiune actuală asupra obiectivelor de conservare, și nu doar ca o amenințare potențială. Aceste presiuni sunt încadrate în nomenclatorul Natura 2000 prin codurile E03 – gestionarea deșeurilor, H05 – poluarea solului și deșeurile solide și H02 – poluarea apelor subterane, cu intensități evaluate ca ridicate (H), medii (M) sau scăzute (L). În numeroase situri cu valoare conservativă ridicată, aceste presiuni sunt evaluate ca fiind actuale și de intensitate ridicată, inclusiv în ROSAC0382 - Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț , ROSAC0383 -Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc și Vânători (Harghita/Mureș), ROSAC0381 Râul Târgului–Argeșel–Râușor, ROSAC0200 Platoul Vașcău, ROSAC0103 Lunca Buzăului, ROSAC0173 Pădurea Stârmina, precum și în situri de protecție avifaunistică precum ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim–Sinoie.

Impacturile pot apărea atât în interiorul siturilor, cât și în afara acestora, prin mecanisme de conectivitate ecologică. Printre acestea se numără transportul poluanților prin levigat, ape de suprafață, ape subterane sau atmosferă, creșterea disponibilității resurselor trofice asociate depozitelor de deșeuri cu conținut biodegradabil, favorizarea speciilor oportuniste și a prădătorilor subvenționați, fragmentarea habitatelor și coridoarelor ecologice, precum și răspândirea speciilor alogene invazive. Aceste mecanisme pot afecta speciile și habitatele de interes comunitar chiar și atunci când instalațiile sunt amplasate în afara limitelor siturilor Natura 2000.

În ansamblu, efectele preconizate ale PNGD asupra acestor presiuni sunt predominant favorabile, însă depind de condițiile de implementare. Reducerea cantităților depozitate și devierea biodeșeurilor de la eliminare contribuie la diminuarea subvenției trofice și a riscului de poluare, iar modernizarea și conformarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor reduc potențialul de fragmentare a habitatelor și de introducere sau răspândire a speciilor invazive. Cu toate acestea, dezvoltarea de noi infrastructuri poate genera presiuni locale suplimentare, precum ocuparea terenurilor, efectele de barieră, perturbarea faunei și poluarea luminoasă. În consecință, amplasarea noilor instalații în afara siturilor sensibile și a zonelor funcțional importante pentru speciile vulnerabile reprezintă o măsură esențială de evitare la nivel de plan, urmând ca eventualele efecte reziduale să fie analizate prin evaluare adecvată la nivel de proiect.

## 4.2 Concluzii privind problemele de mediu relevante pentru PNGD

Analiza stării actuale a celor 13 componente de mediu a identificat în total 39 de probleme cu relevanță pentru gestionarea deșeurilor. Repartiția pe niveluri de clasificare este următoarea:

| Nivel de clasificare | Nr. probleme |
| --- | --- |
| SEMNIFICATIV | 20 |
| POTENȚIAL SEMNIFICATIV | 17 |
| NESEMNIFICATIV | 2 |
| FĂRĂ LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU PNGD | 0 |
| TOTAL probleme identificate | 39 |

Cele 20 probleme încadrate ca SEMNIFICATIV sunt presiuni active, cu consecințe juridice sau financiare imediate (proceduri de infringement, depășiri de praguri legale, risc de pierdere a finanțărilor PNRR) ori cu magnitudine relevantă la scară regională sau națională. Cele 17 probleme încadrate ca POTENȚIAL SEMNIFICATIV prezintă o cale credibilă de impact a cărei semnificație nu poate fi exclusă în absența măsurilor și se confirmă la nivel de proiect prin EIA sau evaluare adecvată. Numai 2 probleme rămân NESEMNIFICATIV, justificat prin caracterul lor strict local și reversibil, iar o singură problemă are factori determinanți externi domeniului de intervenție al planului

Probleme transversale care afectează mai multe componente

Analiza evidențiază trei surse principale de probleme transversale, care produc efecte negative simultane asupra mai multor componente de mediu.

| Probleme transversanele |  | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Depozitele municipale neconforme | Depozitele de deșeuri municipale neconforme neînchise sunt sursa comună a problemelor semnificative din Apă, Sol, Populație și sănătate și Valori materiale și contribuie la presiuni asupra Biodiversității, Schimbărilor climatice, Peisajului și Economiei circulare. Conformarea lor este o condiție necesară, dar nu suficientă, pentru ameliorarea simultană a mai multor componente. |  |
| Absența colectării separate și a tratării biologice | Lacuna structurală de colectare separată și de tratare biologică a biodeșeurilor generează probleme semnificative în Economie circulară și Schimbări climatice și contribuie la presiuni asupra Apei, Solului, Aerului, Sănătății și Peisajului. Este, în prezent, sursa cea mai productivă de efecte negative în cascadă. |  |
| Absența serviciilor conforme în mediul rural | Lipsa serviciilor conforme de colectare în rural explică arderile necontrolate (Aer), depozitările ilegale (Peisaj), contaminarea fântânilor (Apă, Sănătate) și menținerea practicilor neconforme (Economie circulară). Raportat la investiție, extinderea acoperirii are cel mai mare efect multiplicator pozitiv. |  |

.În acord cu Ghidul SEA, pentru fiecare problemă a fost evaluat sensul probabil al efectului planului. Per ansamblu, PNGD tinde să reducă majoritatea presiunilor existente - prin închiderea depozitelor neconforme, colectarea separată, tratarea biologică, valorificarea materială și energetică și extinderea serviciilor conforme. Această reducere este însă condiționată de implementarea efectivă: în absența sau în aplicarea incompletă a măsurilor, presiunile identificate persistă și se pot agrava, cu efecte semnificative. Un număr restrâns de presiuni pot fi induse de plan prin dezvoltarea de infrastructură nouă (ocupare de teren, fragmentare, impact vizual, emisii din instalațiile de tratare termică, poluare luminoasă); pentru acestea, semnificația se stabilește la nivel de proiect, prin EIA și, după caz, evaluare adecvată, cu aplicarea ierarhiei de evitare–reducere–compensare.

Prioritatea de intervenție trebuie orientată către problemele clasificate SEMNIFICATIV și POTENȚIAL SEMNIFICATIV, cu accent pe conformarea depozitelor neconforme, extinderea colectării separate, reducerea ratei de depozitare, dezvoltarea infrastructurii de tratare biologică a biodeșeurilor și protecția zonelor de importanță deosebită (Natura 2000), pentru care semnificația se confirmă prin evaluare adecvată la nivel de proiect.