# OBIECTIVE DE PROTECŢIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLANUL NAȚIONAL DE GESTIUNE A DEȘEURILOR

__________________________________________________________________________

În acest capitolul sunt definte obiectivele de protecție a mediului relevante pentru PNGD 2025–2035, în linie cu cerințele din Anexa 2, litera (e) a HG 1076/2004.

Obiectivele de protecție a mediului au fost definite prin corelarea cerințelor legale și a bunelor practici cu situația concretă a sectorului deșeurilor din România.

Pentru fiecare aspect de mediu s-au analizat obligațiile din legislația UE și națională, țintele și inițiativele relevante la nivel european și internațional, precum și problemele și presiunile identificate prin evaluarea stării actuale a mediului.

Pe această bază au fost formulate 19 Obiective de Mediu, astfel încât să acopere toate cele 12 aspecte de mediu relevante și să permită evaluarea clară a efectelor PNGD.

Aspecte de mediu

______________

- Apa

- Solul

- Aerul

- Schimbările climatice

- Biodiversitatea

- Mediul social -economic inclusiv populația și sănătatea umană

- Patrimoniul cultural

- Peisajul

- Valorile materiale

Teme trasversale care derivă din obiectivele de durabilitate:

_____________________

- Economia circulară

- Transprt durabil

- Eficiență energetică

# 6.1 Obiectivele de protecția mediului identificate

În tabelul următor se prezintă obiectivele de mediu relevante pentru evaluarea PNGD.

| Cod OM | Aspectul de mediu | Obiectiv de protecție a mediului relevante pentru PNGD | Indicator verificare atingere obiectiv | Țintă | Sursa obiectivelor (planuri, programe, strategii) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OM1 | Apă | Atingerea și menținerea „stării bune” (ecologice/chimice pentru apele de suprafață și chimice/cantitative pentru apele subterane) și respectarea principiului de nedeteriorare | Indicatori de stare – ape de suprafață și ape subterane: evaluarea stării/potențialului ecologic și a stării chimice/cantitative a corpurilor de apă pe baza elementelor biologice, hidromorfologice și fizico-chimice (inclusiv poluanți specifici și substanțe prioritare), cu încadrare în clase (ape de suprafață: foarte bună–proastă / potențial ecologic maxim–prost; ape subterane: bună sau proastă pentru starea chimică și cantitativă). | Ținte temporale: atingerea stării bune până în 2027 pentru majoritatea corpurilor de apă; acolo unde nu este fezabil, se stabilesc prelungiri de termen și/sau obiective mai puțin stringente, în condițiile art. 4 ale DCA. Ținte privind presiunile: reducerea încărcărilor cu nutrienți și substanțe organice din epurarea apelor uzate urbane, reducerea/eliminarea substanțelor prioritare/prioritare periculoase, îmbunătățirea regimului hidromorfologic și refacerea conectivității longitudinale și laterale. Reducerea cu 50% a deșeurilor marine până în 2030 (Planul Zero Poluare / MSFD); Reducerea cu 30% a microplasticelor eliberate în mediu | DCA/WFD (ciclul III 2022–2027) Planul Național Management Ape (HG 392/2023); 8th EAP – Decizia (UE) 2022/591 Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin |
| OM2 | Apă | Asigurarea utilizării sustenabile și protecției resurselor de apă prin reducerea riscului de deficit hidric, precum și prin conservarea, protejarea și restaurarea ecosistemelor acvatice, în vederea menținerii echilibrului ecologic și a securității aprovizionării cu apă pe termen lung. | Număr de corpuri de apă subterană în stare cantitativă bună raportat la total corpuri de apă (%) Număr de corpuri de apă care ating/mențin starea bună (ecologică și chimică) raportat la cele cu obiective amânate sau mai puțin stringente Numărul/aria corpurilor de apă cu măsuri de restaurare ecologică implementate (de exemplu renaturalizare de luncă, refacerea conectivității, îndepărtarea barierelor) | Creșterea procentului de corpuri de apă de suprafață în stare ecologică bună/potențial bun față de anul de referință | SNASC (HG 1010/2024) – OS.1; 8th EAP – Decizia (UE) 2022/591 Planul Național Management Ape (HG 392/2023); Plan de acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului” |
| OM3 | Aer | Atingerea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de SO₂, NO₂, NMVOC, NH₃ și PM2,5, prin implementarea de intervenții transversale în transport, industrie și gestionarea deșeurilor, în vederea îmbunătățirii calității aerului și a sănătății publice. | Concentrații emisii SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2.5 (tone/an) | Reducerea emisiilor de SO₂ cu 88%, NOₓ cu 55%, NMVOC cu 45%, NH₃ cu 25%, PM2.5 cu 58% până în 2030 față de 2005 (Directiva NEC / PNCPA) | Program Național de Control al Poluării Atmosferice (HG 119/2023); Directiva revizuită privind plafoanele naționale de emisie (Directiva NEC) 2016/2284/UE |
| OM4 | Sol | Protejarea, conservarea și refacerea calității solului ca parte a capitalului natural. | Cantitatea de deșeuri municipale depozitate (t/an și kg/loc/an) și ponderea depozitării din total deșeuri municipale generate (%). Cantitatea de biodeșeuri colectate separat (t/an) . Numărul situri contaminate inventariate provenite din depozitarea deșeurilor și remediate, Numărul de depozite neconforme/rampelor istorice închise (nr/an) și suprafața eco-reabilitată (ha/an). Numărul de incidente de poluare asociate deșeurilor (ex. scurgeri levigat, incendii la depozite/transfer, abandon de deșeuri periculoase) cu potențial impact pe sol (nr/an). Cantitatea de deșeuri periculoase din gospodării colectate separat (kg/loc/an) – proxy pentru reducerea contaminării solului (baterii, uleiuri uzate, DEEE etc.). | Reducerea depozitării la groapă a deșeurilor municipale și creșterea gradului de valorificare (în special pentru biodeșeuri), pentru diminuarea riscului de contaminare a solului. Închiderea/reabilitarea depozitelor neconforme și a siturilor istorice identificate în planificarea națională, cu readucerea terenurilor într-o stare sigură. Reducerea depozitărilor ilegale și a incidentelor de poluare (deșeuri/levigat) cu impact asupra solului. Compost de calitate din biodeșeuri – utilizat integral ca îngrășământ (PNGD) | Planul de acțiune 'Zero poluare' UE; 8th EAP – Decizia (UE) 2022/591; SNASC (HG 1010/2024); PNIESC 2021–2030 |
| OM5 | Schimbări climatice | Atenuarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, realizată prin creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic, îmbunătățirea eficienței energetice în toate sectoarele de consum și diminuarea emisiilor generate de sectorul deșeurilor prin captarea și valorificarea biogazului | Emisii GES nete (t CO₂e/an) Emisii GES din gestionarea deșeurilor (t CO₂e/an) | Reducerea emisiilor nete cu 78% reducere a emisiilor nete față de nivelul din 1990 Reducere a emisiilor nete cu 99% în 2050, comparativ cu nivelul din 1990 Reducerea emisiilor GES din sectorul deșeuri cu 20% până în 2025 față de 2019 20% din emisiile de metan din deșeuri nereciclabile – utilizate pentru producție de energie până în 2030 | PNIESC 2021–2030; STL – România Neutră în 2050 (HG 1215/2023); SNASC (HG 1010/2024) |
| OM6 | Schimbări climatice | Îmbunătățirea capacității de adaptare și creșterea rezilienței sistemelor socio-economice și naturale la impacturile actuale și viitoare ale schimbărilor climatice, prin reducerea vulnerabilității și integrarea rezilienței climatice în planificare, investiții și management. | Pondere documente/proceduri actualizate (%)/ existența cerințelor de „climate-proofing” în cerințele de proiectare (da/nu) | Integrarea criteriilor de reziliență climatică în toate documentele/procedurile relevante (planificare, proiectare, achiziții, operare/mentenanță, managementul riscurilor) Măsuri de adaptare, operaționale pentru evenimente extreme (de ex caniculă, inundații, secetă, furtuni) testate periodic; mecanisme de alertare și comunicare către populație/actorii relevanți | SNASC (HG 1010/2024); STL – România Neutră în 2050 (HG 1215/2023) |
| OM7 | Biodiversitate | Conservarea şi protecţia biodiversităţii, inclusiv menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor, ca parte integrantă a funcţionării ecosistemelor şi a serviciilor ecosistemice, prin prevenirea pierderii habitatelor naturale, reducerea fragmentării, limitarea presiunilor antropice şi promovarea utilizării durabile a resurselor biologice. | Numărul și suprafața ariilor naturale protejate și/sau a altor zone cu valoare ridicată de biodiversitate (Natura 2000, arii naturale protejate naționale, zone-cheie pentru biodiversitate) afectate sau nu de implementarea planului/programului Numărul de habitate/specii cu stare de conservare afectate | Evitarea oricărei deteriorări suplimentare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes (cel puțin „no further deterioration” până în 2030). Asigurarea ca cel puțin 30% din habitatele și speciile vizate de plan/program să fie într-o stare de conservare favorabilă sau pe trend pozitiv până în 2030 | Strategia UE pentru Biodiversitate 2030; 8th EAP – Decizia (UE) 2022/591 SNPACB 2014–2020 (în revizuire); Strategia-cadru MSFD România; Planul de acțiune 'Zero poluare' UE |
| OM8 | Populație și sănătatea umană | Reducerea presiunilor asupra sănătății populației generate de factorii de mediu, prin prevenirea și diminuarea poluării și a expunerilor, în acord cu tranziția către o economie neutră climatic, rezilientă și circulară, precum și cu obiectivul unui mediu mai curat și mai sigur pentru populație. | Rata de acoperire a populației cu servicii de colectare separată (%) | Acoperire 100% a populației cu servicii de salubritate | 8th EAP – Decizia (UE) 2022/591; |
| OM9 | Mediu economic | Crearea de noi locuri de muncă în sectoarele economiei circulare (reparare, reutilizare, reciclare); creșterea productivității resurselor și a competitivității economice prin tranziția circulară. | Nr. locuri de muncă create în sectoarele economiei circulare; productivitatea resurselor (EUR/kg) Investiții în infrastructura de gestionare a deșeurilor (EUR/an) | Crearea a 700.000 de locuri de muncă la nivelul UE în economia circulară (CEAP 2.0); dublarea ratei de utilizare a materialelor circulare până în 2030 Dimensionarea și susținerea economică a sistemelor regionale de gestionare a deșeurilor | SNEC (HG 1172/2022); CEAP 2.0 (COM/2020/98); 8th EAP – Decizia (UE) 2022/591 |
| OM10 | Patrimoniul cultural | Conservarea, dezvoltarea și utilizarea durabilă a bunurilor materiale, inclusiv a patrimoniului construit și a infrastructurii de interes public, în strânsă legătură cu patrimoniul cultural material și imaterial (tradiții, meșteșuguri, activități locale), astfel încât acestea să sprijine identitatea comunităților, coeziunea socială și dezvoltarea durabilă regională, fără degradarea resurselor naturale și a calității mediului. | Numărul și tipul de infrastructuri de colectare adaptate mediului de patrimoniu (număr puncte de colectare, containere îngropate, soluții estetice integrate) Numărul de acțiuni de sensibilizare și numărul de participanți (locuitori, turiști, operatori economici) la activitățile educative în domeniul deșeurilor și patrimoniului cultural. | Introducerea și utilizarea infrastructurii de colectare adaptate pentru zonele cu patrimoniul cultural material Creșterea la minimum 70% a nivelului de conștientizare a populației privind prevenirea deșeurilor și protejarea patrimoniului cultural | Pactului Verde European, a Cadrului Strategic al UE pentru Cultură 2019-2026 Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030 (ODD 11.4), |
| OM11 | Peisaj | Protecția, conservarea și restaurarea ecosistemelor și a peisajelor naturale, inclusiv prin reducerea presiunilor exercitate de dezvoltarea și operarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor | % proiecte cu măsuri de integrare peisagistică și măsuri pentru protecție aprobate | 100% obiective noi/modernizate să aibă măsuri de integrare peisagistică și măsuri pentru protecția peisajelor degradate | 8th EAP – Decizia (UE) 2022/591; |
| OM 12 | Valorile materiale | Reducerea pierderii de valoare materială prin redirecționarea materialelor recuperabile dinspre eliminare către reutilizare și reciclare, inclusiv recuperarea materiilor prime cu valoare critică din DEEE și baterii, susținută de extinderea schemelor de răspundere extinsă a producătorilor. | Rata de colectare separată și de reciclare a DEEE (%) și a deșeurilor de baterii pe categorii – portabile, LMT, auto, industriale, VE (%). Cantitatea de materii prime critice și de materiale valoroase recuperate din DEEE și din deșeurile de baterii (t/an); ratele de recuperare pe materiale (litiu, cobalt, cupru, plumb, nichel) (%). Cantitatea de materiale recuperabile redirecționate dinspre eliminare către pregătire pentru reutilizare și reciclare (t/an). Numărul de fluxuri acoperite de scheme operaționale de răspundere extinsă a producătorilor (REP) și gradul de îndeplinire a obligațiilor de colectare/valorificare prin REP (%). | Colectare separată DEEE: 65% din media echipamentelor puse pe piață în ultimii 3 ani (alternativ, 85% din DEEE generate). Colectare deșeuri de baterii portabile: 63% până la sfârșitul anului 2027 și 73% până la sfârșitul anului 2030; baterii pentru mijloace de transport ușoare (LMT): 51% până în 2028 și 61% până în 2031. EUR-Lex Recuperarea materialelor din deșeurile de baterii: litiu 50% (2027) și 80% (2031); cobalt, cupru, plumb și nichel 90% (2027) și 95% (2031). EUR-Lex Niveluri minime de conținut reciclat în bateriile noi: 16% cobalt, 85% plumb, 6% litiu, 6% nichel (începând cu 2031). Extinderea și operaționalizarea schemelor REP pentru fluxurile vizate (inclusiv DEEE și baterii). | Directiva 2012/19/UE (DEEE); Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile și deșeurile de baterii; Directiva 2008/98/CE, art. 8a (REP), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/851; SNEC (HG 1172/2022); CEAP 2.0 (COM/2020/98); 8th EAP – Decizia (UE) 2022/591. |
| OM 13 | Valorile materiale | Asigurarea unei capacități adecvate și corelate de tratare și eliminare (inclusiv pentru deșeuri periculoase), evitarea saturării depozitelor conforme și a riscului de active blocate prin corelarea cu ținta de reducere a depozitării la max. 10% până în 2035, și reducerea pasivelor de mediu asociate depozitelor neconforme neînchise și terenurilor afectate. | Rata de depozitare a deșeurilor municipale (%) și gradul de ocupare/capacitatea reziduală a depozitelor conforme (% / ani rămași). Capacitatea disponibilă de tratare și eliminare raportată la cantitățile generate, pe fluxuri, inclusiv pentru deșeurile periculoase (% acoperire); numărul și capacitatea instalațiilor de tratare a deșeurilor periculoase operaționale (nr; t/an). Numărul de depozite neconforme neînchise rămase și suprafața de teren afectată nereabilitată (nr; ha). Pasive de mediu asociate depozitelor neconforme și siturilor afectate (estimare cost/suprafață). | Reducerea depozitării deșeurilor municipale la maximum 10% din cantitatea totală generată până în 2035. Asigurarea unei capacități de tratare și eliminare adecvate și corelate cu cantitățile generate și cu ierarhia deșeurilor, inclusiv pentru deșeurile periculoase, evitând atât subcapacitatea, cât și supracapacitatea (active blocate). Închiderea tuturor depozitelor neconforme și remedierea zonelor contaminate istorice , cu readucerea terenurilor într-o stare sigură | Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, art. 16 și art. 28, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/851; Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, art. 5 alin. (5), astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/850; OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 22, art. 25 și art. 40 alin. (2) lit. b), c) și g), alin. (3) lit. d); OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, art. 8 alin. (5), art. 27–32 și anexa nr. 5; HG nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor. |
| OM14 | Economie circulară | Prevenirea generării deșeurilor și creșterea eficienței utilizării resurselor prin proiectare ecologică, prelungirea duratei de viață a produselor (durabilitate, reparabilitate) și decuplarea creșterii economice de consumul de materiale, cu reducerea dependenței de materii prime primare. | • Generarea deșeurilor municipale per capita (kg/an) • Generarea totală de deșeuri raportată la PIB (kg/1.000 EUR) • Productivitatea resurselor (PIB/DMC, EUR/kg) | • Stabilizarea/reducerea generării de deșeuri municipale per capita • Decuplarea generării de deșeuri de creșterea economică • Creșterea productivității resurselor către media UE | Directiva-cadru 2008/98/CE (art. 1, 4, 9 – prevenire), OUG 92/2021; Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor; Reg. (UE) 2024/1781 (ESPR); Al 8-lea PAM – Decizia (UE) 2022/591; SNEC – HG 1172/2022; PAEC – HG 927/2023. |
| OM15 | Economie circulară | Îndeplinirea țintelor obligatorii de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale și reducerea depozitării, în conformitate cu ierarhia deșeurilor. | • Rata de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale (%) • Rata de depozitare a deșeurilor municipale (%) • Rata deșeurilor biodegradabile municipale depozitate (%) | • Reutilizare + reciclare municipale: ≥55% (2025), ≥60% (2030), ≥65% (2035) • Depozitare municipale: ≤10% până în 2035 • Deșeuri biodegradabile depozitate: ≤35% din cantitatea generată în 1995 | Directiva 2008/98/CE (art. 11, mod. prin (UE) 2018/851); Directiva 1999/31/CE (mod. prin (UE) 2018/850); OUG 92/2021; |
| OM16 | Economie circulară | Dezvoltarea piețelor pentru materii prime secundare și a instrumentelor economice și de politică – încetarea statutului de deșeu/subprodus, răspunderea extinsă a producătorilor și achiziții publice verzi – care să stimuleze produse durabile, reparabile și reciclabile. | • Rata de utilizare circulară a materialelor (CMU, %) • Ponderea achizițiilor publice cu criterii verzi (%) • Materii prime secundare puse pe piață / nr. decizii de încetare a statutului de deșeu și de subprodus | • CMU: dublarea ratei UE până în 2030 (~23%); pentru România, creștere semnificativă de la 1,3% (2024) • Creșterea ponderii achizițiilor publice verzi (Legea 69/2016) • Extinderea și eficientizarea schemelor REP | Directiva 2008/98/CE (art. 5 subproduse, 6 încetarea statutului de deșeu, 8 REP), OUG 92/2021; Legea 69/2016 (achiziții publice verzi); Reg. (UE) 2024/1252 (materii prime critice – 25% reciclare până în 2030); CEAP 2.0 – COM(2020) 98; SNEC – HG 1172/2022; PAEC – HG 927/2023. |
| OM17 | Economie circulară | Creșterea circularității pe fluxurile prioritare de deșeuri – biodeșeuri și risipă alimentară, ambalaje, textile, DEEE, baterii și deșeuri din construcții și desființări – prin colectare separată și valorificare. | • Risipa alimentară (kg/capita/an) • Rata de reciclare a deșeurilor de ambalaje pe materiale (%) • Rata de valorificare a deșeurilor din construcții și desființări – DCD (%) • Grad de acoperire a colectării separate (biodeșeuri, textile) | • Risipă alimentară până în 2030: −10% în procesare/fabricare și −30% per capita în comerț + consum (bază 2021–2023) • Reciclare ambalaje: ≥65% (2025), ≥70% (2030) + ținte pe material • Colectare separată a textilelor: obligatorie de la 1 ianuarie 2025 (+ REP textile) • Colectare separată a biodeșeurilor: obligatorie • Valorificare DCD: ≥70% | Directiva 2008/98/CE (art. 11, 22), revizuită prin Directiva (UE) 2025/1892 (risipă alimentară, textile); Directiva 94/62/CE (mod. 2018/852) / Reg. (UE) 2025/40 (PPWR); Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare – COM(2022) 141; OUG 92/2021; SNEC/PAEC. |
| OM18 | Transport durabil | Decarbonizarea sectorului transport prin electrificarea și utilizarea combustibililor alternativi cu emisii GES reduse | Emisii GES din transportul deșeurilor (t CO₂ech/an); consum carburant al flotei de colectare (litri/tonă deșeu) | Ponderea SRE în transporturi: 29,4% până în 2030; Reducerea emisiilor GES din transport (sector ESR): −13% până în 2030 față de 2005 | STL – România Neutră în 2050 (HG 1215/2023); PNIESC 2021–2030 |
| OM19 | Eficiență energetică | Creșterea eficienței energetice în sectorul gestionării deșeurilor prin valorificarea energetică a fracțiilor nereciclabile, captarea și utilizarea biogazului din depozitele de deșeuri și maximizarea recuperării resurselor materiale și energetice. | Cantitatea de energie generată din deșeuri integrată în rețele (MWh/an); cantități deșeuri ambalaje reciclate pe fracții (tone/an) | Colectare separată DEEE: 65% din media pusă pe piață; dublarea ratei de utilizare a materialelor circulare până în 2030 | STL – România Neutră în 2050 (HG 1215/2023); Directiva 2018/851, 2018/852; 8th EAP – Decizia (UE) 2022/591 |
| Aspectele de mediu identificare ca fiind relevante pentru Raportul de Mediu : Apă, aer, sol, climă, populație și sănătate, bunuri materiale, biodiversitate, patrimoniu cultural și peisaj, Acestea reflectă principalele componente ale mediului potențial afectate de gestionarea deșeurilor. În plus, considerăm că includerea economiei circulare, managementului deșeurilor, transportului durabil și eficienței energetice permite evaluarea integrată a efectelor asupra resurselor, emisiilor și infrastructurii, în acord cu obiectivele Pactului Verde și cu cerința a Directivei SEA de a analiza interacțiunile dintre factori. |  |  |  |  |  |

# Tabel 6-1: Obiective de mediu relevante pentru evaluarea PNGD

# 6.2 Evaluarea compatibilității obiectivelor de mediu cu obiectivele PNGD

Scopul acestei secțiuni este evaluarea compatibilității dintre obiectivele PNGD și obiectivele de mediu (OM1-OM19) relevante pentru evaluare prezentate în secțiunea 6.1,

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor cuprinde 61 de obiective specifice, structurate pe cele trei direcții ale planului: gestionarea fluxurilor de deșeuri - municipale și speciale (56 de obiective), transfer deșeuri (1 obiectiv) instrumentele economice menite să crească reciclarea și să reducă depozitarea (integrate transversal, îndeosebi prin răspunderea extinsă a producătorilor) și prevenirea generării deșeurilor, în cadrul PNPGD (5 obiective) - fiind detaliate, la nivel operațional, în măsuri și acțiuni.

Obiectivele PNGD sunt prezentate în secțiunea 2.5 și 2.6 ale acestui raport de mediu..

Evaluarea acoperă aerul, schimbările climatice, solul, apa, biodiversitatea, populația și sănătatea umană, patrimoniul cultural, peisajul, valorile materiale, economia circulară, managementul deșeurilor, transportul durabil și eficiența energetică..

​Evaluarea compatibilității s-a realizat cu ajutorul unei matrice, utilizând următoarele simbolurile:

| Simbol | Descriere |  |
| --- | --- | --- |
| + | Obiectivele sunt compatibile |  |
| - | Obiectivele nu sunt compatibile |  |
| ? | Compatibilitatea depinde de incertitudini |  |
| = | Obiectivele sunt identice sau aproape identice |  |
| o | Nu a fost identificată nicio legatură |  |

## 6.2.1. Analiza compatibilității pe obiective de mediu

In figura următoare se prezintă matricea de evaluare a compatibilității obiectivelor de mediu cu obiectivele PNGD.

Obiectivele PNGD

Oniectivele de Mediu

|  | MUN-OS-01 | MUN-OS-02 | MUN-OS-03 | MUN-OS-04 | MUN-OS-05 | ALI-OS-01 | ALI-OS-02 | ALI-OS-03 | ALI-OS-04 | ALI-OS-05 | AMB-OS-01 | AMB-OS-02 | AMB-OS-03 | AMB-OS-04 | AMB-OS-05 | AMB-OS-06 | DEEE-OS-01 | DEEE-OS-02 | DEEE-OS-03 | DEEE-OS-04 | DEEE-OS-05 | BAT-OS-01 | BAT-OS-02 | BAT-OS-03 | BAT-OS-04 | BAT-OS-05 | BAT-OS-06 | VSU-OS-01 | VSU-OS-02 | ULU-OS-01 | ULU-OS-02 | ANV-OS-01 | ANV-OS-02 | DCD-OS-01 | DCD-OS-02 | DCD-OS-03 | NAM-OS-01 | NAM-OS-02 | NAM-OS-03 | NAM-OS-04 | PCB-OS-01 | PCB-OS-02 | AZB-OS-01 | AZB-OS-02 | SAN-OS-01 | SAN-OS-02 | SAN-OS-03 | VET-OS-01 | VET-OS-02 | IND-OS-01 | IND-OS-02 | AGR-OS-01 | AGR-OS-02 | AGR-OS-03 | AGR-OS-04 | TRF-OS-01 | PREV-OS-01 | PREV-OS-02 | PREV-OS-03 | PREV-OS-04 | PREV-OS-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OM1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM4 | ? | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | ? | ? | + | + | + | ? | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | ? | ? | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | ? | + | ? | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM6 |  |  |  |  | ? |  |  | ? | ? | ? |  |  |  | ? | ? |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  | ? |  | ? |  | ? |  |  |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  |  | ? |  | ? | ? |  | ? |  | ? |  |  | ? | ? | ? |  |  |  |  |  |
| OM7 | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | ? | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | ? | + | ? | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM9 | + | + | + |  | + | + | + | = | + | + | + | + | + | = | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM10 |  |  | ? |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  |  |  | ? | + |  |  |  | + | ? | ? | ? | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| OM11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| OM12 | + | = | + | + | + | = | = | = | + | + | = | = | + | = | + | = | + | + | = | + | = | + | + | + | = | = | + | = | + | = | + | + | = | = | + | + | + | + | = | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | = | + | + | + | = | = | = | = | = |
| OM13 | + | + | = | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | = | + | + | + | + | + | = | = | = | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM14 | + | = | + | + | + | = | = | = | + | + | = | = | + | = | + | = | + | + | = | + | = | + | + | + | = | = | + | = | + | = | + | + | = | = | + | + | + | + | = | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | = | + | + | + | = | = | = | = | = |
| OM15 | = | = | = | + | + | = | = | = | + | + | = | = | = | = | + | + | = | = | = | + | + | = | = | = | = | = | + | = | + | = | + | = | = | = | = | + | + | + | = | + | = | = | = | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | = | + | + | + | = | = | = | = | = |
| OM16 | + | = | + |  | + | + | + | = | + | + | = | = | + | = | + | = | + | + | = | + | = | + | + | + | = | = | + | = | + | = | + | + | = | = | + | + |  |  | = | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  | = | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM17 |  | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OM18 | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  | ? | ? |  |  |  | ? | ? | ? |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OM19 | + | + | ? | ? | + | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | ? | ? | + | + | ? | ? | ? | + | ? | + | + | ? | + | ? | + | = | + | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? |

Figura 6-1: Matrice evaluare compatibilitate obiective de mediu – obiective PNGD

În continuare sunt prezentate justificările detaliate pentru fiecare pereche obiectiv de mediu – obiectiv PNGD, organizate pe cele 19 obiective de mediu, conform matricei de compatibilitate actualizate (61 de obiective specifice PNGD codificate pe flux de deșeuri).

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM1

Aspect de mediu: Apă

OM1: Atingerea și menținerea stării bune (ecologice/chimice) a apelor de suprafață și subterane; prevenirea poluării cu levigat și deversări.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitate cu OM1 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Colectarea separata si reciclarea reduc cantitatea de deseuri depozitate, diminuand riscul de contaminare a apelor subterane cu levigat. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Utilizarea materiilor prime secundare reduce presiunea asupra resurselor naturale, inclusiv asupra celor hidrice. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | + | Cercetarea in sortare/tratare poate imbunatati indirect calitatea efluentilor, dar relatia nu este directa. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | + | Constientizarea populatiei privind gestionarea deșeurilor reduce abandonul de deseuri in apropierea cursurilor de apa. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Reducerea depozitarii diminueaza semnificativ productia de levigat si riscul de contaminare a apelor subterane si de suprafata. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Colectarea separata a biodeseurilor reduce cantitatea de materie organica din depozite, diminuand productia de levigat cu incarcatura organica ridicata. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Reciclarea ambalajelor reduce abandonul acestora in mediul acvatic si depozitarea cu potential de contaminare. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | + | Colectarea DEEE previne eliberarea de substante periculoase (metale grele, retardanti de flacara) in ape. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Reducerea depozitarii diminueaza semnificativ productia de levigat si riscul de contaminare a apelor subterane si de suprafata. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Consolidarea cadrului legal privind alimentare contribuie indirect la protecția apelor prin impunerea de standarde mai stricte de gestionare. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Colectarea bateriilor previne contaminarea apelor cu metale grele (plumb, cadmiu, litiu). |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Dezmembrarea controlata a VSU previne scurgerea de uleiuri, lichide de frana si antigel in corpurile de apa. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Reciclarea deșeurilor de constructii poate preveni contaminarea apelor, dar depinde de prezenta materialelor periculoase. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | + | Utilizarea plasticului reciclat reduce poluarea apelor cu microplastice prin cresterea cererii de plastic colectat. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Consolidarea cadrului legal privind ambalaje contribuie indirect la protecția apelor prin impunerea de standarde mai stricte de gestionare. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Consolidarea cadrului legal privind ambalaje contribuie indirect la protecția apelor prin impunerea de standarde mai stricte de gestionare. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Valorificarea namolurilor de epurare in conditii controlate previne contaminarea apelor cu nutrienti si poluanti. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | Eliminarea in siguranta a PCB-urilor si azbestului previne contaminarea apelor cu substante persistente si toxice. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica si chimica a apelor. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Consolidarea cadrului legal privind deee contribuie indirect la protecția apelor prin impunerea de standarde mai stricte de gestionare. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Inchiderea depozitelor industriale neconforme reduce riscul de poluare a apelor subterane cu substante periculoase. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Transferul transfrontalier de deșeuri, deși implică logistică de transport, nu afectează în mod direct calitatea corpurilor de apă la nivel național, impactul fiind limitat la aspecte de transport și proceduri administrative. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Colectarea bateriilor previne contaminarea apelor cu metale grele (plumb, cadmiu, litiu). |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Reciclarea bateriilor previne contaminarea apelor cu metale grele si substante chimice. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Colectarea bateriilor previne contaminarea apelor cu metale grele (plumb, cadmiu, litiu). |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Dezmembrarea controlata a VSU previne scurgerea de uleiuri, lichide de frana si antigel in corpurile de apa. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Dezmembrarea controlata a VSU previne scurgerea de uleiuri, lichide de frana si antigel in corpurile de apa. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionare uleiuri uzate ierarhic contribuie la starea buna a apelor prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la starea buna a apelor prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Colectare anvelope uzate contribuie la starea buna a apelor prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificare materială anvelope contribuie la starea buna a apelor prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | + | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Valorificarea namolurilor de epurare in conditii controlate previne contaminarea apelor cu nutrienti si poluanti. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Valorificarea namolurilor de epurare in conditii controlate previne contaminarea apelor cu nutrienti si poluanti. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | + | Eliminarea in siguranta a PCB-urilor si azbestului previne contaminarea apelor cu substante persistente si toxice. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | + | Eliminarea in siguranta a PCB-urilor si azbestului previne contaminarea apelor cu substante persistente si toxice. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | + | Eliminarea in siguranta a PCB-urilor si azbestului previne contaminarea apelor cu substante persistente si toxice. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Eliminarea in siguranta a PCB-urilor si azbestului previne contaminarea apelor cu substante persistente si toxice. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica si chimica a apelor. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica si chimica a apelor. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica si chimica a apelor. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica si chimica a apelor. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica si chimica a apelor. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | + | Inchiderea depozitelor industriale neconforme reduce riscul de poluare a apelor subterane cu substante periculoase. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Inchiderea depozitelor industriale neconforme reduce riscul de poluare a apelor subterane cu substante periculoase. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | ? | Relatia dintre valorificare energetică agricole si starea buna a apelor depinde de conditiile concrete de implementare (amplasament, tehnologie, standarde aplicate). |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Compostare agricole contribuie la starea buna a apelor prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Legislație compost agricol contribuie la starea buna a apelor prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Raportare agricole contribuie la starea buna a apelor prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la starea bună a apelor de suprafață și subterane prin diminuarea riscului de contaminare cu levigat, nutrienți și substanțe periculoase. |

### Compatibibilitatea obiectivelor PNGD cu OM2

Aspect de mediu: Apă

OM2 Reducerea riscului de deficit privind resursele de apă; protejarea și utilizarea durabilă a resurselor de apă.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitatea cu OM2 |  | Justificare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare |  | + |  | Prin devierea fluxurilor de deșeuri reciclabile de la depozitare, colectarea separată și reciclarea reduc formarea levigatului și presiunea exercitată asupra corpurilor de apă și ecosistemelor dependente de acestea, contribuind la îmbunătățirea stării ecologice și chimice a mediului acvatic. |  |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor |  | + |  | Creșterea utilizării materiilor prime secundare reduce dependența de extracția resurselor primare, limitând indirect consumul de apă și impacturile asupra corpurilor de apă generate de activitățile extractive. |  |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) |  | + |  | Cercetarea în domeniul sortării și tratării deșeurilor contribuie indirect la protecția ecosistemelor acvatice prin optimizarea proceselor de tratare și reducerea poluanților potențiali. |  |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme |  | + |  | Educarea populatiei reduce depozitarile ilegale care pot afecta ecosistemele acvatice. |  |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale |  | + |  | Reducerea depozitarii diminueaza riscul de contaminare a corpurilor de apa din apropiere. |  |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor |  | + |  | Reducerea materiei organice din depozite scade riscul de eutrofizare a apelor din vecinatate. |  |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării |  | + |  | Reducerea ambalajelor abandonate protejeaza ecosistemele acvatice (microplastice, poluare fizica). |  |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare |  | + |  | Gestionarea DEEE previne eliberarea poluantilor persistenti in ecosistemele acvatice. |  |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare |  | + |  | Reducerea depozitarii diminueaza riscul de contaminare a corpurilor de apa din apropiere. |  |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare |  | + |  | Imbunatatirea cadrului de reglementare pentru alimentare contribuie la reducerea riscului de contaminare a resurselor de apa. |  |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare |  | + |  | Colectarea bateriilor previne poluarea cu metale grele a ecosistemelor acvatice. |  |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare |  | + |  | Gestionarea VSU previne poluarea directa a corpurilor de apa cu substante din vehicule. |  |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri |  | + |  | Deseurile de constructii pot contine substante ce afecteaza ecosistemele acvatice, dar relatia depinde de amplasament. |  |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat |  | + |  | Cresterea continutului de material reciclat reduce presiunea asupra resurselor naturale, inclusiv cele acvatice. |  |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate |  | + |  | Imbunatatirea cadrului de reglementare pentru ambalaje contribuie la reducerea riscului de contaminare a resurselor de apa. |  |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri |  | + |  | Imbunatatirea cadrului de reglementare pentru ambalaje contribuie la reducerea riscului de contaminare a resurselor de apa. |  |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE |  | + |  | Gestionarea corespunzatoare a namolurilor previne contaminarea ecosistemelor acvatice cu nutrienti si metale grele. |  |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) |  | + |  | PCB-urile sunt poluanti organici persistenti cu impact major asupra ecosistemelor acvatice; eliminarea lor este benefica. |  |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE |  | + |  | Gestionarea deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica a ecosistemelor acvatice. |  |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității |  | + |  | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri |  | + |  | Imbunatatirea cadrului de reglementare pentru deee contribuie la reducerea riscului de contaminare a resurselor de apa. |  |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile |  | + |  | Inchiderea depozitelor industriale neconforme protejeaza direct resursele acvatice subterane. |  |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) |  | + |  | Transferul transfrontalier nu are legatura directa cu resursele acvatice locale. |  |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice |  | + |  | Colectarea bateriilor previne poluarea cu metale grele a ecosistemelor acvatice. |  |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori |  | + |  | Reciclarea bateriilor reduce riscul de poluare a resurselor de apa cu substante periculoase. |  |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori |  | + |  | Colectarea bateriilor previne poluarea cu metale grele a ecosistemelor acvatice. |  |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori |  | + |  | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU |  | + |  | Gestionarea VSU previne poluarea directa a corpurilor de apa cu substante din vehicule. |  |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității |  | + |  | Gestionarea VSU previne poluarea directa a corpurilor de apa cu substante din vehicule. |  |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor |  | + |  | Gestionare uleiuri uzate ierarhic contribuie la protejarea resurselor de apa prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |  |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate |  | + |  | Legislație uleiuri uzate contribuie la protejarea resurselor de apa prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |  |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate |  | + |  | Colectare anvelope uzate contribuie la protejarea resurselor de apa prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |  |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate |  | + |  | Valorificare materială anvelope contribuie la protejarea resurselor de apa prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |  |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) |  | + |  | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate |  | + |  | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) |  | + |  | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești |  | + |  | Gestionarea corespunzatoare a namolurilor previne contaminarea ecosistemelor acvatice cu nutrienti si metale grele. |  |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești |  | + |  | Gestionarea corespunzatoare a namolurilor previne contaminarea ecosistemelor acvatice cu nutrienti si metale grele. |  |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare |  | + |  | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești |  | + |  | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB |  | + |  | PCB-urile sunt poluanti organici persistenti cu impact major asupra ecosistemelor acvatice; eliminarea lor este benefica. |  |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB |  | + |  | PCB-urile sunt poluanti organici persistenti cu impact major asupra ecosistemelor acvatice; eliminarea lor este benefica. |  |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest |  | + |  | PCB-urile sunt poluanti organici persistenti cu impact major asupra ecosistemelor acvatice; eliminarea lor este benefica. |  |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal |  | + |  | PCB-urile sunt poluanti organici persistenti cu impact major asupra ecosistemelor acvatice; eliminarea lor este benefica. |  |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale |  | + |  | Gestionarea deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica a ecosistemelor acvatice. |  |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale |  | + |  | Gestionarea deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica a ecosistemelor acvatice. |  |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală |  | + |  | Gestionarea deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica a ecosistemelor acvatice. |  |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare |  | + |  | Gestionarea deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica a ecosistemelor acvatice. |  |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară |  | + |  | Gestionarea deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica a ecosistemelor acvatice. |  |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase |  | + |  | Inchiderea depozitelor industriale neconforme protejeaza direct resursele acvatice subterane. |  |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale |  | + |  | Inchiderea depozitelor industriale neconforme protejeaza direct resursele acvatice subterane. |  |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) |  | – |  | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |  |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) |  | + |  | Compostare agricole contribuie la protejarea resurselor de apa prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |  |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole |  | + |  | Legislație compost agricol contribuie la protejarea resurselor de apa prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |  |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare |  | + |  | Raportare agricole contribuie la protejarea resurselor de apa prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |  |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri |  | + |  | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an |  | + |  | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 |  | + |  | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje |  | + |  | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 |  | + |  | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD |  | + |  | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la protejarea resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice prin reducerea presiunii asupra resurselor de apă utilizate la extracția de materii prime primare. |  |

### Compatibilitata obiectivelor PNGD cu OM3

Aspect de mediu: Sol

OM 3 - Protejarea, conservarea și refacerea calității solului ca parte a capitalului natural; prevenirea contaminării.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibibilitata cu OM 3 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Colectarea separata si reciclarea reduc volumul de deseuri depozitate si riscul de contaminare a solului. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Materiile prime secundare reduc presiunea asupra extractiei de resurse si degradarea solului. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | + | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | + | Reducerea abandonului de deseuri prin educatie protejeaza calitatea solului. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Compostul de calitate imbunatateste direct calitatea solului; colectarea separata previne contaminarea din depozite. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Reciclarea ambalajelor reduce acumularea de materiale nebiodegradabile in sol. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | + | Colectarea DEEE previne contaminarea solului cu metale grele si substante periculoase. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Cadrul legal imbunatatit pentru alimentare contribuie la protejarea calității solului prin standarde mai stricte de depozitare si eliminare. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Colectarea bateriilor previne eliberarea de acizi si metale grele in sol. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Dezmembrarea controlata a VSU previne contaminarea solului cu uleiuri, combustibili si lichide tehnice. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Reciclarea deșeurilor de constructii poate proteja solul, dar materialele contaminate (azbest) necesita gestionare speciala. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | + | Reducerea productiei de plastic virgin diminueaza impactul asupra solului din extractia materiilor prime. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Cadrul legal imbunatatit pentru ambalaje contribuie la protejarea calității solului prin standarde mai stricte de depozitare si eliminare. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Cadrul legal imbunatatit pentru ambalaje contribuie la protejarea calității solului prin standarde mai stricte de depozitare si eliminare. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Utilizarea namolurilor pe sol agricol poate imbunatati fertilitatea, dar exista riscul de contaminare cu metale grele daca nu se respecta normele. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | Eliminarea sigura a PCB si azbest previne contaminarea grava si pe termen lung a solului. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea solului cu agenti patogeni si chimici. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Cadrul legal imbunatatit pentru deee contribuie la protejarea calității solului prin standarde mai stricte de depozitare si eliminare. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Inchiderea si reabilitarea depozitelor industriale neconforme este esentiala pentru protecția solului. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Transferul transfrontalier de deșeuri nu interacționează direct cu calitatea solului la nivel local, impactul fiind limitat la aspecte logistice, fără efecte asupra componentei sol. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Colectarea bateriilor previne eliberarea de acizi si metale grele in sol. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Reciclarea corecta previne contaminarea solului cu metale grele din baterii. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Colectarea bateriilor previne eliberarea de acizi si metale grele in sol. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Dezmembrarea controlata a VSU previne contaminarea solului cu uleiuri, combustibili si lichide tehnice. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Dezmembrarea controlata a VSU previne contaminarea solului cu uleiuri, combustibili si lichide tehnice. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionare uleiuri uzate ierarhic contribuie la protejarea calității solului prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la protejarea calității solului prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Colectare anvelope uzate contribuie la protejarea calității solului prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificare materială anvelope contribuie la protejarea calității solului prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | + | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | + | Eliminarea sigura a PCB si azbest previne contaminarea grava si pe termen lung a solului. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | + | Eliminarea sigura a PCB si azbest previne contaminarea grava si pe termen lung a solului. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | + | Eliminarea sigura a PCB si azbest previne contaminarea grava si pe termen lung a solului. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Eliminarea sigura a PCB si azbest previne contaminarea grava si pe termen lung a solului. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea solului cu agenti patogeni si chimici. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea solului cu agenti patogeni si chimici. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea solului cu agenti patogeni si chimici. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea solului cu agenti patogeni si chimici. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne contaminarea solului cu agenti patogeni si chimici. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | + | Inchiderea si reabilitarea depozitelor industriale neconforme este esentiala pentru protecția solului. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Inchiderea si reabilitarea depozitelor industriale neconforme este esentiala pentru protecția solului. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | + | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) recuperează conținutul energetic al fracției reziduale nereciclabile, ca alternativă la depozitare, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Compostare agricole contribuie la protejarea calității solului prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Legislație compost agricol contribuie la protejarea calității solului prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Raportare agricole contribuie la protejarea calității solului prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la protejarea calității solului prin reducerea suprafețelor afectate de depozitare necontrolată și a riscului de contaminare a solului. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM4

Aspect de mediu: Aer

Reducerea emisiilor de SO2, NOx, NMVOC, NH3 și PM2,5 pentru îmbunătățirea calității aerului.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitate cu OM4 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | ? | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) este condiționată de tehnologia de ardere/tratare utilizată și eficiența epurării gazelor de ardere, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Utilizarea materiilor prime secundare reduce emisiile industriale din procesele de extractie si rafinare. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | + | Tehnologii mai eficiente de sortare/tratare pot reduce emisiile atmosferice din procesele de gestionare. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | ? | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) este condiționată de tehnologia de ardere/tratare utilizată și eficiența epurării gazelor de ardere, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Reducerea depozitarii diminueaza emisiile de metan (CH4), amoniac (NH3) si compusi organici volatili din depozite. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Compostarea/digestia anaeroba a biodeseurilor reduce emisiile de metan si NMVOC față de depozitare. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Reciclarea ambalajelor reduce emisiile din productia de materiale noi (in special plastic si aluminiu). |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | + | Reciclarea DEEE reduce emisiile din extractia de metale si productia de noi echipamente. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Reducerea depozitarii diminueaza emisiile de metan (CH4), amoniac (NH3) si compusi organici volatili din depozite. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Reciclarea bateriilor reduce emisiile din minerit si procesarea de metale noi. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Reciclarea componentelor VSU reduce emisiile din productia primara de metale si materiale. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | ? | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) este condiționată de tehnologia de ardere/tratare utilizată și eficiența epurării gazelor de ardere, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | + | Utilizarea materialului reciclat reduce emisiile atmosferice comparativ cu producerea din materii prime noi. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | ? | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) este condiționată de tehnologia de ardere/tratare utilizată și eficiența epurării gazelor de ardere, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | ? | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) este condiționată de tehnologia de ardere/tratare utilizată și eficiența epurării gazelor de ardere, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Incinerarea deșeurilor sanitare genereaza emisii care necesita tratare, dar alternativa (depozitare necontrolata) ar fi mai daunatoare. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | ? | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) este condiționată de tehnologia de ardere/tratare utilizată și eficiența epurării gazelor de ardere, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | ? | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) este condiționată de tehnologia de ardere/tratare utilizată și eficiența epurării gazelor de ardere, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | ? | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) este condiționată de tehnologia de ardere/tratare utilizată și eficiența epurării gazelor de ardere, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Reciclarea bateriilor reduce emisiile atmosferice asociate extractiei de materii prime. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Reciclarea bateriilor reduce emisiile din minerit si procesarea de metale noi. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Reciclarea componentelor VSU reduce emisiile din productia primara de metale si materiale. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Reciclarea componentelor VSU reduce emisiile din productia primara de metale si materiale. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionare uleiuri uzate ierarhic contribuie la reducerea emisiilor atmosferice prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la reducerea emisiilor atmosferice prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | ? | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) este condiționată de tehnologia de ardere/tratare utilizată și eficiența epurării gazelor de ardere, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificare materială anvelope contribuie la reducerea emisiilor atmosferice prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Reciclarea deșeurilor de constructii reduce emisiile de CO2 din productia de ciment si alte materiale. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | + | Reciclarea deșeurilor de constructii reduce emisiile de CO2 din productia de ciment si alte materiale. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Reciclarea deșeurilor de constructii reduce emisiile de CO2 din productia de ciment si alte materiale. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | ? | Valorificarea namolurilor poate reduce emisii față de depozitare, dar incinerarea genereaza emisii atmosferice proprii. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | ? | Valorificarea namolurilor poate reduce emisii față de depozitare, dar incinerarea genereaza emisii atmosferice proprii. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | + | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | + | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | + | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Actualizarea cadrului legal instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | ? | Incinerarea deșeurilor sanitare genereaza emisii care necesita tratare, dar alternativa (depozitare necontrolata) ar fi mai daunatoare. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | ? | Incinerarea deșeurilor sanitare genereaza emisii care necesita tratare, dar alternativa (depozitare necontrolata) ar fi mai daunatoare. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | ? | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) este condiționată de tehnologia de ardere/tratare utilizată și eficiența epurării gazelor de ardere, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Inchiderea depozitelor industriale neconforme reduce emisiile necontrolate de poluanti atmosferici. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | - | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) recuperează conținutul energetic al fracției reziduale nereciclabile, ca alternativă la depozitare, dar poate genera emisii atmosferice proprii (pulberi, NOₓ, compuși acizi, posibil dioxine/furani la fracții cu clor), care necesită control strict prin BAT, aspect ce reprezintă o tensiune potențială față de reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) și necesită măsuri specifice de atenuare la nivel de proiect. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Compostare agricole contribuie la reducerea emisiilor atmosferice prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor atmosferice (SO₂, NOₓ, NMVOC, NH₃, PM2,5) prin scăderea emisiilor asociate extracției și procesării materiilor prime primare. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM5

Aspect de mediu: Schimbări climatice

OM 5: Reducerea emisiilor de GES din sectorul deșeurilor; creșterea energiei din surse regenerabile; captarea biogazului.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitatea cu OM5 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Reciclarea reduce emisiile GES: 1 tona de aluminiu reciclat economiseste ~9 tone CO2. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Materiile prime secundare au amprenta de carbon semnificativ mai mica decat cele virgin. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | + | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | + | Educarea populatiei reduce consumul excesiv si emisiile GES asociate. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Digestia anaeroba capteaza biogazul, transformand o sursa de emisii GES intr-o sursa de energie. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Reciclarea ambalajelor reduce emisiile GES din productia de materiale noi. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | + | Reciclarea DEEE reduce emisiile din minerit si procesarea de metale. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Reglementarea stricta a alimentare contribuie indirect la reducerea emisiilor GES prin promovarea reciclarii. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Reciclarea bateriilor reduce emisiile semnificative din extractia de litiu, cobalt si nichel. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Reciclarea VSU reduce emisiile din productia primara de otel, aluminiu si plastic. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Reciclarea deșeurilor de constructii reduce emisiile de CO2 din productia de ciment (8% din emisiile globale). |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | + | Reciclarea plasticului genereaza mai putine emisii GES decat producerea din materii prime. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Reglementarea stricta a ambalaje contribuie indirect la reducerea emisiilor GES prin promovarea reciclarii. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Reglementarea stricta a ambalaje contribuie indirect la reducerea emisiilor GES prin promovarea reciclarii. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Valorificarea namolurilor poate reduce emisii prin substitutie de ingrasaminte chimice, dar transportul genereaza si emisii. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | Eliminarea PCB/azbest nu are impact semnificativ asupra emisiilor GES. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Gestionarea deșeurilor sanitare nu are impact semnificativ asupra emisiilor GES. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Reglementarea stricta a deee contribuie indirect la reducerea emisiilor GES prin promovarea reciclarii. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Inchiderea depozitelor industriale neconforme si captarea gazelor reduce emisiile necontrolate de GES. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Transportul transfrontalier pe distante mari genereaza emisii GES suplimentare din logistica. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Reciclarea bateriilor reduce emisiile semnificative din extractia de litiu, cobalt si nichel. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Reciclarea reduce emisiile GES comparativ cu extractia de materii prime noi. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Reciclarea bateriilor reduce emisiile semnificative din extractia de litiu, cobalt si nichel. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Reciclarea VSU reduce emisiile din productia primara de otel, aluminiu si plastic. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Reciclarea VSU reduce emisiile din productia primara de otel, aluminiu si plastic. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionare uleiuri uzate ierarhic contribuie la reducerea emisiilor ges prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la reducerea emisiilor ges prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Colectare anvelope uzate contribuie la reducerea emisiilor ges prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificare materială anvelope contribuie la reducerea emisiilor ges prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Reciclarea deșeurilor de constructii reduce emisiile de CO2 din productia de ciment (8% din emisiile globale). |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | + | Reciclarea deșeurilor de constructii reduce emisiile de CO2 din productia de ciment (8% din emisiile globale). |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Reciclarea deșeurilor de constructii reduce emisiile de CO2 din productia de ciment (8% din emisiile globale). |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | + | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | + | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | + | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Actualizarea cadrului legal instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | + | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | + | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | + | Inchiderea depozitelor industriale neconforme si captarea gazelor reduce emisiile necontrolate de GES. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Inchiderea depozitelor industriale neconforme si captarea gazelor reduce emisiile necontrolate de GES. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | ? | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) recuperează conținutul energetic al fracției reziduale nereciclabile, ca alternativă la depozitare; relația cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este condiționată de rata de recuperare energetică efectivă și gradul de substituire a combustibililor fosili, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Compostare agricole contribuie la reducerea emisiilor ges prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Legislație compost agricol contribuie la reducerea emisiilor ges prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Raportare agricole contribuie la reducerea emisiilor ges prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea emisiilor de CH₄ din depozitare necontrolată și a emisiilor din producția de materii prime virgine. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM6

Aspect de mediu: Schimbări climatice

OM 6: Îmbunătățirea capacității de adaptare și creșterea rezilienței infrastructurii de deșeuri la schimbările climatice.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitate cu OM6 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | ? | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | ? | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare crește cererea structurală de materiale secundare și de compost/digestat de calitate, închizând bucle de material; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | ? | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | ? | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | ? | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat crește cererea structurală de materiale secundare și de compost/digestat de calitate, închizând bucle de material; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | ? | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | ? | Relatia dintre completarea/modificarea legislației existente si adaptare si rezilienta climatica depinde de conditiile concrete de implementare. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | ? | Relatia dintre completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori si adaptare si rezilienta climatica depinde de conditiile concrete de implementare. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | ? | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | ? | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | ? | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | ? | Relatia dintre dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești si adaptare si rezilienta climatica depinde de conditiile concrete de implementare. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | ? | Actualizarea cadrului legal instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | ? | Schimbarile climatice pot modifica tiparul bolilor si, implicit, cantitatile de deseuri sanitare; relatie incerta. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | ? | Schimbarile climatice pot modifica tiparul bolilor si, implicit, cantitatile de deseuri sanitare; relatie incerta. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | ? | Schimbarile climatice pot modifica tiparul bolilor si, implicit, cantitatile de deseuri sanitare; relatie incerta. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | ? | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | ? | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | ? | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | ? | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă; relația cu adaptarea și reziliența climatică a infrastructurii de gestionare a deșeurilor este condiționată de integrarea explicită a cerințelor de „climate-proofing” în proiectarea și operarea instalațiilor, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM7

Aspect de mediu: Biodiversitate

OM7: Conservarea și protecția biodiversității, menținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor (Natura 2000).

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitate cu OM7 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Reciclarea reduce nevoia de extractie de resurse care distruge habitate naturale. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Materiile prime secundare reduc presiunea asupra ecosistemelor naturale. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | + | Cercetarea în domeniul sortării și tratării deșeurilor contribuie indirect la conservarea biodiversității prin reducerea cantităților depozitate și a presiunilor asociate asupra ecosistemelor. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | ? | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor este condiționată de amplasamentul față de ariile naturale protejate și rezultatul evaluării adecvate, acolo unde este aplicabilă, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Reducerea depozitarii protejeaza habitatele din zonele adiacente depozitelor. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Compostul imbunatateste calitatea solului, sustinand biodiversitatea edafica; colectarea reduce poluarea habitatelor. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Reducerea abandonului de ambalaje in natura protejeaza fauna (ingestie plastice, captare) si habitatele. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | + | Colectarea DEEE previne contaminarea habitatelor cu substante toxice. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Reducerea depozitarii protejeaza habitatele din zonele adiacente depozitelor. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Cadrul legal consolidat pentru alimentare contribuie la protejarea biodiversitatii prin reducerea poluarii. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Colectarea bateriilor previne contaminarea ecosistemelor cu metale grele. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Gestionarea controlata a VSU previne contaminarea habitatelor cu substante periculoase. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Depinde de amplasamentul statiilor de procesare si de prezenta materialelor periculoase. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | + | Reducerea poluarii cu plastic protejeaza biodiversitatea, in special cea marina. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Cadrul legal consolidat pentru ambalaje contribuie la protejarea biodiversitatii prin reducerea poluarii. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Cadrul legal consolidat pentru ambalaje contribuie la protejarea biodiversitatii prin reducerea poluarii. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Aplicarea namolurilor pe sol poate afecta biodiversitatea daca contine poluanti; daca este de calitate, poate sustine biodiversitatea. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | PCB-urile sunt poluanti organici persistenti cu efect devastator asupra biodiversitatii; eliminarea lor este esentiala. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Gestionarea deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica a ecosistemelor. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Cadrul legal consolidat pentru deee contribuie la protejarea biodiversitatii prin reducerea poluarii. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Reabilitarea siturilor industriale poate restaura habitate pentru specii. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Transportul de deseuri periculoase poate pune in pericol ecosistemele in caz de accident. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Colectarea bateriilor previne contaminarea ecosistemelor cu metale grele. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Prevenirea contaminarii cu metale grele protejeaza biodiversitatea. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Colectarea bateriilor previne contaminarea ecosistemelor cu metale grele. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Gestionarea controlata a VSU previne contaminarea habitatelor cu substante periculoase. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Gestionarea controlata a VSU previne contaminarea habitatelor cu substante periculoase. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionare uleiuri uzate ierarhic contribuie la conservarea biodiversitatii prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la conservarea biodiversitatii prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Colectare anvelope uzate contribuie la conservarea biodiversitatii prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificare materială anvelope contribuie la conservarea biodiversitatii prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | + | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | ? | Aplicarea namolurilor pe sol poate afecta biodiversitatea daca contine poluanti; daca este de calitate, poate sustine biodiversitatea. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | ? | Aplicarea namolurilor pe sol poate afecta biodiversitatea daca contine poluanti; daca este de calitate, poate sustine biodiversitatea. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | + | PCB-urile sunt poluanti organici persistenti cu efect devastator asupra biodiversitatii; eliminarea lor este esentiala. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | + | PCB-urile sunt poluanti organici persistenti cu efect devastator asupra biodiversitatii; eliminarea lor este esentiala. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | + | PCB-urile sunt poluanti organici persistenti cu efect devastator asupra biodiversitatii; eliminarea lor este esentiala. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | PCB-urile sunt poluanti organici persistenti cu efect devastator asupra biodiversitatii; eliminarea lor este esentiala. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | ? | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor este condiționată de amplasamentul față de ariile naturale protejate și rezultatul evaluării adecvate, acolo unde este aplicabilă, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Gestionarea deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica a ecosistemelor. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Gestionarea deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica a ecosistemelor. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | ? | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor este condiționată de amplasamentul față de ariile naturale protejate și rezultatul evaluării adecvate, acolo unde este aplicabilă, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Gestionarea deșeurilor sanitare previne contaminarea biologica a ecosistemelor. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | ? | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor este condiționată de amplasamentul față de ariile naturale protejate și rezultatul evaluării adecvate, acolo unde este aplicabilă, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Reabilitarea siturilor industriale poate restaura habitate pentru specii. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | ? | Relatia dintre valorificare energetică agricole si conservarea biodiversitatii depinde de conditiile concrete de implementare (amplasament, tehnologie, standarde aplicate). |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Compostare agricole contribuie la conservarea biodiversitatii prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Legislație compost agricol contribuie la conservarea biodiversitatii prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Raportare agricole contribuie la conservarea biodiversitatii prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității și a stării de conservare a habitatelor/speciilor prin reducerea presiunilor asupra habitatelor naturale prin limitarea suprafețelor de depozitare și a poluării difuze. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM8

Aspect de mediu:  Populație/Sănătate Umana

OM 8: Reducerea presiunilor asupra sănătății populației generate de factorii de mediu asociați gestionării deșeurilor.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitate cu OM8 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Colectarea separata si reciclarea reduc expunerea la deseuri negestionate si poluantii asociati. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Materiile prime secundare reduc poluarea industriala care afecteaza sănătatea populatiei. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | + | Tehnologiile avansate de tratare reduc emisiile nocive si riscurile pentru sanatate. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | + | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Reducerea depozitarii reduce expunerea comunitatilor din proximitatea depozitelor la poluanti. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Colectarea separata a biodeseurilor reduce mirosurile, vectorii de boli si emanatiile nocive din depozite. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Reciclarea ambalajelor reduce abandonul de deseuri si expunerea la microplastice. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | + | Colectarea DEEE previne expunerea populatiei la substante toxice (plumb, mercur, cadmiu). |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Reducerea depozitarii reduce expunerea comunitatilor din proximitatea depozitelor la poluanti. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Consolidarea legislatiei privind alimentare contribuie la reducerea riscurilor pentru sănătatea populatiei. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Colectarea bateriilor previne expunerea la acizi si metale grele cu efect cancerigen. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Gestionarea controlata a VSU previne expunerea la substante periculoase din vehicule. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Gestionarea deșeurilor de constructii previne expunerea la praf, azbest si alte substante nocive. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | + | Reducerea poluarii cu plastic contribuie la un mediu mai sanatos pentru populatie. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Consolidarea legislatiei privind ambalaje contribuie la reducerea riscurilor pentru sănătatea populatiei. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Consolidarea legislatiei privind ambalaje contribuie la reducerea riscurilor pentru sănătatea populatiei. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Valorificarea namolurilor trebuie sa respecte norme stricte pentru a nu expune populatia la agenti patogeni sau poluanti. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | PCB-urile si azbestul sunt substante cu efect cancerigen dovedit; eliminarea lor protejeaza direct sănătatea publica. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne raspandirea bolilor infectioase si expunerea la substante farmaceutice. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Consolidarea legislatiei privind deee contribuie la reducerea riscurilor pentru sănătatea populatiei. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Inchiderea depozitelor industriale neconforme reduce expunerea comunitatilor la poluanti industriali. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Transferul de deseuri periculoase ridica probleme de siguranta pe traseul de transport. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Colectarea bateriilor previne expunerea la acizi si metale grele cu efect cancerigen. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Reciclarea bateriilor reduce expunerea populatiei la substante toxice. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Colectarea bateriilor previne expunerea la acizi si metale grele cu efect cancerigen. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Gestionarea controlata a VSU previne expunerea la substante periculoase din vehicule. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Gestionarea controlata a VSU previne expunerea la substante periculoase din vehicule. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionare uleiuri uzate ierarhic contribuie la reducerea presiunilor asupra sanatatii prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la reducerea presiunilor asupra sanatatii prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Colectare anvelope uzate contribuie la reducerea presiunilor asupra sanatatii prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificare materială anvelope contribuie la reducerea presiunilor asupra sanatatii prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Gestionarea deșeurilor de constructii previne expunerea la praf, azbest si alte substante nocive. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | + | Gestionarea deșeurilor de constructii previne expunerea la praf, azbest si alte substante nocive. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Gestionarea deșeurilor de constructii previne expunerea la praf, azbest si alte substante nocive. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | + | PCB-urile si azbestul sunt substante cu efect cancerigen dovedit; eliminarea lor protejeaza direct sănătatea publica. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | + | PCB-urile si azbestul sunt substante cu efect cancerigen dovedit; eliminarea lor protejeaza direct sănătatea publica. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | + | PCB-urile si azbestul sunt substante cu efect cancerigen dovedit; eliminarea lor protejeaza direct sănătatea publica. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | PCB-urile si azbestul sunt substante cu efect cancerigen dovedit; eliminarea lor protejeaza direct sănătatea publica. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne raspandirea bolilor infectioase si expunerea la substante farmaceutice. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne raspandirea bolilor infectioase si expunerea la substante farmaceutice. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne raspandirea bolilor infectioase si expunerea la substante farmaceutice. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne raspandirea bolilor infectioase si expunerea la substante farmaceutice. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Gestionarea conforma a deșeurilor sanitare previne raspandirea bolilor infectioase si expunerea la substante farmaceutice. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | + | Inchiderea depozitelor industriale neconforme reduce expunerea comunitatilor la poluanti industriali. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Inchiderea depozitelor industriale neconforme reduce expunerea comunitatilor la poluanti industriali. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | ? | Relatia dintre valorificare energetică agricole si reducerea presiunilor asupra sanatatii depinde de conditiile concrete de implementare (amplasament, tehnologie, standarde aplicate). |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Compostare agricole contribuie la reducerea presiunilor asupra sanatatii prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Legislație compost agricol contribuie la reducerea presiunilor asupra sanatatii prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Raportare agricole contribuie la reducerea presiunilor asupra sanatatii prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la reducerea presiunilor asupra sănătății populației prin reducerea expunerii populației la poluanți asociați depozitării sau arderii necontrolate. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM9

Aspect de mediu: Mediu social-economic

OM 9: Creșterea contribuției economiei circulare la ocuparea forței de muncă, productivitate și competitivitate, prin dezvoltarea activităților de prevenire, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor ca resurse.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitate cu OM 9 |  | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Colectarea separata si reciclarea creeaza locuri de munca in sortare, procesare si logistica. |  |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Pietele de materiale secundare creeaza direct locuri de munca noi in economia circulara. |  |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | + | Cercetarea si dezvoltarea creeaza locuri de munca calificate in sectorul economiei circulare. |  |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |  |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Reducerea depozitarii necesita investitii in alternative (reciclare, valorificare) ce creeaza locuri de munca. |  |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Instalatiile de compostare si digestie anaeroba creeaza locuri de munca locale. |  |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Reciclarea ambalajelor creeaza lanturi valorice cu locuri de munca in colectare, sortare si procesare. |  |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | = | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare are o finalitate convergentă, practic identică, cu crearea de locuri de muncă în economia circulară, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Reducerea depozitarii necesita investitii in alternative (reciclare, valorificare) ce creeaza locuri de munca. |  |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Reciclarea bateriilor creeaza locuri de munca specializate in recuperarea metalelor. |  |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Dezmembrarea si reciclarea VSU creeaza locuri de munca in industria auto-reciclarii. |  |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Reciclarea deșeurilor de constructii creeaza locuri de munca in procesare si productia de agregate. |  |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | = | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat are o finalitate convergentă, practic identică, cu crearea de locuri de muncă în economia circulară, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Valorificarea namolurilor creeaza locuri de munca in tratare, transport si aplicare. |  |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | Gestionarea PCB si azbest necesita personal specializat, creand locuri de munca de nisa. |  |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Gestionarea deșeurilor sanitare creeaza locuri de munca in colectare, transport si tratare specializata. |  |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Gestionarea deșeurilor industriale si reabilitarea siturilor creeaza locuri de munca in sectorul de mediu. |  |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Transferul transfrontalier nu contribuie semnificativ la crearea de locuri de munca locale. |  |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Reciclarea bateriilor creeaza locuri de munca specializate in recuperarea metalelor. |  |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Industria de reciclare a bateriilor creeaza locuri de munca in economia circulara. |  |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Reciclarea bateriilor creeaza locuri de munca specializate in recuperarea metalelor. |  |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Dezmembrarea si reciclarea VSU creeaza locuri de munca in industria auto-reciclarii. |  |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Dezmembrarea si reciclarea VSU creeaza locuri de munca in industria auto-reciclarii. |  |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionare uleiuri uzate ierarhic contribuie la locuri de munca in economia circulara prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |  |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la locuri de munca in economia circulara prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |  |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Colectare anvelope uzate contribuie la locuri de munca in economia circulara prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |  |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificare materială anvelope contribuie la locuri de munca in economia circulara prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |  |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Reciclarea deșeurilor de constructii creeaza locuri de munca in procesare si productia de agregate. |  |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | + | Reciclarea deșeurilor de constructii creeaza locuri de munca in procesare si productia de agregate. |  |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Reciclarea deșeurilor de constructii creeaza locuri de munca in procesare si productia de agregate. |  |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |  |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |  |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | + | Gestionarea PCB si azbest necesita personal specializat, creand locuri de munca de nisa. |  |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | + | Gestionarea PCB si azbest necesita personal specializat, creand locuri de munca de nisa. |  |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | + | Gestionarea PCB si azbest necesita personal specializat, creand locuri de munca de nisa. |  |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Gestionarea PCB si azbest necesita personal specializat, creand locuri de munca de nisa. |  |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |  |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Gestionarea deșeurilor sanitare creeaza locuri de munca in colectare, transport si tratare specializata. |  |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Gestionarea deșeurilor sanitare creeaza locuri de munca in colectare, transport si tratare specializata. |  |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |  |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Gestionarea deșeurilor sanitare creeaza locuri de munca in colectare, transport si tratare specializata. |  |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |  |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Gestionarea deșeurilor industriale si reabilitarea siturilor creeaza locuri de munca in sectorul de mediu. |  |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | + | Valorificare energetică agricole contribuie la locuri de munca in economia circulara prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |  |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Compostare agricole contribuie la locuri de munca in economia circulara prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |  |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă în economia circulară prin generarea de activități economice și locuri de muncă în sortare, reciclare, reparare și valorificare. |  |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM10

Aspect de mediu: Bunuri mat./Patrimoniu

OM 10: Conservarea și utilizarea durabilă a bunurilor materiale și a patrimoniului cultural și arheologic.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitatea u OM10 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | ? | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare; relația cu conservarea patrimoniului construit și cultural este condiționată de integrarea cerințelor de protecție a patrimoniului în amplasarea infrastructurii, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Reducerea depozitarii protejeaza peisajul cultural si previne degradarea zonelor cu valoare patrimoniala. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Reducerea depozitarii protejeaza peisajul cultural si previne degradarea zonelor cu valoare patrimoniala. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea patrimoniului construit și cultural prin reducerea depozitării necontrolate cu impact vizual/fizic asupra siturilor de patrimoniu. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea patrimoniului construit și cultural prin reducerea depozitării necontrolate cu impact vizual/fizic asupra siturilor de patrimoniu. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea patrimoniului construit și cultural prin reducerea depozitării necontrolate cu impact vizual/fizic asupra siturilor de patrimoniu. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea patrimoniului construit și cultural prin reducerea depozitării necontrolate cu impact vizual/fizic asupra siturilor de patrimoniu. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea patrimoniului construit și cultural prin reducerea depozitării necontrolate cu impact vizual/fizic asupra siturilor de patrimoniu. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | ? | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare; relația cu conservarea patrimoniului construit și cultural este condiționată de integrarea cerințelor de protecție a patrimoniului în amplasarea infrastructurii, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Reciclarea materialelor de constructie poate include recuperarea elementelor cu valoare patrimoniala. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea patrimoniului construit și cultural prin reducerea depozitării necontrolate cu impact vizual/fizic asupra siturilor de patrimoniu. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | ? | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare; relația cu conservarea patrimoniului construit și cultural este condiționată de integrarea cerințelor de protecție a patrimoniului în amplasarea infrastructurii, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | ? | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare; relația cu conservarea patrimoniului construit și cultural este condiționată de integrarea cerințelor de protecție a patrimoniului în amplasarea infrastructurii, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | ? | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare; relația cu conservarea patrimoniului construit și cultural este condiționată de integrarea cerințelor de protecție a patrimoniului în amplasarea infrastructurii, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Eliminarea azbestului din cladirile cu valoare patrimoniala contribuie la conservarea acestora. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea patrimoniului construit și cultural prin reducerea depozitării necontrolate cu impact vizual/fizic asupra siturilor de patrimoniu. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea patrimoniului construit și cultural prin reducerea depozitării necontrolate cu impact vizual/fizic asupra siturilor de patrimoniu. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Reabilitarea siturilor industriale poate reda terenuri cu potential de valorificare culturala. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea patrimoniului construit și cultural prin reducerea depozitării necontrolate cu impact vizual/fizic asupra siturilor de patrimoniu. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea patrimoniului construit și cultural prin reducerea depozitării necontrolate cu impact vizual/fizic asupra siturilor de patrimoniu. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM11

Aspect de mediu: Peisaj

OM 11: Protecția, conservarea și restaurarea ecosistemelor și a peisajelor naturale și antropice.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitatea cu OM11 | Justificare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Colectarea separata reduce necesarul de depozite noi, protejand peisajul. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Obiectivele analizate nu prezintă o interacțiune semnificativă, vizând aspecte diferite ale protecției mediului și gestionării deșeurilor. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | + | Obiectivele analizate nu prezintă o interacțiune semnificativă, vizând aspecte diferite ale protecției mediului și gestionării deșeurilor. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | + | Educarea populatiei reduce abandonul de deseuri in zone naturale protejate. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Reducerea depozitarii protejeaza direct peisajele de impactul vizual al depozitelor. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Reducerea cantitatilor depozitate prin compostare protejeaza peisajul. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Reducerea ambalajelor abandonate protejeaza calitatea vizuala a peisajelor. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | + | Obiectivele analizate nu prezintă o interacțiune semnificativă, vizând aspecte diferite ale protecției mediului și gestionării deșeurilor. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Reducerea depozitarii protejeaza direct peisajele de impactul vizual al depozitelor. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Obiectivele analizate nu prezintă o interacțiune semnificativă, vizând aspecte diferite ale protecției mediului și gestionării deșeurilor. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Depozitele de VSU pot afecta peisajul vizual; gestionarea lor poate imbunatati situatia, dar depinde de amplasament. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Reciclarea poate reduce depozitele de deseuri de constructii vizibile, dar statiile de procesare pot afecta peisajul. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | + | Reducerea deșeurilor de plastic contribuie la protejarea peisajelor naturale. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificarea materială a anvelopelor uzate redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | + | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | + | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | + | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | + | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Actualizarea cadrului legal instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | + | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | + | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | + | Inchiderea si reabilitarea depozitelor industriale amelioreaza peisajul degradat. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Inchiderea si reabilitarea depozitelor industriale amelioreaza peisajul degradat. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Compostare agricole contribuie la protecția peisajelor prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la protecția peisajelor prin reducerea impactului vizual al depozitării necontrolate. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM12

Aspect de mediu: Valori materiale

OM 12: Reducerea pierderii de valoare materială prin redirecționarea materialelor recuperabile dinspre eliminare către reutilizare și reciclare, inclusiv recuperarea materiilor prime cu valoare critică din DEEE și baterii, susținută de extinderea schemelor de răspundere extinsă a producătorilor.

| Cod PNGD |  | Obiectiv PNGD |  | Compatibilitate cu OM12 |  | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare |  | + |  | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor |  | = |  | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) |  | + |  | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme |  | + |  | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale |  | + |  | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor |  | = |  | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării |  | = |  | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare |  | = |  | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare |  | + |  | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare |  | + |  | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare |  | = |  | Creșterea obiectivului global de valorificare are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare |  | = |  | Creșterea obiectivului de reciclare are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri |  | + |  | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat |  | = |  | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate |  | + |  | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri |  | = |  | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE |  | + |  | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) |  | + |  | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE |  | = |  | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității |  | + |  | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri |  | = |  | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile |  | + |  | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) |  | + |  | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice |  | + |  | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori |  | = |  | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori |  | = |  | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori |  | + |  | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU |  | = |  | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității |  | + |  | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor |  | = |  | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate |  | + |  | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate |  | + |  | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate |  | = |  | Valorificarea materială a anvelopelor uzate are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) |  | = |  | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate |  | + |  | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) |  | + |  | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești |  | + |  | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești |  | + |  | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare |  | = |  | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești |  | + |  | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB |  | + |  | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB |  | + |  | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest |  | + |  | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal |  | + |  | Actualizarea cadrului legal instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale |  | + |  | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale |  | + |  | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală |  | + |  | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare |  | + |  | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară |  | + |  | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase |  | + |  | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale |  | + |  | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) |  | - |  | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) recuperează conținutul energetic al fracției reziduale nereciclabile, ca alternativă la depozitare, dar poate genera pierderea ireversibilă a valorii materiale a fracțiilor direcționate spre ardere în locul reciclării, aspect ce reprezintă o tensiune potențială față de conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) și necesită măsuri specifice de atenuare la nivel de proiect. |  |  |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) |  | = |  | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole |  | + |  | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare |  | + |  | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri |  | + |  | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice) prin redirecționarea materialelor recuperabile către reutilizare/reciclare, cu recuperarea materiilor prime critice. |  |  |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an |  | = |  | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 |  | = |  | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje |  | = |  | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 |  | = |  | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD |  | = |  | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD are o finalitate convergentă, practic identică, cu conservarea valorii materiale a deșeurilor (inclusiv materii prime critice), ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |  |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM13

Aspect de mediu: Valori materiale

OM 13: Asigurarea unei capacități adecvate și corelate de tratare și eliminare (inclusiv pentru deșeuri periculoase), evitarea saturării depozitelor conforme și a riscului de active blocate prin corelarea cu ținta de reducere a depozitării la max. 10% până în 2035, și reducerea pasivelor de mediu asociate depozitelor neconforme neînchise și terenurilor afectate.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitatea cu OM13 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | = | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) are o finalitate convergentă, practic identică, cu dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | + | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | + | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare crește cererea structurală de materiale secundare și de compost/digestat de calitate, închizând bucle de material, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Creșterea obiectivului global de valorificare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Creșterea obiectivului de reciclare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | + | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat crește cererea structurală de materiale secundare și de compost/digestat de calitate, închizând bucle de material, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificarea materială a anvelopelor uzate redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | = | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate are o finalitate convergentă, practic identică, cu dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | = | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB are o finalitate convergentă, practic identică, cu dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | = | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB are o finalitate convergentă, practic identică, cu dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | = | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest are o finalitate convergentă, practic identică, cu dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Actualizarea cadrului legal instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | + | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | + | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | + | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | + | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) recuperează conținutul energetic al fracției reziduale nereciclabile, ca alternativă la depozitare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la dimensionarea adecvată a capacităților de tratare/eliminare și prevenirea activelor blocate prin corelarea capacității instalate cu cantitățile generate, evitând atât subcapacitatea cât și supracapacitatea. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM14

Aspect de mediu: Economie circulară

OM 14: Creșterea eficienței utilizării resurselor, prevenirea deșeurilor, extinderea ciclului de viață al produselor.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitatea cu OM 14 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | = | Materiile prime secundare sunt piata-cheie a economiei circulare. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | + | Cercetarea in sortare/tratare sustine infrastructura economiei circulare. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | + | Educarea populatiei este esentiala pentru tranzitia la economia circulara. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Reducerea depozitarii forteaza trecerea la solutii circulare. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | = | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | = | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | = | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Reducerea depozitarii forteaza trecerea la solutii circulare. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | = | Reciclarea bateriilor recupereaza materiale valoroase pentru reintroducere in circuit. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | = | Reciclarea VSU este un model matur de economie circulara industriala. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | = | Includerea de material reciclat in ambalaje este un obiectiv central al economiei circulare. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | = | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Valorificarea namolurilor inchide ciclul nutrientilor si al materiei organice. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | Eliminarea PCB/azbest nu contribuie direct la economia circulara datorita pericozitatii materialelor. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | = | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | = | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Gestionarea deșeurilor industriale recupereaza materiale pentru reintroducere in circuit. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Transferul transfrontalier poate facilita accesul la capacitati de reciclare specializate, dar poate reduce stimulentele locale. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Reciclarea bateriilor recupereaza materiale valoroase pentru reintroducere in circuit. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | = | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | = | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | = | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Reciclarea VSU este un model matur de economie circulara industriala. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | = | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la promovarea economiei circulare prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Colectare anvelope uzate contribuie la promovarea economiei circulare prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | = | Valorificarea materială a anvelopelor uzate are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | = | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | + | Reciclarea deșeurilor de constructii este esentiala pentru circularitatea sectorului constructiilor. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Reciclarea deșeurilor de constructii este esentiala pentru circularitatea sectorului constructiilor. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | + | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | + | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | + | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Actualizarea cadrului legal instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | + | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | + | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | + | Gestionarea deșeurilor industriale recupereaza materiale pentru reintroducere in circuit. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Gestionarea deșeurilor industriale recupereaza materiale pentru reintroducere in circuit. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | ? | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) recuperează conținutul energetic al fracției reziduale nereciclabile, ca alternativă la depozitare; relația cu promovarea economiei circulare este condiționată de gradul de integrare a principiilor de circularitate în măsurile de implementare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | = | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Valorificarea namolurilor inchide ciclul nutrientilor si al materiei organice. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + | Valorificarea namolurilor inchide ciclul nutrientilor si al materiei organice. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | = | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la promovarea economiei circulare prin creșterea eficienței utilizării resurselor și reducerea dependenței de materii prime primare. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | = | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | = | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | = | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | = | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | = | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD are o finalitate convergentă, practic identică, cu promovarea economiei circulare, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM15

Aspect de mediu: Managementul deșeurilor

OM 15:Ținte de pregătire pentru reutilizare și reciclare; reducerea depozitării; respectarea ierarhiei deșeurilor.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD |  | Compatibilitatea cu OM15 | Justificare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | = |  |  | Tintele de colectare separata si reciclare a deșeurilor municipale sunt identice cu acest obiectiv de mediu. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | = |  | Pietele de materiale secundare stimuleaza cererea pentru materiale reciclate. |  |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | = |  | Cercetarea in sortare si tratare contribuie direct la cresterea ratelor de reciclare. |  |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | + |  | Educarea populatiei creste participarea la colectarea separata, conditie pentru reciclare. |  |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + |  | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | = |  | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | = |  | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | = |  | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + |  | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + |  | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | = |  | Reciclarea bateriilor contribuie la tintele generale de valorificare. |  |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | = |  | Reutilizarea si reciclarea VSU sunt obiective specifice ale ierarhiei deseurilor. |  |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | = |  | Reciclarea deșeurilor de constructii contribuie la tintele de valorificare (70%). |  |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | = |  | Contribuie direct la tintele de reciclare si la aplicarea ierarhiei deseurilor. |  |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + |  | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + |  | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | = |  | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | = |  | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | = |  | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + |  | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + |  | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | = |  | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | = |  | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | = |  | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | = |  | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | = |  | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + |  | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | = |  | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + |  | Reutilizarea si reciclarea VSU sunt obiective specifice ale ierarhiei deseurilor. |  |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | = |  | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + |  | Legislație uleiuri uzate contribuie la tinte reciclare si ierarhia deșeurilor prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |  |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | = |  | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | = |  | Valorificarea materială a anvelopelor uzate are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | = |  | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | = |  | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + |  | Reciclarea deșeurilor de constructii contribuie la tintele de valorificare (70%). |  |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + |  | Valorificarea namolurilor contribuie la reducerea depozitarii. |  |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | + |  | Valorificarea namolurilor contribuie la reducerea depozitarii. |  |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | = |  | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + |  | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | = |  | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | = |  | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | = |  | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + |  | Actualizarea cadrului legal instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | + |  | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + |  | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + |  | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | + |  | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + |  | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | + |  | Reciclarea deșeurilor industriale contribuie la indeplinirea tintelor nationale de valorificare. |  |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + |  | Reciclarea deșeurilor industriale contribuie la indeplinirea tintelor nationale de valorificare. |  |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | ? |  | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) recuperează conținutul energetic al fracției reziduale nereciclabile, ca alternativă la depozitare; relația cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor este condiționată de respectarea strictă a ordinii de prioritate din ierarhia deșeurilor la nivel de implementare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |  |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | = |  | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + |  | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + |  | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + |  | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor prin contribuția directă la țintele de pregătire pentru reutilizare/reciclare și la reducerea ratei de depozitare. |  |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | = |  | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | = |  | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | = |  | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | = |  | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | = |  | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD are o finalitate convergentă, practic identică, cu atingerea țintelor de reciclare și respectarea ierarhiei deșeurilor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |  |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM16

Aspect de mediu: Managementul deșeurilor

OM16: Creșterea productivității resurselor; piețe de materiale secundare; acoperirea cererii din surse secundare.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatabilitatea cu OM16 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Reciclarea reintroduce materiale in circuit, crescand productivitatea resurselor. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | = | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | + | Cercetarea imbunatateste eficienta proceselor de recuperare a materialelor. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Reducerea depozitarii redirectioneaza materiale valoroase spre valorificare. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Compostul returneaza nutrientii in sol, crescand productivitatea resurselor organice. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Reciclarea ambalajelor economiseste resurse semnificative (energie, materie prima). |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | = | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Reducerea depozitarii redirectioneaza materiale valoroase spre valorificare. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | = | Creșterea obiectivului global de valorificare are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | = | Creșterea obiectivului de reciclare are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Reciclarea materialelor de constructie creste productivitatea resurselor in sectorul constructiilor. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | = | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | = | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Valorificarea namolurilor recupereaza nutrienti si materie organica. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | PCB/azbestul nu au potential de recuperare; nu contribuie la productivitatea resurselor. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | = | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | = | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Reciclarea deșeurilor industriale recupereaza materiale valoroase pentru reintroducere. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Transferul transfrontalier poate directiona deseuri catre capacitati de reciclare mai eficiente, dar poate reduce stimulentele locale. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Reciclarea bateriilor recupereaza metale cu productivitate crescuta a resurselor minerale. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | = | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | = | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | = | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Reciclarea VSU recupereaza cantitati mari de metale si materiale. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | = | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la productivitatea resurselor prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Colectare anvelope uzate contribuie la productivitatea resurselor prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | = | Valorificarea materială a anvelopelor uzate are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | = | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | + | Reciclarea materialelor de constructie creste productivitatea resurselor in sectorul constructiilor. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Reciclarea materialelor de constructie creste productivitatea resurselor in sectorul constructiilor. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | = | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | + | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | + | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | + | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Actualizarea cadrului legal instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Reciclarea deșeurilor industriale recupereaza materiale valoroase pentru reintroducere. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | = | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) are o finalitate convergentă, practic identică, cu creșterea productivității resurselor, ambele urmărind aceeași direcție în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la creșterea productivității resurselor prin creșterea cantității de materiale secundare disponibile pe piață. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM17

Aspect de mediu: Managementul deșeurilor

OM 17: Proiectarea produselor pentru durabilitate; reducerea deșeurilor la sursă; ecodesign.

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatabilitatea cu OM17 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Proiectarea durabila creeaza piete pentru materiale secundare de calitate. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Produsele proiectate pentru reciclabilitate reduc cantitatea de deseuri ce ajung la depozitare. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | + | Proiectarea ambalajelor alimentare compostabile sustine colectarea biodeseurilor. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | + | Proiectarea ambalajelor pentru reciclabilitate este direct legata de atingerea tintelor de ambalaje. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | + | Proiectarea EEE pentru dezasamblare si reciclabilitate sustine gestionarea DEEE. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Produsele proiectate pentru reciclabilitate reduc cantitatea de deseuri ce ajung la depozitare. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Creșterea obiectivului global de valorificare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Creșterea obiectivului de reciclare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | + | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat crește cererea structurală de materiale secundare și de compost/digestat de calitate, închizând bucle de material, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Proiectarea dispozitivelor medicale pentru reciclabilitate/reutilizare reduce deseurile sanitare. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Sprijina proiectarea produselor pentru reciclabilitate. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Proiectarea bateriilor pentru reciclabilitate este cerinta a noului Regulament UE privind bateriile. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Proiectarea vehiculelor pentru dezasamblare sustine gestionarea VSU. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Proiectarea vehiculelor pentru dezasamblare sustine gestionarea VSU. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionare uleiuri uzate ierarhic contribuie la proiectare durabila produse prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la proiectare durabila produse prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificare materială anvelope contribuie la proiectare durabila produse prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Proiectarea cladirilor pentru dezasamblare (design for disassembly) sustine reciclarea DCD. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Proiectarea cladirilor pentru dezasamblare (design for disassembly) sustine reciclarea DCD. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Eliminarea azbestului si PCB-urilor din proiectare reduce generarea viitoare de astfel de deseuri. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Proiectarea dispozitivelor medicale pentru reciclabilitate/reutilizare reduce deseurile sanitare. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Proiectarea dispozitivelor medicale pentru reciclabilitate/reutilizare reduce deseurile sanitare. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Proiectarea dispozitivelor medicale pentru reciclabilitate/reutilizare reduce deseurile sanitare. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Proiectarea produselor industriale pentru reciclabilitate reduce deseurile industriale. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Compostare agricole contribuie la proiectare durabila produse prin reducerea si valorificarea deșeurilor agricole. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | + | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | + | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | + | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | + | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | + | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri, ceea ce contribuie la proiectarea durabilă a produselor prin transmiterea către producători a unor semnale favorabile proiectării pentru durabilitate și reciclabilitate. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM18

Aspect de mediu: Transport durabil

OM 18: Decarbonizarea sectorului transport prin electrificare și combustibili alternativi (logistica deșeurilor).

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitatea cu OM 18 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | ? | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu decarbonizarea sectorului transporturilor este condiționată de gradul de electrificare a flotei de colectare/transport, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | ? | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu decarbonizarea sectorului transporturilor este condiționată de gradul de electrificare a flotei de colectare/transport, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | ? | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu decarbonizarea sectorului transporturilor este condiționată de gradul de electrificare a flotei de colectare/transport, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | ? | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu decarbonizarea sectorului transporturilor este condiționată de gradul de electrificare a flotei de colectare/transport, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | ? | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu decarbonizarea sectorului transporturilor este condiționată de gradul de electrificare a flotei de colectare/transport, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | ? | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu decarbonizarea sectorului transporturilor este condiționată de gradul de electrificare a flotei de colectare/transport, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | ? | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu decarbonizarea sectorului transporturilor este condiționată de gradul de electrificare a flotei de colectare/transport, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | ? | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă; relația cu decarbonizarea sectorului transporturilor este condiționată de gradul de electrificare a flotei de colectare/transport, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | – | Nu a fost identificată o legătură semnificativă directă între cele două obiective. |

### Compatibilitatea obiectivelor PNGD cu OM19

Aspect de mediu: Eficiență energetică

OM 19: Creșterea eficienței energetice în sectorul gestionării deșeurilor prin valorificarea energetică a fracțiilor nereciclabile, captarea și utilizarea biogazului din depozitele de deșeuri și maximizarea recuperării resurselor materiale și energetice..

| Cod PNGD | Obiectiv PNGD | Compatibilitatea OM 19 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare | + | Reciclarea extrage materiale valoroase, lasand fractia reziduala optimizata pentru valorificare energetica. |
| MUN-OS-02 | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Materiile prime secundare extrase prin reciclare lasa o fractie cu valoare calorica mai ridicata. |
| MUN-OS-03 | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) | ? | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| MUN-OS-04 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme | ? | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| MUN-OS-05 | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale | + | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| ALI-OS-01 | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor | ? | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| ALI-OS-02 | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării | ? | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| ALI-OS-03 | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare | + | DEEE nu sunt adecvate pentru valorificare energetica. |
| ALI-OS-04 | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare | + | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| ALI-OS-05 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare | + | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| AMB-OS-01 | Creșterea obiectivului global de valorificare | + | Bateriile nu sunt adecvate pentru valorificare energetica. |
| AMB-OS-02 | Creșterea obiectivului de reciclare | + | Unele componente ale VSU (cauciuc, plastice) pot fi valorificate energetic. |
| AMB-OS-03 | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri | + | Unele deseuri de constructii (lemn) pot fi valorificate energetic, dar majoritatea sunt inerte. |
| AMB-OS-04 | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat | + | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat crește cererea structurală de materiale secundare și de compost/digestat de calitate, închizând bucle de material, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| AMB-OS-05 | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate | + | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| AMB-OS-06 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| DEEE-OS-01 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | + | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| DEEE-OS-02 | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) | + | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| DEEE-OS-03 | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE | + | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| DEEE-OS-04 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| DEEE-OS-05 | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri | + | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri finanțează și responsabilizează, prin schemele REP, colectarea și tratarea conformă a fluxului vizat, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| BAT-OS-01 | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile | + | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| BAT-OS-02 | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) | + | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| BAT-OS-03 | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice | + | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice captează fluxul de deșeuri înainte de abandon sau depozitare necontrolată și îl direcționează către tratare conformă, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| BAT-OS-04 | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Reciclarea valorifica materialele, complementara valorificarii energetice. |
| BAT-OS-05 | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| BAT-OS-06 | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori | + | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| VSU-OS-01 | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU | + | Unele componente ale VSU (cauciuc, plastice) pot fi valorificate energetic. |
| VSU-OS-02 | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității | + | Unele componente ale VSU (cauciuc, plastice) pot fi valorificate energetic. |
| ULU-OS-01 | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor | + | Gestionare uleiuri uzate ierarhic contribuie la valorificare energetica deseuri prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ULU-OS-02 | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate | + | Legislație uleiuri uzate contribuie la valorificare energetica deseuri prin gestionarea corecta a uleiurilor uzate conform ierarhiei deseurilor. |
| ANV-OS-01 | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate | + | Colectare anvelope uzate contribuie la valorificare energetica deseuri prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| ANV-OS-02 | Valorificarea materială a anvelopelor uzate | + | Valorificare materială anvelope contribuie la valorificare energetica deseuri prin colectarea si valorificarea anvelopelor uzate, reducand depozitarea necontrolata. |
| DCD-OS-01 | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) | + | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| DCD-OS-02 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | ? | Unele deseuri de constructii (lemn) pot fi valorificate energetic, dar majoritatea sunt inerte. |
| DCD-OS-03 | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) | + | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| NAM-OS-01 | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | ? | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| NAM-OS-02 | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești | ? | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| NAM-OS-03 | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare | + | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| NAM-OS-04 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești | + | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| PCB-OS-01 | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB | ? | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| PCB-OS-02 | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB | ? | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AZB-OS-01 | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest | ? | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest limitează generarea de levigat, emisii necontrolate și suprafețe afectate de depozitare; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| AZB-OS-02 | Actualizarea cadrului legal | + | Actualizarea cadrului legal instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| SAN-OS-01 | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale | ? | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| SAN-OS-02 | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale | + | Deseurile sanitare infectioase sunt adesea tratate prin incinerare cu recuperare de energie. |
| SAN-OS-03 | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală | + | Deseurile sanitare infectioase sunt adesea tratate prin incinerare cu recuperare de energie. |
| VET-OS-01 | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare | ? | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| VET-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară | + | Deseurile sanitare infectioase sunt adesea tratate prin incinerare cu recuperare de energie. |
| IND-OS-01 | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase | ? | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală, prin tratare prealabilă; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| IND-OS-02 | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale | + | Anumite deseuri industriale pot fi co-procesate in cuptoarele de ciment cu valorificare energetica. |
| AGR-OS-01 | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) | = | Valorificare energetică agricole are obiective identice sau foarte similare cu cele privind valorificare energetica deseuri. |
| AGR-OS-02 | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) | + | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) redirecționează materialele dinspre eliminare către circuitul economic, substituind extracția de materii prime primare, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| AGR-OS-03 | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole | + | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| AGR-OS-04 | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare | + | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare instituie standarde, control și obligații legale care susțin aplicarea coerentă a măsurilor operaționale, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| TRF-OS-01 | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri | + | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri și capacitatea de a detecta abaterile de la gestionarea conformă, ceea ce contribuie la valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului prin creșterea cantității de energie recuperată din fracția reziduală și din biogazul de depozit. |
| PREV-OS-01 | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an | ? | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| PREV-OS-02 | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 | ? | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| PREV-OS-03 | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje | ? | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| PREV-OS-04 | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 | ? | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 reduce la sursă cantitatea de deșeuri generată, diminuând volumul ce necesită ulterior colectare, tratare sau eliminare; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |
| PREV-OS-05 | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD | ? | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD extinde durata de viață a produselor și componentelor, evitând apariția unui nou flux de deșeuri; relația cu valorificarea energetică a deșeurilor nereciclabile și captarea biogazului este condiționată de dimensionarea capacităților strict la nivelul fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare, astfel încât compatibilitatea nu poate fi confirmată necondiționat la nivel de plan. |

### Concluziile evaluării compatibilității obiectivelor PNGD cu obiectivele de mediu

Evaluarea compatibilității dintre cele 61 de obiective specifice ale PNGD 2026–2035 și cele 19 obiective de mediu relevante evidențiază următoarele concluzii principale:

- Grad ridicat de compatibilitate. Compatibilitatea pozitivă globală (relații „+” și „=”) reprezintă 78,3% din totalul celor 1.159 de perechi evaluate, ceea ce demonstrează o aliniere strategică solidă între obiectivele planului și cerințele de protecție a mediului. Pentru 12 dintre cele 19 obiective de mediu analizate, compatibilitatea pozitivă depășește 88%.

- Coerență cu ierarhia deșeurilor. Obiectivele PNGD privind prevenirea generării deșeurilor, colectarea separată, reciclarea și valorificarea materială, precum și reducerea cantităților eliminate prin depozitare contribuie în mod convergent la atingerea majorității obiectivelor de mediu evaluate. Beneficiile sunt vizibile în special în ceea ce privește protecția apelor, a solului și a aerului, conservarea biodiversității și menținerea valorii materiale a resurselor (OM12 și OM13).

- singură incompatibilitate structurală identificată. Cele două relații de incompatibilitate directă (0,2% din totalul perechilor evaluate) sunt asociate obiectivului AGR-OS-01 privind valorificarea energetică a deșeurilor agricole reziduale, în raport cu obiectivele referitoare la reducerea emisiilor în aer (OM4) și conservarea valorii materiale a deșeurilor (OM12). Aceste incompatibilități derivă din potențiala concurență pentru materiale care ar putea fi reciclate și din riscul generării de emisii atmosferice. Efectele pot fi prevenite prin limitarea valorificării energetice la fracțiile strict nereciclabile și prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT).

- Concentrarea incertitudinilor asupra componentei climatice și de transport. Cele 77 de relații evaluate ca incerte (6,6%) sunt asociate în principal obiectivului privind adaptarea și reziliența climatică (OM6) și celui referitor la decarbonizarea transportului (OM18). Compatibilitatea în aceste cazuri depinde în mare măsură de modul concret în care vor fi proiectate și operate investițiile viitoare, inclusiv prin integrarea măsurilor de climate-proofing și prin electrificarea flotelor de transport.

- Contribuție la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Majoritatea obiectivelor PNGD susțin reducerea emisiilor GES prin diminuarea depozitării deșeurilor biodegradabile (și implicit a emisiilor de metan), prin creșterea reciclării și prin valorificarea energetică a fracțiilor reziduale care nu pot fi reciclate.

- Susținerea tranziției către economia circulară. PNGD este în concordanță cu obiectivele privind economia circulară (OM14, OM16 și OM17) și poate genera efecte socioeconomice pozitive, inclusiv crearea de locuri de muncă în activități de colectare separată, sortare, reciclare, reparare și valorificare a resurselor.

- În ansamblu, incompatibilitățile și incertitudinile identificate sunt limitate numeric, reprezentând împreună doar 6,8% din totalul relațiilor analizate. Acestea nu afectează concluzia generală privind compatibilitatea ridicată a PNGD cu obiectivele de protecție a mediului, însă necesită măsuri adecvate de prevenire și atenuare în etapa de implementare.

Figura 6-2: Diagrama compatibilității obiectivelor PNGD cu obiectivele de mediu

Pentru maximizarea efectelor pozitive și gestionarea corespunzătoare a incompatibilităților și incertitudinilor identificate, se recomandă:

- integrarea cerințelor de protecție a mediului în toate etapele de planificare, proiectare, autorizare și implementare a investițiilor prevăzute prin PNGD;

- realizarea evaluărilor de impact asupra mediului la nivel de proiect pentru toate investițiile majore, cu accent deosebit asupra aspectelor evaluate ca incerte, în special în raport cu OM6 și OM18;

- limitarea strictă a valorificării energetice la fracțiile reziduale nereciclabile și dimensionarea capacităților de tratare în funcție de reducerea progresivă a acestor fluxuri, pentru evitarea riscului de active blocate și a efectelor negative asupra reciclării (OM12, OM13 și OM15);

- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de incinerare și co-incinerare, împreună cu monitorizarea continuă a emisiilor;

- integrarea explicită a cerințelor de reziliență climatică (climate-proofing) în proiectarea, construirea și operarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor;

- corelarea măsurilor de electrificare și decarbonizare a activităților de colectare și transport cu obiectivele sectoriale și naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Implementarea acestor recomandări va contribui la atingerea obiectivelor PNGD 2026–2035 într-o manieră compatibilă cu cerințele de protecție a mediului și aliniată obiectivelor asumate la nivel național, european și internațional.

# Evaluarea compatibilității obiectivelor PNGD

Această secțiune prezintă evaluarea compatibilității celor 61 de obiective specifice ale PNGD, prin analizarea relațiilor reciproce dintre acestea și identificarea sinergiilor, a relațiilor neutre și a potențialelor neconcordanțe care pot apărea la nivelul planului.

Cele 61 de obiective specifice ale PNGD au fost agregate în 12 obiective strategice transversale (OST), pentru a facilita evaluarea coerenței interne a planului și a evidenția relațiile funcționale dintre diferitele direcții de intervenție. Structura rezultată reflectă atât aplicarea ierarhiei deșeurilor, consacrată de legislația europeană și națională, cât și existența unor domenii transversale de guvernanță esențiale pentru implementarea politicilor în domeniul deșeurilor.

OST-urile sunt organizate pe două paliere distincte: (i) obiective asociate etapelor de gestionare a deșeurilor – de la prevenire până la eliminarea conformă; și (ii) obiective-suport care vizează cadrul de reglementare, responsabilitatea extinsă a producătorilor, trasabilitatea, digitalizarea și consolidarea capacității instituționale. Această structură oferă o bază robustă pentru analiza sinergiilor, a relațiilor neutre și a potențialelor tensiuni dintre obiectivele planului și pentru evaluarea integrată a contribuției acestora la atingerea obiectivelor de mediu și economie circulară.

(A) Temele OST-1–OST-8 – reflectarea ierarhiei legale a deșeurilor

Primele opt teme strategice transversale (OST-1–OST-8) corespund etapelor principale ale ierarhiei de gestionare a deșeurilor prevăzute la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, modificată prin Directiva (UE) 2018/851 și transpusă în legislația națională prin articolul 5 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Această ierarhie stabilește ordinea de prioritate care trebuie aplicată în elaborarea politicilor și în gestionarea practică a deșeurilor, respectiv: (a) prevenirea generării deșeurilor, (b) pregătirea pentru reutilizare, (c) reciclarea, (d) alte operațiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetică, și (e) eliminarea.

În cadrul prezentei analize, etapele ierarhiei au fost completate cu două componente operaționale esențiale pentru funcționarea sistemului – colectarea separată și tratarea înainte de eliminare – rezultând cele opt teme strategice utilizate pentru evaluarea compatibilităților interne.

| OST | Direcție strategică | Fundamentare strategică și legală |
| --- | --- | --- |
| OST-1 | Prevenirea generării deșeurilor | Nivelul superior al ierarhiei deșeurilor; art. 5 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 92/2021. |
| OST-2 | Pregătirea pentru reutilizare | Art. 5 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 92/2021. |
| OST-3 | Colectarea separată | Condiție prealabilă pentru reutilizare și reciclare; art. 17 din OUG nr. 92/2021. |
| OST-4 | Reciclarea și valorificarea materială | Art. 5 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 92/2021 și obiectivele specifice sectoriale. |
| OST-5 | Economie circulară și utilizarea materialelor secundare | Susține menținerea resurselor în circuitul economic prin utilizarea materialelor reciclate, compostului și digestatului. |
| OST-6 | Valorificare energetică | Art. 5 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 92/2021; opțiune inferioară reciclării în ierarhia deșeurilor. |
| OST-7 | Tratarea înainte de eliminare | Cerință legală pentru eliminarea conformă; HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. |
| OST-8 | Reducerea depozitării și eliminarea conformă | Ultima treaptă a ierarhiei și obiectiv asociat limitării depozitării deșeurilor. |

Tabel 6-2: Temele OST-1–OST-8 – reflectarea ierarhiei legale a deșeurilor

Din punct de vedere metodologic, relațiile dintre temele care reprezintă etape succesive ale ierarhiei deșeurilor au fost considerate, în mod implicit, compatibile și complementare. Fiecare etapă gestionează fracțiile de deșeuri rămase după aplicarea etapei anterioare și contribuie la funcționarea coerentă a sistemului în ansamblu.

Singura excepție sistematică identificată în cadrul analizei privește relația dintre OST-6 (valorificarea energetică) și obiectivele asociate prevenirii, reutilizării, colectării separate, reciclării și economiei circulare (OST-1–OST-5). Această situație rezultă din posibilitatea apariției unei concurențe pentru aceleași fluxuri de deșeuri care pot fi atât reciclate, cât și valorificate energetic. În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE, orice deviere de la ierarhia deșeurilor trebuie justificată printr-o analiză bazată pe abordarea ciclului de viață. În consecință, relațiile dintre OST-6 și temele superioare ale ierarhiei au fost evaluate ca fiind condiționate sau potențial conflictuale, necesitând măsuri de salvgardare în etapa de implementare.

(B) Temele OST-9–OST-12 – condiții-cadru transversale pentru implementarea PNGD

Spre deosebire de OST-1–OST-8, care reflectă etapele operaționale ale gestionării deșeurilor, temele OST-9–OST-12 reprezintă mecanisme de guvernanță, suport administrativ și instrumente economice care facilitează implementarea întregului sistem. Acestea nu influențează direct traseul material al deșeurilor, ci creează condițiile necesare pentru atingerea obiectivelor de prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare și eliminare conformă.:

| OST | Direcția stratgică | Fundamentare strategică și legală |
| --- | --- | --- |
| OST-9 | Cadrul de reglementare și instituțional | Asigură baza normativă, instituțională și de control pentru implementarea PNGD. |
| OST-10 | Responsabilitatea extinsă a producătorilor (REP) | Furnizează mecanisme financiare și operaționale pentru colectarea și valorificarea fluxurilor prioritare de deșeuri. |
| OST-11 | Trasabilitate, digitalizare și raportare | Îmbunătățește monitorizarea fluxurilor de deșeuri, calitatea datelor și capacitatea de control. |
| OST-12 | Capacitate instituțională, instrumente economice și informare | Susține implementarea măsurilor prin stimulente economice, dezvoltarea capacității administrative și creșterea gradului de conștientizare. |

Tabel 6-3: Temele OST-9–OST-12 – condiții-cadru transversale pentru implementarea PNGD

Deoarece aceste teme au un caracter transversal și funcțional, ele au fost tratate în cadrul analizei ca factori favorizanți pentru majoritatea obiectivelor planului. În consecință, relațiile cu celelalte OST-uri sunt preponderent pozitive, contribuind la creșterea eficienței și robusteții sistemului de gestionare a deșeurilor.

Excepțiile sunt limitate și apar în situațiile în care domeniul de aplicare al unui instrument este restrâns la anumite fluxuri specifice de deșeuri. De exemplu, schemele de responsabilitate extinsă a producătorilor influențează direct fluxurile de ambalaje, DEEE, baterii și vehicule scoase din uz, însă pot avea o relație neutră cu anumite obiective privind tratarea generică sau reducerea depozitării la nivel de sistem. Astfel de cazuri au fost evaluate ca relații neutre și nu ca incompatibilități.

| Cod | Temă primară (OST) | Temă secundară | Denumire obiectiv specific |
| --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 | OST-3 — Colectarea separată (extindere și calitate) | — | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare |
| MUN-OS-02 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | OST-2 — Pregătirea pentru reutilizare | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor |
| MUN-OS-03 | OST-8 — Reducerea depozitării și eliminarea conformă | — | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) |
| MUN-OS-04 | OST-7 — Tratarea înainte de depozitare / gestionare conformă | OST-8 — Reducerea depozitării și eliminarea conformă | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme |
| MUN-OS-05 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale |
| ALI-OS-01 | OST-1 — Prevenirea generării deșeurilor | — | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor |
| ALI-OS-02 | OST-1 — Prevenirea generării deșeurilor | — | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării |
| ALI-OS-03 | OST-5 — Economie circulară (conținut reciclat, compost/digestat) | — | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare |
| ALI-OS-04 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare |
| ALI-OS-05 | OST-11 — Trasabilitate, digitalizare și raportare | — | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare |
| AMB-OS-01 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | — | Creșterea obiectivului global de valorificare |
| AMB-OS-02 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | — | Creșterea obiectivului de reciclare |
| AMB-OS-03 | OST-3 — Colectarea separată (extindere și calitate) | — | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri |
| AMB-OS-04 | OST-5 — Economie circulară (conținut reciclat, compost/digestat) | — | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat |
| AMB-OS-05 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate |
| AMB-OS-06 | OST-10 — Responsabilitatea extinsă a producătorilor (REP) | OST-11 — Trasabilitate, digitalizare și raportare | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri |
| DEEE-OS-01 | OST-3 — Colectarea separată (extindere și calitate) | — | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE |
| DEEE-OS-02 | OST-3 — Colectarea separată (extindere și calitate) | — | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) |
| DEEE-OS-03 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | OST-2 — Pregătirea pentru reutilizare | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE |
| DEEE-OS-04 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | OST-11 — Trasabilitate, digitalizare și raportare | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității |
| DEEE-OS-05 | OST-10 — Responsabilitatea extinsă a producătorilor (REP) | OST-11 — Trasabilitate, digitalizare și raportare | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri |
| BAT-OS-01 | OST-3 — Colectarea separată (extindere și calitate) | — | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile |
| BAT-OS-02 | OST-3 — Colectarea separată (extindere și calitate) | — | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) |
| BAT-OS-03 | OST-3 — Colectarea separată (extindere și calitate) | — | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice |
| BAT-OS-04 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | — | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori |
| BAT-OS-05 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | — | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori |
| BAT-OS-06 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori |
| VSU-OS-01 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | OST-2 — Pregătirea pentru reutilizare | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU |
| VSU-OS-02 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | OST-11 — Trasabilitate, digitalizare și raportare | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității |
| ULU-OS-01 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | — | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor |
| ULU-OS-02 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate |
| ANV-OS-01 | OST-3 — Colectarea separată (extindere și calitate) | — | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate |
| ANV-OS-02 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | — | Valorificarea materială a anvelopelor uzate |
| DCD-OS-01 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | OST-2 — Pregătirea pentru reutilizare | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) |
| DCD-OS-02 | OST-8 — Reducerea depozitării și eliminarea conformă | — | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate |
| DCD-OS-03 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) |
| NAM-OS-01 | OST-7 — Tratarea înainte de depozitare / gestionare conformă | — | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești |
| NAM-OS-02 | OST-7 — Tratarea înainte de depozitare / gestionare conformă | — | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești |
| NAM-OS-03 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | — | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare |
| NAM-OS-04 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești |
| PCB-OS-01 | OST-8 — Reducerea depozitării și eliminarea conformă | — | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB |
| PCB-OS-02 | OST-8 — Reducerea depozitării și eliminarea conformă | — | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB |
| AZB-OS-01 | OST-8 — Reducerea depozitării și eliminarea conformă | — | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest |
| AZB-OS-02 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Actualizarea cadrului legal |
| SAN-OS-01 | OST-7 — Tratarea înainte de depozitare / gestionare conformă | OST-3 — Colectarea separată (extindere și calitate) | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale |
| SAN-OS-02 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale |
| SAN-OS-03 | OST-11 — Trasabilitate, digitalizare și raportare | — | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală |
| VET-OS-01 | OST-7 — Tratarea înainte de depozitare / gestionare conformă | OST-3 — Colectarea separată (extindere și calitate) | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare |
| VET-OS-02 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară |
| IND-OS-01 | OST-7 — Tratarea înainte de depozitare / gestionare conformă | — | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase |
| IND-OS-02 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | — | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale |
| AGR-OS-01 | OST-6 — Valorificarea energetică a deșeurilor reziduale | — | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) |
| AGR-OS-02 | OST-4 — Reciclarea și valorificarea materială | — | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) |
| AGR-OS-03 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | OST-5 — Economie circulară (conținut reciclat, compost/digestat) | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole |
| AGR-OS-04 | OST-9 — Cadrul de reglementare și instituțional | OST-11 — Trasabilitate, digitalizare și raportare | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare |
| TRF-OS-01 | OST-11 — Trasabilitate, digitalizare și raportare | — | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri |
| PREV-OS-01 | OST-1 — Prevenirea generării deșeurilor | — | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an |
| PREV-OS-02 | OST-1 — Prevenirea generării deșeurilor | — | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 |
| PREV-OS-03 | OST-1 — Prevenirea generării deșeurilor | — | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje |
| PREV-OS-04 | OST-1 — Prevenirea generării deșeurilor | OST-2 — Pregătirea pentru reutilizare | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 |
| PREV-OS-05 | OST-2 — Pregătirea pentru reutilizare | OST-1 — Prevenirea generării deșeurilor | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD |

Tabel 6-4: Atribuirea tematică (OST) a obiectivelor PNGD

Analiza urmărește să evidențieze măsura în care obiectivele se susțin reciproc în atingerea rezultatelor propuse sau, dimpotrivă, pot genera efecte concurente ori conflicte ce necesită măsuri de gestionare. Rezultatele evaluării contribuie la fundamentarea implementării coerente a PNGD, la identificarea aspectelor care pot necesita ajustări, măsuri de compensare, etapizare sau monitorizare și la integrarea eficientă a considerentelor de mediu în procesul de planificare. Această analiză este distinctă de evaluarea compatibilității externe dintre obiectivele PNGD și obiectivele relevante de mediu, prezentată în secțiunea 6.2, însă completează aceste rezultate și sprijină definirea aspectelor asupra cărora trebuie să se concentreze evaluarea strategică de mediu.

Pentru asigurarea coerenței metodologice și a comparabilității rezultatelor, scala de evaluare utilizată a fost armonizată cu cea aplicată în secțiunea 6.2 pentru analiza compatibilității externe dintre obiectivele PNGD și obiectivele relevante de mediu.

| Simbol | Descriere |  |
| --- | --- | --- |
| + | Obiectivele sunt compatibile, relație de sprijin sau sinergie |  |
| - | Posibil conflict intre obiective |  |
| ? | Compatibilitatea depinde de anumite condiții |  |
| o | Neutru, fară interacțiune directă semnificativă |  |
|  | Relația unui obiectiv cu sine însuși (necomparabilă) |  |

Matricea strategică de compatibilitate între obiective strategice traversale ale PNGD este prezentată în figura de mai jos.

|  | OST-1 | OST-2 | OST-3 | OST-4 | OST-5 | OST-6 | OST-7 | OST-8 | OST-9 | OST-10 | OST-11 | OST-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OST-1 |  | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + |
| OST-2 | + |  | + | + | + | ? | o | + | + | + | + | + |
| OST-3 | + | + |  | + | + | ? | + | + | + | + | + | + |
| OST-4 | + | + | + |  | + | - | + | + | + | + | + | + |
| OST-5 | + | + | + | + |  | ? | + | + | + | + | + | + |
| OST-6 | ? | ? | ? | - | ? |  | + | + | + | o | + | + |
| OST-7 | + | o | + | + | + | + |  | + | + | o | + | + |
| OST-8 | + | + | + | + | + | + | + |  | + | o | + | + |
| OST-9 | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| OST-10 | + | + | + | + | + | o | o | o | + |  | + | + |
| OST-11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| OST-12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |

Figura 6-3: Matricea strategică de compatibilitate între obiective strategice traversale ale PNGD

## 6.3.1. Sinteza rezultatelor analizei de compatibilitate între obiectivele PNGD

Analiza compatibilității interne a acoperit toate cele 3.660 de relații directe existente între cele 61 de obiective specifice ale PNGD, evaluate sub forma perechilor ordonate obiectiv–obiectiv. Rezultatele evidențiază un nivel foarte ridicat de coerență strategică, din totalul relațiilor analizate 3.542 fiind compatibile sau sinergice (96,8%), 34 compatibile condiționat (0,9%), 24 caracterizate de potențiale tensiuni (0,7%) și 60 fără interacțiuni directe semnificative (1,6%).

Distribuția rezultatelor la nivelul obiectivelor individuale confirmă caracterul convergent al planului. Astfel, 31 dintre cele 61 de obiective specifice sunt compatibile cu toate celelalte obiective ale PNGD, fără a prezenta relații condiționate sau incompatibilități. Alte 17 obiective înregistrează cel puțin o relație compatibilă condiționat, fără existența unor conflicte directe, în timp ce 13 obiective sunt implicate în cel puțin o relație caracterizată prin tensiune strategică. Toate aceste situații sunt asociate relației dintre obiectivele aferente valorificării energetice a deșeurilor (OST-6) și obiectivele care promovează prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, colectarea separată, reciclarea și economia circulară (OST-1–OST-5).

Rezultatele indică faptul că singura sursă sistematică de tensiune identificată la nivelul planului este reprezentată de valorificarea energetică a deșeurilor reziduale. Relația cea mai sensibilă apare în raport cu obiectivele de reciclare și valorificare materială (OST-4), unde poate exista o concurență directă pentru anumite fracții de deșeuri care pot fi gestionate atât prin reciclare, cât și prin valorificare energetică. În mod similar, relațiile dintre OST-6 și obiectivele de prevenire, pregătire pentru reutilizare, colectare separată și economie circulară sunt compatibile numai în condițiile respectării stricte a ierarhiei deșeurilor.

Mecanismul care generează această tensiune este asociat riscului de competiție pentru resurse materiale secundare și apariției efectului de „lock-in”. O capacitate de valorificare energetică supradimensionată poate crea o cerere constantă de deșeuri combustibile, cu potențialul de a reduce disponibilitatea materialelor care ar putea fi reutilizate, reciclate sau reintroduse în circuitul economic. Pe de altă parte, atunci când este limitată exclusiv la fracția reziduală nereciclabilă, valorificarea energetică contribuie în mod semnificativ la atingerea obiectivelor privind reducerea eliminării prin depozitare și diminuarea cantităților de deșeuri eliminate final.

În consecință, analiza evidențiază faptul că tensiunile identificate nu reprezintă incompatibilități structurale care să afecteze coerența generală a PNGD, ci aspecte care necesită măsuri explicite de gestionare pe parcursul implementării planului. Respectarea ierarhiei deșeurilor, prioritizarea prevenirii, reutilizării și reciclării, precum și dimensionarea adecvată a infrastructurii de valorificare energetică reprezintă condițiile esențiale pentru menținerea compatibilității interne a obiectivelor și pentru evitarea apariției unor efecte adverse asupra performanței sistemului de gestionare a deșeurilor.

Concluzie: Nivelul foarte ridicat al relațiilor pozitive (96,8%) demonstrează că PNGD 2026–2035 este construit pe o logică strategică coerentă și convergentă, obiectivele sale contribuind în mod complementar la tranziția către economia circulară, reducerea impactului asupra mediului și utilizarea eficientă a resurselor. Singura zonă care necesită monitorizare și măsuri de salvgardare este interfața dintre reciclare și valorificarea energetică, fără ca aceasta să afecteze însă robustețea generală a planului.

|  | MUN-OS-01 | MUN-OS-02 | MUN-OS-03 | MUN-OS-04 | MUN-OS-05 | ALI-OS-01 | ALI-OS-02 | ALI-OS-03 | ALI-OS-04 | ALI-OS-05 | AMB-OS-01 | AMB-OS-02 | AMB-OS-03 | AMB-OS-04 | AMB-OS-05 | AMB-OS-06 | DEEE-OS-01 | DEEE-OS-02 | DEEE-OS-03 | DEEE-OS-04 | DEEE-OS-05 | BAT-OS-01 | BAT-OS-02 | BAT-OS-03 | BAT-OS-04 | BAT-OS-05 | BAT-OS-06 | VSU-OS-01 | VSU-OS-02 | ULU-OS-01 | ULU-OS-02 | ANV-OS-01 | ANV-OS-02 | DCD-OS-01 | DCD-OS-02 | DCD-OS-03 | NAM-OS-01 | NAM-OS-02 | NAM-OS-03 | NAM-OS-04 | PCB-OS-01 | PCB-OS-02 | AZB-OS-01 | AZB-OS-02 | SAN-OS-01 | SAN-OS-02 | SAN-OS-03 | VET-OS-01 | VET-OS-02 | IND-OS-01 | IND-OS-02 | AGR-OS-01 | AGR-OS-02 | AGR-OS-03 | AGR-OS-04 | TRF-OS-01 | PREV-OS-01 | PREV-OS-02 | PREV-OS-03 | PREV-OS-04 | PREV-OS-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| MUN-OS-02 | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| MUN-OS-03 | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| MUN-OS-04 | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| MUN-OS-05 | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ALI-OS-01 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ALI-OS-02 | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ALI-OS-03 | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ALI-OS-04 | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ALI-OS-05 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AMB-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AMB-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AMB-OS-03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AMB-OS-04 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AMB-OS-05 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AMB-OS-06 | + | + | o | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | o | o | + | + | o | o | o | + | o | + | + | o | + | o | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DEEE-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DEEE-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DEEE-OS-03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DEEE-OS-04 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DEEE-OS-05 | + | + | o | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | o | o | + | + | o | o | o | + | o | + | + | o | + | o | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BAT-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BAT-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BAT-OS-03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BAT-OS-04 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BAT-OS-05 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BAT-OS-06 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| VSU-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| VSU-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ULU-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ULU-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ANV-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ANV-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DCD-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DCD-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DCD-OS-03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| NAM-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| NAM-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| NAM-OS-03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| NAM-OS-04 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| PCB-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| PCB-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AZB-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AZB-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SAN-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| SAN-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SAN-OS-03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| VET-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| VET-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IND-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| IND-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AGR-OS-01 | ? | - | + | + | + | ? | ? | ? | + | + | - | - | ? | ? | + | o | ? | ? | - | + | o | ? | ? | ? | - | - | + | - | + | - | + | ? | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | - | + | + | + | ? | ? | ? | ? | ? |
| AGR-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AGR-OS-03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + |
| AGR-OS-04 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| TRF-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| PREV-OS-01 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| PREV-OS-02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| PREV-OS-03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + |  | + | + |
| PREV-OS-04 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| PREV-OS-05 | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | o | + | + | + | + | + | + | o | + | + | o | + | o | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + |  |

Figura 6-4: Matricea compatibilității intre obiectivele PNGD

Pentru fiecare dintre cele 61 de obiective, evaluarea este prezentată tabelar și include:

(1) concluzia privind compatibilitatea;

(2) justificarea cauză–efect, raportată la contribuția specifică a obiectivului analizat, nu formulată generic la nivel de temă;

(3) i condiționalitățile identificate, cu menționarea explicită a obiectivului-partener față de care acestea apar; și

(4) recomandările aplicabile.

Tabel 6-4: Sinteza rezultatelor analizei de compatibilitate între obiectivele PNGD

| .Cod / Temă OST | Concluzia evaluării compatibilității | Justificare | Condiționalității | Recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUN-OS-01 OST-3 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Menținerea gradului de acoperire cu serviciu de salubrizare asigură precondiția tehnică fără de care reciclarea fluxului vizat nu este posibilă. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| MUN-OS-02 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): fracția reciclabilă a deșeurilor municipale (hârtie, plastic, sticlă, metal) are putere calorică ridicată și poate fi captată de instalațiile de valorificare energetică în absența unor criterii stricte de acceptare la poartă. | Se recomandă criterii explicite de acceptare la instalațiile de valorificare energetică, care să excludă fracțiile colectate separat pentru reciclare. |
| MUN-OS-03 OST-8 | Compatibil cu toate cele 58 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 2 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale (măsurile și acțiunile aferente obiectivelor 1-2 contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv) limitează suprafețele și emisiile asociate depozitării, ca ultimă verigă a lanțului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| MUN-OS-04 OST-7 | Compatibil cu toate cele 57 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 3 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare, în depozite conforme reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| MUN-OS-05 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Consolidarea cadrului de reglementare și autorizare care să susțină funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare a deșeurilor municipale stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| ALI-OS-01 OST-1 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Reducerea deșeurilor alimentare în procesarea și fabricarea alimentelor acționează la sursă, înaintea generării deșeului, cu efect direct asupra volumului care intră ulterior în sistemul de colectare și tratare. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| ALI-OS-02 OST-1 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Reducerea deșeurilor alimentare în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării acționează la sursă, înaintea generării deșeului, cu efect direct asupra volumului care intră ulterior în sistemul de colectare și tratare. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| ALI-OS-03 OST-5 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Încurajarea utilizării în agricultură a compostului / digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor alimentare susține economic reciclarea, prin cererea de materiale secundare sau de compost/digestat de calitate. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| ALI-OS-04 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Consolidarea cadrului legal de reglementare a gestiunii deșeurilor alimentare stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| ALI-OS-05 OST-11 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile alimentare furnizează datele necesare urmăririi implementării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| AMB-OS-01 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Creșterea obiectivului global de valorificare redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): deșeurile de ambalaje sunt exact fracția cu putere calorică ridicată vizată de instalațiile de valorificare energetică — concurență directă pentru aceeași materie primă. | Se recomandă clauză contractuală de prioritizare a reciclării ambalajelor, aplicabilă furnizorilor instalațiilor de valorificare energetică. |
| AMB-OS-02 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Creșterea obiectivului de reciclare redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): aceeași concurență se aplică reciclării propriu-zise a ambalajelor; contractele pe termen lung ale instalațiilor de valorificare energetică pot bloca fluxuri altfel reciclabile. | Se recomandă aceeași clauză de prioritizare, cu monitorizare anuală a ratei de deviere a ambalajelor reciclabile către ardere. |
| AMB-OS-03 OST-3 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Asigurarea colectării separate, în termeni de greutate, pentru următoarele formate de ambalaje puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în România într-un anumit an calendaristic: (a) sticle din plastic de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri; (b) recipiente metalice de unică folosință pentru băuturi, cu o capacitate de până la trei litri asigură precondiția tehnică fără de care reciclarea fluxului vizat nu este posibilă. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| AMB-OS-04 OST-5 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Includerea de către companiile/producătorii de ambalaje din plastic a unui conținut minim de material reciclat susține economic reciclarea, prin cererea de materiale secundare sau de compost/digestat de calitate. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| AMB-OS-05 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Completarea/modificarea legislației existente pentru conformarea cu actele normative la nivel european, inclusiv ca urmare a deficiențelor identificate stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| AMB-OS-06 OST-10 | Compatibil cu toate cele 48 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 12 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru ambalaje, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri asigură, prin schema de răspundere extinsă a producătorilor, finanțarea și responsabilizarea colectării/tratării fluxului vizat. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| DEEE-OS-01 OST-3 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE asigură precondiția tehnică fără de care reciclarea fluxului vizat nu este posibilă. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| DEEE-OS-02 OST-3 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Creșterea ratei de colectare separată pe fiecare categorie în parte (cu excepția panourilor fotovoltaice) asigură precondiția tehnică fără de care reciclarea fluxului vizat nu este posibilă. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| DEEE-OS-03 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Creșterea ratei de valorificare și a ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare a DEEE redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): componentele plastice și metalice ale DEEE au valoare materială ridicată, inclusiv materii prime critice; direcționarea lor spre ardere reprezintă o pierdere ireversibilă de material. | Se recomandă menținerea obligației de dezmembrare a DEEE înaintea oricărei valorificări energetice a reziduului rezultat. |
| DEEE-OS-04 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| DEEE-OS-05 OST-10 | Compatibil cu toate cele 48 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 12 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Creșterea gradului de conformare a sistemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) pentru EEE, prin reducerea fenomenului de free-riding generat de comerțul electronic transfrontalier și consolidarea trasabilității digitale a fluxurilor de deșeuri asigură, prin schema de răspundere extinsă a producătorilor, finanțarea și responsabilizarea colectării/tratării fluxului vizat. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| BAT-OS-01 OST-3 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Creșterea gradului de colectare a deșeurilor de baterii portabile asigură precondiția tehnică fără de care reciclarea fluxului vizat nu este posibilă. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| BAT-OS-02 OST-3 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Crearea unui sistem funcțional pentru colectarea bateriilor provenite din mijloace de transport ușoare (biciclete electrice, trotinete, hoverboard-uri etc.) asigură precondiția tehnică fără de care reciclarea fluxului vizat nu este posibilă. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| BAT-OS-03 OST-3 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Colectarea deșeurilor de baterii SLI, de baterii industriale și de baterii pentru vehicule electrice asigură precondiția tehnică fără de care reciclarea fluxului vizat nu este posibilă. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| BAT-OS-04 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): riscul practic este redus — bateriile urmează fluxuri de colectare dedicate, distincte de deșeurile reziduale — dar colectarea neconformă poate direcționa baterii spre incinerare, cu risc suplimentar de incendiu. | Se recomandă controale la punctele de colectare a deșeurilor municipale, pentru extragerea bateriilor înaintea valorificării energetice. |
| BAT-OS-05 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Creșterea gradului de valorificare materială a deșeurilor de baterii și acumulatori redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): recuperarea litiului, cobaltului și nichelului prin procese hidro-/pirometalurgice dedicate este net superioară oricărei combustii nediferențiate; riscul de suprapunere cu valorificarea energetică rămâne redus, dar prezent la fluxurile colectate neconform. | Se recomandă menținerea priorității legale pentru valorificarea materială, cu raportare separată a bateriilor eventual direcționate către alte trasee. |
| BAT-OS-06 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Completarea cadrului legal existent pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| VSU-OS-01 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Asigurarea unui grad ridicat de reutilizare, valorificare și reciclare a VSU redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): fracția ușoară din tocarea vehiculelor scoase din uz este frecvent direcționată spre valorificare energetică, ceea ce reduce stimulentul pentru separarea plasticelor și textilelor componente. | Se recomandă limitarea valorificării energetice a fracției ușoare la componenta strict nereciclabilă, după aplicarea celor mai bune tehnici de separare. |
| VSU-OS-0 2 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Completarea/modificarea legislației existente în scopul eficientizării prevederilor pentru atingerea țintelor și asigurarea trasabilității stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| ULU-OS-01 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Gestionarea uleiurilor uzate cu respectarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): regenerarea uleiurilor uzate este prioritară legal față de coincinerarea în cuptoare de ciment, dar capacitatea de coincinerare existentă concurează pentru același flux. | Se recomandă menținerea ierarhiei legale care prioritizează regenerarea uleiurilor uzate față de coincinerare. |
| ULU-OS-02 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Actualizarea cadrului legislativ privind gestionarea uleiurilor uzate stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| ANV-OS-01 OST-3 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Asigurarea gradului de colectare a anvelopelor uzate asigură precondiția tehnică fără de care reciclarea fluxului vizat nu este posibilă. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| ANV-OS-02 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Valorificarea materială a anvelopelor uzate redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): co-incinerarea anvelopelor uzate în cuptoare de ciment este o practică curentă, care concurează direct cu valorificarea materială (granulat de cauciuc). | Se recomandă țintă minimă de valorificare materială a anvelopelor, distinctă de valorificarea energetică, cu raportare separată. |
| DCD-OS-01 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Creșterea gradului de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale) a deșeurilor din construcții și desființări, inclusiv a fracțiilor mai puțin valorificabile (gips, plăci ceramice, gresie, faianță) redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): fracția combustibilă din deșeurile din construcții (lemn, plastic) poate fi direcționată spre ardere în locul reciclării, în absența unei sortări riguroase la sursă. | Se recomandă extinderea sortării la sursă a deșeurilor din construcții, pentru separarea fracției combustibile reciclabile. |
| DCD-OS-02 OST-8 | Compatibil cu toate cele 58 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 2 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate limitează suprafețele și emisiile asociate depozitării, ca ultimă verigă a lanțului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| DCD-OS-03 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Revizuirea și actualizarea cadrului legislativ național privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (DCD) stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| NAM-OS-01 OST-7 | Compatibil cu toate cele 57 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 3 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| NAM-OS-02 OST-7 | Compatibil cu toate cele 57 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 3 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| NAM-OS-03 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Creșterea cantităților de nămol valorificate conform reglementărilor în vigoare redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): nămolurile pot fi direcționate fie spre valorificare materială (compost agricol), fie spre valorificare energetică (biogaz, incinerare); alegerea are efecte opuse asupra reîncărcării organice a solurilor agricole. | Se recomandă criterii de calitate care să dirijeze nămolurile conforme spre valorificare agricolă și doar pe cele neconforme spre valorificare energetică. |
| NAM-OS-04 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor de nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| PCB-OS-01 OST-8 | Compatibil cu toate cele 58 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 2 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Scoaterea din circulație a echipamentelor cu conținut de PCB limitează suprafețele și emisiile asociate depozitării, ca ultimă verigă a lanțului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| PCB-OS-02 OST-8 | Compatibil cu toate cele 58 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 2 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Eliminarea echipamentelor cu conținut de PCB limitează suprafețele și emisiile asociate depozitării, ca ultimă verigă a lanțului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| AZB-OS-01 OST-8 | Compatibil cu toate cele 58 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 2 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Gestionarea durabilă a materialelor și deșeurilor de azbest limitează suprafețele și emisiile asociate depozitării, ca ultimă verigă a lanțului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| AZB-OS-02 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Actualizarea cadrului legal stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| SAN-OS-01 OST-7 | Compatibil cu toate cele 57 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 3 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Creșterea capacității de colectare separată și tratare conformă a deșeurilor sanitare periculoase provenite din spitale, clinici, cabinete individuale, farmacii și orice alte unități în care se desfășoară activități medicale reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| SAN-OS-02 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Definitivarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| SAN-OS-03 OST-11 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Digitalizarea bazei naționale de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală furnizează datele necesare urmăririi implementării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| VET-OS-01 OST-7 | Compatibil cu toate cele 57 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 3 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Asigurarea colectării, transportului, tratării și eliminării corecte și conforme a deșeurilor provenite din activități veterinare reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| VET-OS-02 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Dezvoltarea cadrului legal specific deșeurilor provenind din activitatea veterinară stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| IND-OS-01 OST-7 | Compatibil cu toate cele 57 obiective cu care interacționează; fără tensiuni sau condiționalități. Celelalte 3 obiective ale planului aparțin unor fluxuri fără interacțiune structurantă directă. | Gestionarea durabilă a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase reduce încărcătura de poluanți și volumul deșeurilor ajunse la eliminare finală. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| IND-OS-02 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Dezvoltarea cadrului legal privind gestionarea deșeurilor industriale stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| AGR-OS-01 OST-6 | Singurul obiectiv al planului încadrat pe treapta de valorificare energetică. 29 relații compatibile, 17 condiționate, 12 cu tensiune directă din 60 evaluate. | Încurajarea valorificării energetice în instalații de incinerare/coincinerare/producere biogaz a deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi animale și vegetale) se aplică, prin definiție, doar fracției reziduale rămase după prevenire, reutilizare și reciclare. | Tensiune directă cu cele 12 obiective de reciclare/valorificare materială ale planului (ambalaje, DEEE, baterii, VSU, uleiuri uzate, anvelope, deșeuri municipale, construcții, nămoluri): concurență pentru fracția combustibilă, amplificată de riscul de „lock-in” al capacității instalate prin contracte de tip „livrează-sau-plătește”. Condiționalitate cu 17 obiective de prevenire, reutilizare, colectare separată și economie circulară: o capacitate supradimensionată poate reduce, la nivel de sistem, presiunea economică pentru aceste măsuri. | Limitarea prin autorizație la deșeuri agricole/silvice/piscicole care nu mai pot fi compostate sau valorificate material; interdicție contractuală privind achiziția de deșeuri din alte fluxuri pentru completarea capacității instalate; raportare anuală, verificabilă independent, a originii și compoziției deșeurilor valorificate energetic. |
| AGR-OS-02 OST-4 | Compatibil cu 59 din 60 obiective ale planului; o singură tensiune directă, cu AGR-OS-01, fără condiționalități suplimentare. | Încurajarea compostării deșeurilor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit (în special deșeuri de țesuturi vegetale și dejecții animaliere) redirecționează materialul deja colectat către circuitul economic, în locul eliminării. | Tensiune cu AGR-OS-01 (valorificarea energetică a deșeurilor agricole, silvice și piscicole): compostarea și valorificarea energetică vizează, în bună parte, aceeași fracție de deșeuri vegetale și dejecții animaliere; alegerea traseului afectează direct bilanțul de carbon al solului. | Se recomandă prioritizarea compostării pentru fracția cu potențial agronomic, rezervând valorificarea energetică reziduurilor lemnoase fără valoare agronomică. |
| AGR-OS-03 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Dezvoltarea cadrului legal privind utilizarea compostului/digestatului rezultat de la tratarea deșeurilor agricole stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| AGR-OS-04 OST-9 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Consolidarea cadrului de reglementare și raportare stabilește cadrul legal necesar aplicării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| TRF-OS-01 OST-11 | Compatibil cu toate celelalte 60 obiective ale planului; fără tensiuni sau condiționalități. | Monitorizarea transferurilor ilegale de deșeuri furnizează datele necesare urmăririi implementării celorlalte măsuri ale planului. | Nu au fost identificate tensiuni sau condiționalități relevante la nivel strategic. | Nu sunt necesare măsuri suplimentare; se recomandă menținerea nivelului actual de coordonare cu obiectivele conexe. |
| PREV-OS-01 OST-1 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe cap de locuitor cu 7% până în 2035, de la 303 kg/persoană/an în 2022 la aproximativ 281 kg/persoană/an acționează la sursă, înaintea generării deșeului, cu efect direct asupra volumului care intră ulterior în sistemul de colectare și tratare. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| PREV-OS-02 OST-1 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Reducerea generării de deșeuri alimentare până în 2030, comparativ cu media anuală 2021–2023, prin diminuarea cu cel puțin 10% în etapa de prelucrare și producție și cu cel puțin 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, alte forme de distribuție, restaurante, servicii de alimentație și gospodării, în conformitate cu Directiva (UE) 2025/1892 acționează la sursă, înaintea generării deșeului, cu efect direct asupra volumului care intră ulterior în sistemul de colectare și tratare. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| PREV-OS-03 OST-1 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Reducerea cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor, față de nivelul anului 2018, în vederea atingerii unei reduceri de cel puțin 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje acționează la sursă, înaintea generării deșeului, cu efect direct asupra volumului care intră ulterior în sistemul de colectare și tratare. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| PREV-OS-04 OST-1 | Compatibil cu 59 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice și stimularea pregătirii pentru reutilizare a DEEE, astfel încât cantitatea de deșeuri generate să fie redusă și cel puțin 20% din DEEE colectate să fie direcționate către pregătire pentru reutilizare până în 2030 acționează la sursă, înaintea generării deșeului, cu efect direct asupra volumului care intră ulterior în sistemul de colectare și tratare. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |
| PREV-OS-05 OST-2 | Compatibil cu 53 din 60 obiective cu care interacționează; o condiționalitate structurală față de AGR-OS-01, fără tensiuni directe. | Reutilizarea și reafectarea bateriilor și acumulatorilor, astfel încât cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori generată să fie redusă cu cel puțin 20% până în anul 2030, raportat la anul de referință al PNGD previne apariția unui nou flux de deșeu, prin extinderea duratei de viață a produsului sau componentei vizate. | Condiționalitate structurală, nu operațională: fluxul propriu nu se suprapune cu deșeurile agricole reziduale vizate de AGR-OS-01, dar o eventuală supradimensionare națională a capacității de valorificare energetică ar putea reduce, la nivel de sistem, stimulentul economic pentru acest tip de măsură. | Corelarea dimensionării capacităților naționale de valorificare energetică, indiferent de fluxul de origine, cu evoluția descrescătoare a fracției reziduale totale. |

## 6.3.2 Concluziile evaluarii compatibilității obiectivelor PNGD

Analiza de coerență internă arată că obiectivele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 2026–2035 sunt, în ansamblu, compatibile și se susțin reciproc. Din cele 3.660 de relații directe evaluate, 96,8% au fost apreciate ca pozitive, ceea ce indică un nivel ridicat de coerență strategică.

Singura zonă în care au fost identificate potențiale tensiuni privește relația dintre obiectivele dedicate valorificării energetice a deșeurilor reziduale (OST-6) și obiectivele privind prevenirea generării deșeurilor, reutilizarea, colectarea separată, reciclarea și economia circulară (OST-1–OST-5). Această situație reflectă o caracteristică inerentă sistemelor de gestionare a deșeurilor și nu o necorelare a obiectivelor planului. Din acest motiv, este necesară gestionarea atentă a acestei relații pe parcursul implementării PNGD.

Pentru menținerea coerenței dintre obiective, valorificarea energetică trebuie să fie limitată la deșeurile reziduale care nu pot fi prevenite, reutilizate sau reciclate, cu respectarea principiului ierarhiei deșeurilor prevăzut de legislația națională și europeană. În același timp, dezvoltarea capacităților de valorificare energetică trebuie corelată cu reducerea estimată a cantităților de deșeuri reziduale, pentru a evita supradimensionarea instalațiilor și riscul apariției unor capacități excedentare pe termen lung.

De asemenea, este important ca reciclarea să rămână opțiunea prioritară pentru fluxurile de deșeuri care permit recuperarea materialelor, iar acest principiu să fie reflectat în procesul de autorizare și operare a instalațiilor de valorificare energetică.

Obiectivele privind cadrul de reglementare, răspunderea extinsă a producătorului, trasabilitatea și digitalizarea (OST-9, OST-10 și OST-11) au un rol transversal și contribuie la implementarea coerentă a întregului plan. Totodată, analiza evidențiază necesitatea consolidării componentei referitoare la capacitatea instituțională, instrumentele economice și informarea publicului (OST-12), printr-o formulare mai clară și o integrare mai vizibilă în structura strategică a planului.

În aceste condiții, analiza nu a identificat incompatibilități interne care să conducă la efecte negative suplimentare asupra mediului față de cele evaluate în prezentul Raport de mediu. Dimpotrivă, gradul ridicat de coerență dintre obiective susține concluziile privind compatibilitatea externă a PNGD și contribuie la credibilitatea evaluării efectelor sale asupra mediului.

Notă metodologică:

Prezenta analiză reprezintă o evaluare a coerenței obiectivelor la nivel strategic și nu o analiză a conflictelor care pot apărea la nivel de proiect sau amplasament. Relațiile identificate între obiective exprimă legături funcționale și de politică publică, fără a reprezenta impacturi directe asupra factorilor de mediu.

Încadrarea obiectivelor în domenii tematice (OST) a fost realizată în scopul analizei și nu exclude caracterul transversal al unor obiective. În plus, concluziile trebuie interpretate în raport cu cadrul legislativ aplicabil la data aprobării documentației finale, inclusiv cu eventualele modificări ale legislației relevante în domeniul gestionării deșeurilor.