# 10.EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA ALTERNATIVELOR ALESE

___________________________________________________________________________________

# 10.1 Criterii care au stat la baza definirii alternativelor

Definirea alternativelor a urmărit să construiască două variante de implementare comparabile, formulate la nivel național pentru perioada 2026–2035, care să permită estimarea investițiilor necesare și evaluarea performanței sistemului în raport cu obiectivele planului. În acest scop, criteriile de definire au combinat, pe de o parte, cerințe de rezultat (ținte și termene) și, pe de altă parte, ipoteze tehnice și operaționale comune, astfel încât diferențele dintre alternative să fie generate în principal de modul de organizare a infrastructurii de tratare și eliminare, nu de premise diferite privind colectarea sau fluxurile.

Un criteriu de bază a fost capacitatea alternativelor de a susține atingerea țintelor pentru deșeurile municipale, în special menținerea acoperirii cu serviciul de salubrizare la 100% (permanent), reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate în 2035 cu cel puțin 10% față de 2022, creșterea pregătirii pentru reutilizare și reciclare (55% în 2025, 60% în 2030 și 65% în 2035 pentru fracțiile relevante) și reducerea depozitării la 10% din masa totală generată până în 2035. Alternativele au fost astfel construite încât să permită verificarea îndeplinirii acestor ținte prin modelarea fluxurilor și prin estimarea capacităților necesare.

Pentru comparabilitate, un al doilea criteriu l-a constituit utilizarea unui set comun de premise privind organizarea colectării separate și captarea fluxurilor. Alternativele pornesc de la aceeași arhitectură a colectării separate, care include fracțiile reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă), biodeșeurile și fracția reziduală, completate de colectări dedicate pentru fluxuri specifice cu relevanță pentru performanța sistemului (textile, deșeuri periculoase din fluxul menajer, voluminoase). În aceeași logică, au fost utilizate ipoteze comune privind necesarul de capacități, astfel încât întreaga cantitate colectată separat să poată fi sortată și tratată corespunzător (sortare pentru fracțiile reciclabile, tratare biologică pentru biodeșeuri), iar deșeurile reziduale să fie tratate înainte de eliminare. În plus, modelarea a avut în vedere parametri operaționali care influențează performanța, precum niveluri de impurificare ale fluxurilor colectate separat și randamente/reziduuri rezultate din tratare (inclusiv proporții de materiale direcționate spre reciclare, RDF și reziduuri destinate depozitării).

Un criteriu distinct a fost definirea alternativelor în jurul diferenței esențiale dintre două moduri de organizare a infrastructurii. Alternativa 1 este construită pe extinderea și modernizarea infrastructurii existente prin dezvoltarea separată a stațiilor de sortare, a instalațiilor de compostare/digestie anaerobă și a instalațiilor de tratare mecano-biologică, completată de asigurarea capacităților de depozitare necesare, corelată cu planificarea județeană. Alternativa 2 este construită pe o abordare integrată, prin transformarea instalațiilor existente de tratare mecano-biologică în instalații integrate de tratare a deșeurilor și realizarea de instalații noi, astfel încât tratarea fluxurilor (reciclabile, biodeșeuri, rezidual, precum și fluxuri precum textile și voluminoase) să fie organizată unitar, concomitent cu optimizarea capacităților de depozitare existente. Această diferențiere a fost introdusă tocmai pentru a permite evaluarea comparativă a efectelor asupra mediului, a eficienței tehnologice și a robusteții conformării în condițiile aceleiași cereri de performanță la nivel de ținte.

Un criteriu practic care a condiționat definirea alternativelor a fost continuitatea operațională a eliminării în instalații conforme. Întrucât atingerea țintelor și funcționarea sistemului depind de existența unor capacități de depozitare adecvate pentru reziduuri, alternativele au fost construite astfel încât să includă, acolo unde este necesar, extinderea celulelor conforme sau dezvoltarea de noi capacități, pe baza evaluării gradului de epuizare a capacităților existente la nivel teritorial. În mod deliberat, aceste considerente au fost tratate ca element de siguranță operațională, nu ca opțiune de politică, întrucât depozitarea este limitată prin ținta de 10% și este rezervată reziduurilor după tratare.

Definirea alternativelor a fost completată de criterii legate de amplasarea viitoarelor instalații, utilizate ca set minim de condiționări încă din faza de plan. În această logică, amplasamentele pentru instalațiile planificate trebuie selectate astfel încât să asigure protecția mediului și a sănătății populației, prin evitarea amplasării în interiorul ariilor naturale protejate și prin respectarea cerințelor privind distanțele față de așezările umane și față de sursele de apă, precum și a regulilor relevante privind zonele de protecție. Pentru zona locuită, criteriile au fost corelate cu cerințe de sănătate publică (inclusiv evaluarea impactului asupra sănătății în cazurile aplicabile), astfel încât alternativa aleasă să fie implementabilă fără a transfera presiuni nejustificate asupra comunităților.

În fine, pentru a asigura că alternativele sunt definite într-un mod care permite selecția justificată, a fost utilizat un criteriu metodologic: evaluarea comparativă pe baza unei analize multicriteriale. În această etapă, alternativele au fost structurate astfel încât să poată fi punctate pe factori care reflectă obiectivele planului și cerințele de implementare: impactul de mediu și social, caracterul practic și tehnologic, conformarea legislativă, sustenabilitatea pe termen lung și costurile investiționale. Ponderile au fost stabilite diferențiat (cu accent prioritar pe impactul de mediu și social, urmat de criterii tehnologice, sustenabilitate și costuri), iar aprecierea a fost realizată pe o scară de la 1 la 5, de la soluții neadecvate/ cu funcționalitate limitată până la soluții optime, complet conforme și sustenabile. Un element important al acestui criteriu a fost faptul că analiza comparativă a vizat preponderent elementele care diferențiază alternativele, presupunând că investițiile comune nu modifică diferențierea de performanță.

Prin aplicarea acestor criterii, alternativele au fost definite ca scenarii coerente, implementabile și comparabile, capabile să susțină modelarea fluxurilor și a investițiilor, să evidențieze diferențele reale de performanță între o abordare fragmentată și una integrată și să permită selectarea variantei cu cel mai bun echilibru între atingerea țintelor, presiunea asupra mediului, robustețea conformării și eficiența investițională.

# 10.2 Descrierea alternativelor

Pentru a asigura o comparație coerentă între opțiunile de implementare, alternativele sunt construite pe un set comun de premise privind organizarea colectării separate și fluxurile gestionate. Astfel, în ambele alternative se are în vedere funcționarea colectării separate pentru fracțiile reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă), biodeșeuri și fracția reziduală, completate de colectări dedicate pentru fluxuri specifice (deșeuri textile, deșeuri periculoase din fluxul menajer, deșeuri voluminoase). Diferențierea dintre alternative este dată în principal de modul de organizare și dezvoltare a infrastructurii de tratare (abordare modulară, cu instalații separate, versus abordare integrată).

În vederea estimării investițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor PNGD au fost definite, pentru analiză, două alternative:

- Alternativa „zero” – scenariul de referință, care presupune menținerea funcționării sistemului pe baza infrastructurii existente și a intervențiilor punctuale aflate deja în derulare sau prevăzute prin proiecte inițiate la nivel local/județean, fără implementarea coordonată a unui pachet național de investiții și măsuri care să asigure în mod sistematic atingerea țintelor PNGD.

- Alternativa cu PNGD pentru care s-au analizat 2 alternative

    - Alternativa 1 – scenariu de dezvoltare prin investiții separate (modulare), care urmărește atingerea țintelor PNGD prin extinderea și/sau modernizarea distinctă a componentelor de infrastructură: stații de sortare pentru fracțiile reciclabile colectate separat, instalații dedicate pentru tratarea biodeșeurilor (compostare și/sau digestie anaerobă) și instalații de tratare mecano-biologică pentru fracția reziduală, completate de asigurarea capacităților de depozitare necesare pentru reziduuri.

    - Alternativa 2 – scenariu de dezvoltare prin investiții integrate, care urmărește atingerea țintelor PNGD prin transformarea instalațiilor TMB existente în instalații integrate de tratare a deșeurilor (IITD) și realizarea de noi capacități IITD acolo unde este necesar, cu integrarea într-un sistem unitar a proceselor de sortare, tratare biologică și pregătire pentru valorificare, concomitent cu optimizarea capacităților de depozitare pentru reziduuri.

Alternativa 0 modelează continuarea tendințelor actuale în absența investițiilor și reformelor prevăzute de PNGD. Acest scenariu nu constituie o opțiune de planificare, ci servește drept contrafactual — punctul de referință față de care se cuantifică beneficiile și costurile de mediu ale celorlalte alternative. Conform calculelor din secțiunea 7.4.1 a Raportului de Mediu, scenariul fără plan generează emisii nete medii anuale de aproximativ 226.000 tone CO₂e din sectorul deșeurilor menajere.

Caracteristicile definitorii ale Alternativei 0 includ: menținerea ratei de depozitare de circa 42% din deșeurile municipale generate (față de ținta UE de maximum 10% în 2035); colectare separată sub 20%; rate de reciclare de 10–15% (față de 55% obligatoriu din 2025); perpetuarea operării depozitelor neconforme cu emisii de levigat necaptat și metan nears (factorul de emisie: 833 kg CO₂e/tonă, conform tabelului de factori JASPERS din secțiunea 7.2.1.5); și expunerea la proceduri de infringement în temeiul articolelor 258–260 TFUE, cu penalități estimate la 200.000–800.000 EUR/zi.

Alternativa 1 presupune dezvoltarea de instalații distincte, specializate pe fluxuri, distribuite la nivel județean: stații de sortare pentru deșeuri reciclabile, instalații de compostare și/sau digestie anaerobă pentru biodeșeuri, și instalații de tratare mecanico-biologică (TMB) pentru deșeurile reziduale. Fiecare componentă funcționează independent, cu transfer fizic de materiale între amplasamente.

Acest model presupune un cost de investiții estimat la 2.596 milioane EUR, cu 42+ amplasamente suplimentare la nivel național. Fluxul tipic al deșeurilor traversează 2–3 amplasamente succesive (colectare → stație de sortare → instalație biologică → depozit), generând transport intermediar suplimentar estimat la 15–25% din tonajul-kilometru total al sistemului. Fiecare instalație aplică individual cerințele BAT conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1147.

Alternativa 2 propune consolidarea proceselor de sortare, tratare biologică și pregătire pentru valorificare energetică într-un singur amplasament per unitate administrativă de delegare, sub forma Instalațiilor Integrate de Tratare a Deșeurilor (IITD). Conceptul IITD corespunde tendinței europene de integrare a proceselor documentată în BREF pentru Tratarea Deșeurilor (JRC, 2018, secțiunea 5.2 — Integrated waste treatment installations).

Costul de investiții estimat este de 2.023 milioane EUR — cu 22% mai redus decât Alternativa 1, datorită economiilor de scară și eliminării infrastructurii intermediare duplicate. Reducerea transportului intermediar cu 30–40% rezultă din eliminarea transferului fizic între amplasamente separate. Controlul emisiilor se realizează printr-un singur sistem centralizat de captare și tratare a gazelor, cu monitorizare unitară conform Directivei IED 2010/75/UE.

Elementul diferențiator esențial al IITD este integrarea proceselor: linia de sortare automatizată (tehnologii NIR, senzori AI) direcționează fracțiile direct către tratarea biologică sau pregătirea RDF, fără manipulare intermediară care degradează calitatea materialelor recuperate. Această configurație atinge rate de recuperare a materialelor cu 10–15 puncte procentuale superioare sistemelor modulare, conform datelor de performanță din instalațiile integrate operaționale în Austria (Zistersdorf), Germania (Kassel) și Danemarca (Amager Bakke).

În tabelul de mai jos sunt prezentate, în sinteză, cele două alternative propuse spre analiză.

| Alternativă |  | Elemente comune | Investiții / componente definitorii | Rezultatul urmărit (logică de intervenție) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul de referință (alternativa „zero” – comparație) |  | Aceleași obligații generale și funcționarea curentă a sistemelor existente | Nu presupune dezvoltări suplimentare față de nivelul de infrastructură și capacitate care ar rezulta în lipsa investițiilor noi/modernizărilor planificate | Servește exclusiv ca bază de comparație pentru a evidenția beneficiile și diferențele dintre alternativele de dezvoltare |
| Alternativa cu PNGD | Alternativa 1 – dezvoltare separată (modulară) | Colectare separată pe fracții și tratare corespunzătoare pe fluxuri | Extindere/modernizare și realizare de stații de sortare; extindere/realizare de instalații de compostare și instalații noi de digestie anaerobă pentru biodeșeuri; extindere/modernizare și realizare de instalații TMB pentru deșeuri reziduale (inclusiv variante TMB care includ tratarea biodeșeurilor colectate separat) | Consolidare graduală, pe tipuri de instalații; flexibilitate prin dezvoltare pe module și aliniere cu planificarea județeană |
|  | Alternativa 2 – abordare integrată (IITD) | Colectare separată pe fracții și tratare corespunzătoare pe fluxuri | Transformarea instalațiilor TMB existente în IITD și realizarea de noi instalații IITD acolo unde capacitățile sunt insuficiente; integrarea sortării, tratării biologice (aerobă și/sau anaerobă) și pregătirii pentru valorificare energetică într-un sistem unic | Integrare tehnologică pentru eficiență operațională, reducerea costurilor de transport/tratare și maximizarea valorificării materiale și energetice |

# 10.3 Evaluarea alternativelor

Evaluarea strategică de mediu (SEA) a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2026-2035 include analiza comparativă a alternativelor de implementare, în conformitate cu cerințele Directivei 2001/42/CE și ale HG 1076/2004. Această analiză fundamentează alegerea soluției optime de dezvoltare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor din perspectiva impactului asupra mediului și a sustenabilității pe termen lung.

Analiza comparativă evaluează trei scenarii distincte în raport cu cele 17 obiective de mediu definite în cadrul SEA, utilizând o metodologie sistematică de evaluare a efectelor potențiale și de justificare a semnificației acestora..

Evaluarea comparativă a alternativelor utilizează aceeași metodologie aplicată pentru evaluarea măsurilor PNGD, bazată pe o scară de semnificație cu cinci clase:

| Clasă | Scor | Denumire | Semnificație |
| --- | --- | --- | --- |
| EPS | +2 | Efect Pozitiv Semnificativ | Contribuție substanțială și măsurabilă la atingerea obiectivului |
| EPN | +1 | Efect Pozitiv Nesemnificativ | Contribuție reală, sub pragul de semnificație sau indirectă |
| FE | 0 | Fără Efect | Absența unui mecanism cauzal relevant |
| ENN | –1 | Efect Negativ Nesemnificativ | Impact negativ gestionabil prin practici standard |
| ENS | –2 | Efect Negativ Semnificativ | Impact negativ major, necesitând măsuri obligatorii de atenuare |

Criteriile de semnificație aplicate sunt cele detaliate în secțiunea 7.1.3: magnitudinea și reversibilitatea efectului, extensia spațială, durata, sensibilitatea receptorilor, caracterul cumulativ și relația cu indicatorii aferenți obiectivului. Atribuirea claselor urmează arborele decizional din secțiunea 7.1.6, asigurând consistență cu evaluarea din Capitolul 7.

Tabelul de mai jos prezintă scorurile agregate atribuite fiecărei alternative pe fiecare dintre cele 19 obiective de mediu finale, împreună cu scorul total. Justificarea tehnică detaliată a fiecărui scor este prezentată în secțiunea 10.3.4.

MATRICEA COMPARATIVĂ A ALTERNATIVELOR

| Cod OM | Aspect de mediu | Alt. 0 (fără PNGD) | Alt. 1 (modulară) | Alt. 2 (IITD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OM1 | Apă | –2 | +1 | +2 |
| OM2 | Apă | –1 | +1 | +1 |
| OM3 | Aer | –2 | +1 | +2 |
| OM4 | Sol | –2 | +1 | +1 |
| OM5 | Schimbări climatice | –2 | +1 | +2 |
| OM6 | Schimbări climatice | –1 | +1 | +1 |
| OM7 | Biodiversitate | –1 | +1 | +1 |
| OM8 | Populație și sănătatea umană | –2 | +2 | +2 |
| OM9 | Mediu economic | 0 | +1 | +2 |
| OM10 | Patrimoniul cultural | 0 | 0 | 0 |
| OM11 | Peisaj | –1 | –1 | 0 |
| OM 12 | Valorile materiale | –2 | +1 | +2 |
| OM 13 | Valorile materiale | –2 | +1 | +2 |
| OM14 | Economie circulară | –2 | +1 | +2 |
| OM15 | Economie circulară | –2 | +1 | +2 |
| OM16 | Economie circulară | –2 | +1 | +2 |
| OM17 | Economie circulară | –1 | +1 | +1 |
| OM18 | Transport durabil | 0 | –1 | +1 |
| OM19 | Eficiență energetică | –2 | +1 | +2 |
| SCOR TOTAL |  | –27 | +15 | +28 |

Analiza comparativă confirmă că Alternativa 2 reprezintă opțiunea optimă pentru implementarea PNGD 2026–2035, obținând un scor agregat de +28, semnificativ superior celui asociat Alternativei 1 (+15). Aceasta înregistrează rezultate mai favorabile pentru 12 dintre cele 19 obiective de mediu evaluate și rezultate echivalente pentru celelalte 7, fără a exista obiective pentru care soluția modulară să prezinte avantaje comparative.

În contrast, scenariul de neimplementare a planului (Alternativa 0), cu un scor agregat de –27, generează efecte negative asupra a 16 dintre cele 19 obiective analizate, dintre care 11 sunt considerate semnificative. Aceste rezultate demonstrează că Alternativa 2 oferă cea mai bună contribuție la atingerea obiectivelor de protecție a mediului, de eficiență a utilizării resurselor și de dezvoltare durabilă, constituind alternativa preferată din perspectiva evaluării strategice de mediu.

# 10.3.1 Analiza detaliată pe obiective de mediu

Fiecare obiectiv de mediu este prezentat intr-un tabel structurat care cuprinde: obiectivul de protectie a mediului, cadrul legal de referinta, evaluarea fiecarei alternative (scor, clasificare si justificare tehnica), si concluzia comparativa.

Tabelul urmator prezinta evaluarea comparativa completa a celor trei alternative pe fiecare din cele 17 obiective de mediu, cu cadrul legal, justificarea tehnica si concluzia per obiectiv.

| Cod OM | Aspect de mediu | Scor | Alternativa 0 — Fără PNGD | Scor | Alternativa 1 — Modulară | Scor | Alternativa 2 — IITD | Concluzie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OM1 | Apă de suprafață și subterană | –2 | Depozitele neconforme, fără bariere de etanșeizare, perpetuează infiltrarea levigatului în acvifere și migrarea necontrolată către cursurile de apă de suprafață, cu deteriorarea stării ecologice și chimice a corpurilor de apă (eutrofizare, contaminare chimică). | +1 | Închiderea depozitelor neconforme și operarea exclusivă a instalațiilor conforme (etanșeizare dublă, sisteme de colectare a levigatului) reduc semnificativ riscul de contaminare și elimină evacuările directe. Riscul rezidual persistă din cauza dispersiei surselor pe multiple amplasamente. | +2 | Aceleași standarde de etanșeizare, dar concentrarea proceselor în IITD reduce cantitățile destinate depozitării, minimizează volumul de levigat la sursă (prin maximizarea valorificării) și scade suprafața totală expusă, permițând monitorizare unitară și răspuns rapid la depășiri. | Alternativa 2 limitează suprafața totală de depozitare și, implicit, expunerea la riscul rezidual de defecte ale geomembranei, oferind protecție superioară a corpurilor de apă. |
| OM2 | Resursele de apă (deficit, utilizare durabilă) | –1 | Instalațiile existente nu integrează sistematic măsuri de reutilizare/recirculare a apei de proces; presiunea asupra resurselor de apă rămâne negestionată, deși efectul sectorului asupra cantității de apă este indirect și de amploare limitată. | +1 | Instalațiile noi/modernizate includ recircularea apei tehnologice și gestionarea apelor pluviale, reducând prelevările. Efectul asupra resurselor de apă este pozitiv, dar limitat și indirect. | +1 | Aceleași măsuri de gestionare a apei; integrarea proceselor nu generează o diferențiere semnificativă față de soluția modulară în privința consumului de resurse de apă. | Obiectiv nou față de setul evaluat în Cap. 7. Efect indirect, de amploare limitată; Alternativele 1 și 2 sunt echivalente. Scor derivat cu prudență din evaluarea presiunilor asupra apei (secț. 7.3.2.1). |
| OM3 | Protecția solului | –2 | Depozitele neconforme fără etanșeizare contaminează direct solul cu levigat bogat în metale grele, compuși organici persistenți și microplastice. | +1 | Închiderea depozitelor neconforme și valorificarea materialelor reduc depozitarea sub 10%. Amprenta spațială rămâne dispersată pe multiple amplasamente. | +2 | Valorificarea materială superioară reduce și mai mult depozitarea, iar amprenta spațială totală scade semnificativ față de soluția modulară; siturile eliberate pot fi reabilitate accelerat. | Ambele alternative elimină arderea necontrolată; Alternativa 2 este mai avantajoasă întrucât reduce amprenta spațială și depozitarea reziduală. |
| OM4 | Calitatea aerului | –2 | Arderea necontrolată a deșeurilor și fermentarea în depozitele neconforme generează emisii semnificative de particule fine, compuși organici volatili și substanțe odorizante, fără sistem de captare. | +1 | Ambele alternative elimină arderea necontrolată și aplică aceleași limite BAT-AEL. Dispersia pe mai multe amplasamente multiplică sursele punctuale de emisie. | +1 | Aceleași limite BAT-AEL. Reducerea transportului intermediar diminuează emisiile din surse mobile; sistemul centralizat de captare și tratare a gazelor este mai ușor de optimizat și monitorizat. | Echivalente ca performanță de emisie; diferența pe transport se situează sub pragul de semnificație. |
| OM5 | Atenuarea schimbărilor climatice | –2 | Emisii nete de circa 226.000 t CO₂e/an din sectorul deșeurilor menajere (conform secțiunii 7.4.1), într-un sector cu emisii în creștere; biogazul din depozitele neconforme este emis necontrolat. | +1 | Reducerea emisiilor prin compostare, digestie anaerobă și reciclare. Captarea biogazului la 60–70%, cu pierderi la interfețele dintre instalațiile separate. | +2 | Reducere semnificativ mai mare a emisiilor: captarea biogazului la 80–90% datorită integrării proceselor, pierderi reduse și transport diminuat. | Alternativa 2 contribuie substanțial mai mult la reducerea emisiilor de GES; diferența față de soluția modulară trebuie corelată cu bilanțul cuantificat în secțiunea 7.4.1. |
| OM6 | Adaptarea la schimbările climatice | –1 | Infrastructură neproiectată pentru reziliență climatică, cu sensibilitate ridicată la evenimente extreme (incendii, inundații, alunecări de teren). | +1 | Instalații noi proiectate cu reziliență climatică; dispersia pe multiple amplasamente conferă redundanță operațională. | +1 | Investiții mai substanțiale în reziliență per amplasament (sisteme de rezervă, alertă timpurie); concentrarea crește însă dependența de instalația centrală. | Alternativele sunt similare: avantajele concentrării investițiilor sunt compensate de riscul dependenței de un punct unic. |
| OM7 | Biodiversitatea (Natura 2000) | –1 | Poluare difuză din depozite neconforme, dispersie de deșeuri plastice și contaminarea ecosistemelor acvatice prin levigat. | +1 | Eliminarea presiunii difuze. Evaluare adecvată conform art. 6(3) din Directiva Habitate pentru proiecte în proximitatea siturilor Natura 2000; compensare ecologică obligatorie. | +1 | Aceleași măsuri de protecție. Un număr redus de amplasamente înseamnă mai puțină fragmentare ecologică, dar diferența rămâne sub pragul de semnificație. | Echivalente: diferența de fragmentare ecologică nu depășește pragul de semnificație. |
| OM8 | Sănătatea populației | –2 | Expunere la emisii toxice din ardere necontrolată, bioaerosoli și contaminarea apei potabile; risc crescut de afecțiuni respiratorii și alte patologii în proximitatea depozitelor. | +2 | Acoperirea integrală cu servicii de salubrizare elimină riscurile sanitare asociate gestionării necontrolate; zone tampon, monitorizare mirosuri/vectori, control emisii conform BAT. | +2 | Aceleași beneficii, plus reducerea expunerii populației la transportul de deșeuri prin zone locuite (mai puține curse intermediare). | Echivalente ca eliminare a riscurilor majore; avantajul IITD pe transport se situează sub pragul de semnificație. |
| OM9 | Mediul social-economic (economia circulară) | 0 | Sector subperformant, cu productivitate a resurselor la jumătate din media UE; investițiile private descurajate de lipsa materiei prime secundare și de concurența depozitării ieftine. | +1 | Crearea de locuri de muncă directe și creșterea productivității resurselor. Investiție estimată la 2.596 milioane EUR. | +2 | Aceleași beneficii macroeconomice, plus cost investițional cu circa 22% mai redus (2.023 milioane EUR), costuri unitare de operare mai mici și calitate mai bună a materialelor sortate automat, atractivă pentru investitorii privați. | Alternativa 2 este preferabilă: asigură eficiență operațională mai mare și o economie de investiții semnificativă. |
| OM10 | Bunuri materiale și patrimoniu cultural/arheologic | 0 | Impact direct limitat asupra substanței patrimoniului cultural, deși depozitarea necontrolată afectează peisajul cultural adiacent. | 0 | Proceduri de amplasare cu aviz de la Direcția Județeană de Cultură pentru zone protejate; impact nesemnificativ dacă se respectă zonele de protecție. | 0 | Aceleași măsuri de protecție; numărul redus de amplasamente simplifică evitarea zonelor sensibile. | Echivalente: niciun impact semnificativ asupra patrimoniului în niciuna dintre alternative. Componenta „bunuri materiale” (crearea de active de infrastructură) este reflectată în evaluarea economică (OM9). |
| OM11 | Ecosisteme și peisaj | –1 | Depozitarea necontrolată și dispersia deșeurilor degradează peisajul rural și periurban; impact difuz, greu reversibil. | –1 | Dispersia pe multiple amplasamente multiplică impactul vizual cumulat; suprapunerea câmpurilor vizuale poate genera efect peisagistic semnificativ. | 0 | Număr redus de amplasamente, cu investiții dedicate integrării peisagistice (perdele vegetale, modelare teren, fațade verzi); amplasamentele modulare eliberate pot fi reabilitate. | Alternativa 2 este mai avantajoasă — mai puține amplasamente și integrare peisagistică dedicată. |
| OM12 | Valori materiale (reducerea pierderii de valoare; DEEE, materii prime critice, REP) | –2 | Economie liniară — potențial de recuperare a materialelor irosit; rate de reciclare de 10–15% și pierderea materiilor prime critice din DEEE și baterii. | +1 | Redirecționarea materialelor recuperabile dinspre eliminare către reciclare devine posibilă, dar cu eficiență variabilă și risc de contaminare încrucișată la transferul între instalațiile separate. | +2 | Sortarea automatizată integrată (NIR, senzori AI) și trasabilitatea completă asigură rate de recuperare cu 10–15 puncte procentuale superioare, inclusiv pentru materiile prime critice. | Alternativa 2 este mai avantajoasă — rate de recuperare și calitate a materialelor semnificativ mai bune. |
| OM13 | Capacitatea de tratare și eliminare; evitarea saturării; pasive de mediu | –2 | Rata de depozitare de circa 42%, saturarea depozitelor conforme și persistența pasivelor de mediu asociate depozitelor neconforme neînchise; risc de active blocate și de neconformare cu ținta de max. 10% depozitare. | +1 | Asigurarea unei capacități adecvate și corelate de tratare/eliminare (inclusiv pentru deșeuri periculoase) și închiderea depozitelor neconforme reduc depozitarea sub 10% și diminuează pasivele de mediu; capacitatea rămâne dispersată. | +2 | Capacități integrate, corelate teritorial, cu amprentă redusă și optimizarea depozitării reziduurilor; reducerea suplimentară a depozitării și eliberarea/reabilitarea accelerată a siturilor diminuează mai mult pasivele de mediu. | Obiectiv nou față de setul evaluat în Cap. 7, dar susținut de analiza depozitării/eliminării deja prezentă. Alternativa 2 este mai avantajoasă — capacitate mai bine corelată și pasive de mediu reduse. |
| OM14 | Eficiența resurselor, prevenirea deșeurilor, extinderea ciclului de viață | –2 | Generare de deșeuri în creștere, risipă alimentară ridicată, consum de produse cu durată scurtă de viață; productivitate a resurselor la jumătate din media UE. | +1 | Programul de prevenire (campanii, centre de reutilizare, REP) și creșterea reciclării reduc generarea și îmbunătățesc eficiența resurselor; eficiența depinde de calitatea separării la sursă. | +2 | Aceleași măsuri, potențate de capacitatea IITD de a furniza date în timp real privind compoziția deșeurilor, care fundamentează și direcționează intervențiile de prevenire și reutilizare. | Alternativa 2 este mai avantajoasă — datele operaționale susțin eficiența resurselor și direcționarea prevenirii. |
| OM15 | Ținte de pregătire pentru reutilizare/reciclare; reducerea depozitării; ierarhia deșeurilor | –2 | Colectare separată sub 20%, fluxuri reciclabile pierdute în fracția reziduală, contaminarea compostului; țintele de reciclare (55% din 2025) nu pot fi atinse. | +1 | Extinderea colectării separate la toate UAT-urile cu 4–5 fracții permite atingerea țintelor; eficiența depinde de calitatea separării la sursă. | +2 | Aceleași sisteme de colectare, dar sortarea avansată din IITD compensează deficiențele colectării separate la sursă, recuperând suplimentar materiale reciclabile din fluxuri contaminate și respectând ierarhia deșeurilor cu marjă. | Alternativa 2 este mai avantajoasă — sortarea integrată compensează imperfecțiunile colectării la sursă. |
| OM16 | Productivitatea resurselor; piețe de materiale secundare | –2 | Rate de reciclare de 10–15%, dependență de materii prime importate și absența unor piețe funcționale de materiale secundare; risc de infringement. | +1 | Țintele de productivitate devin realizabile, dar cu variabilitate în calitatea materialelor sortate în instalații separate, ceea ce limitează încrederea piețelor de materiale secundare. | +2 | Control superior al calității prin sortare automatizată și trasabilitate completă, cu predictibilitate ridicată în alimentarea cererii din surse secundare. | Alternativa 2 este mai avantajoasă — predictibilitatea și controlul calității consolidează piețele de materiale secundare. |
| OM17 | Ecodesign, durabilitatea produselor, reducerea la sursă | –1 | Absența stimulentelor pentru proiectarea produselor durabile și pentru reducerea deșeurilor la sursă; generare în creștere. | +1 | Măsurile de prevenire și schemele REP susțin, indirect, proiectarea pentru durabilitate și reducerea la sursă; efectul este determinat preponderent la nivel de produs, în amonte de infrastructura de tratare. | +1 | Aceleași măsuri; modelul de infrastructură (integrat vs. modular) nu diferențiază semnificativ efectul asupra ecodesign-ului, care depinde de politici de produs. | Obiectiv nou față de setul evaluat în Cap. 7. Efect determinat în amonte de alegerea infrastructurii; Alternativele 1 și 2 sunt echivalente. Scor derivat din măsurile de prevenire (secț. 7.3.2.10). |
| OM18 | Transportul durabil | 0 | Transport neoptimizat, volume limitate; impact marginal. | –1 | Singurul obiectiv cu scor negativ pentru Alternativa 1: transferul între instalațiile separate generează transport intermediar suplimentar semnificativ (15–25% din tonaj-km). | +1 | Eliminarea transportului intermediar prin integrarea proceselor într-un singur amplasament (reducere estimată de 30–40% din tonaj-km); producția de biometan din biogaz IITD poate alimenta flota de transport. | Alternativa 2 este mai avantajoasă — transformă un impact negativ (A1) într-unul pozitiv. |
| OM19 | Eficiența energetică | –2 | Potențial energetic pierdut integral; biogazul din depozitele neconforme emis necontrolat. | +1 | Digestia anaerobă valorifică biogazul, iar RDF/SRF permite co-incinerarea; randamentul global este limitat de dispersia instalațiilor și de pierderile la transport. | +2 | Integrarea digestiei anaerobe cu pregătirea RDF și upgrading-ul biogazului maximizează sinergiile termice; randament global superior, iar producția de biometan este viabilă la scara IITD. | Alternativa 2 este mai avantajoasă — sinergii termice și viabilitatea producției de biometan specifice scării IITD. |
| SCOR TOTAL |  | –27 |  | +15 |  | +28 | Alternativa 2 — superioară pe 12/19, echivalentă pe 7/19 |  |

# 9.3.2 CONCLUZII SI RECOMANDAREA EVALUARII DE MEDIU

Evaluarea comparativă indică în mod clar că Alternativa 2 – Instalații Integrate de Tratare a Deșeurilor (IITD) reprezintă opțiunea optimă pentru dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în perioada 2026–2035. Aceasta obține un scor agregat de +28, semnificativ superior celui înregistrat de Alternativa 1 (+15), fiind mai favorabilă pentru 12 dintre cele 19 obiective de mediu analizate și echivalentă pentru celelalte 7. Nu a fost identificat niciun obiectiv pentru care soluția modulară să prezinte o performanță superioară.

În schimb, Alternativa 0 (neimplementarea PNGD) înregistrează un scor agregat de –27, generând efecte negative asupra a 16 din cele 19 obiective evaluate, dintre care 11 sunt considerate semnificative, ceea ce evidențiază riscurile asociate menținerii situației actuale.

### Principalele avantaje ale Alternativei 2 (IITD)

Performanță de mediu superioară, reflectată de cel mai ridicat scor agregat și de rezultate mai bune pentru majoritatea obiectivelor analizate.

- Avantajele Alternativei 2 sunt susținute atât de performanța sa de mediu, cât și de beneficiile climatice și economice asociate. Din perspectiva schimbărilor climatice, implementarea PNGD generează un beneficiu climatic incremental mediu estimat la aproximativ 665,8 milioane kg CO₂e/an și peste 7,3 milioane t CO₂e cumulat pentru perioada 2025–2035, ca urmare a creșterii reciclării, dezvoltării digestiei anaerobe și reducerii cantităților tratate prin TMB.

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin captarea biogazului la un randament estimat de 80–90%, comparativ cu 60–70% în cazul soluției modulare

- Recuperarea superioară a materialelor reciclabile, sortarea automatizată integrată permițând creșterea ratelor de recuperare cu aproximativ 10–15 puncte procentuale față de configurațiile separate.

- Eliminarea transportului intermediar între instalații, cu o reducere estimată de 30–40% a tonaj-km, ceea ce diminuează consumul de combustibil, emisiile asociate și impactul asupra comunităților.

- Control operațional și al emisiilor mai eficient, prin concentrarea proceselor și utilizarea unor sisteme integrate de monitorizare și tratare.

- Reducerea amprentei spațiale a infrastructurii, cu efecte benefice asupra ocupării terenurilor, peisajului, ecosistemelor și necesarului de depozitare.

- Eficiență energetică mai ridicată, datorită integrării digestiei anaerobe, valorificării RDF/SRF și posibilității producerii de biometan la scară economic viabilă.

- Cost investițional mai redus, estimat la aproximativ 2.023 milioane EUR, față de 2.596 milioane EUR pentru alternativa modulară, ceea ce reprezintă o economie de aproximativ 573 milioane EUR (22%).

Pe baza rezultatelor obținute și a analizei efectuate în cadrul Raportului de Mediu, Alternativa 2 – IITD este recomandată ca alternativă preferată pentru implementarea PNGD 2026–2035, întrucât asigură simultan:

- cea mai bună performanță de mediu;

- cea mai mare contribuție la economia circulară și eficiența utilizării resurselor;

- reducerea superioară a emisiilor de gaze cu efect de seră;

- costuri investiționale și operaționale mai reduse.

Prin urmare, Alternativa 2 oferă cel mai favorabil raport între beneficii de mediu, eficiență economică și sustenabilitate pe termen lung, reprezentând soluția optimă pentru atingerea obiectivelor PNGD 2026–2035.